Утверждаю

Директор ООО ЭМТ

В.В.Куми

« 	» 	2020 г. М.П.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Установка утилизации отходов производства и потребления «ПИРОТЕКС»

ТОМ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработчик

Генеральный директор ООО «РПН-Сфера»

Ю.А. Кортунов

Общество

с

ограниченной

ответственностью «РПН-Сфера»

115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22

8(499)557-02-70/8(800)700-37-30

www.rpn-sfera.ru | info@rpn-sfera.ru

Эксперт в области экологической безопасности

« 	» 	2020 г. М.П.

Москва 2020 г.

Сведения об исполнителях

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разработаны специалистами

ООО «РПН-Сфера».

Юридический адрес: 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22, помещение №1. Фактический адрес: 115533, г. Москва, пр-т Андропова, д. 22, помещение №1. Телефон/факс: +7 (499) 271-78-08

ИНН: 7715890562

КПП: 770801001

ОГРН: 1117746899291

Генеральный директор	 	Ю. А. Кортунов

подпись, дата

Технический директор	 	И. С. Воронюк

подпись, дата

Инженер-эколог	 	Н. В. Шугаева

подпись, дата

Инженер-эколог	 	Г. Н. Изварина

подпись, дата

Содержание

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ	2

ВВЕДЕНИЕ	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	7

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

  - Цели и задачи ОВОС	8

  - Принципы проведения ОВОС	8

  - Законодательные требования к ОВОС	9

  - Методология и методы, использованные в ОВОС	12

- АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	13

  - Нулевой вариант (Захоронение отходов на полигонах)	13

  - Вариант 1 (Сжигание)	14

  - Вариант 2 (Пиролиз)	15

- КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	16

  - Общие сведения об объекте	16

    - Заказчик деятельности	16

    - Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица	16

    - Название объекта и планируемое место его реализации	16

  - Описание технологического процесса	17

  - Требования к площадке размещения установки	28

  - Обеспечение ресурсами	30

- ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	31

  - Климатические и метеорологические характеристики района размещения объекта	31

  - Качество атмосферного воздуха	34

  - Качество поверхностных вод	38

  - Качество подземных вод	39

  - Качество почвенного покрова	40

  - Радиационная обстановка	43

  - Леса и прочие лесопокрытые земли	45

  - Особо охраняемые природные территории	48

  - Виды, находящиеся под угрозой исчезновения	49

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  ТЕРРИТОРИИ РФ	51

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	53

- ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	54

  - Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух	54

    - Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	54

    - Расчет выбросов загрязняющих веществ	56

    - Прогнозная оценка уровня загрязнения атмосферы	74

  - Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды	79

  - Оценка	акустического воздействия объекта, вибрации, электромагнитного и ионизирующего излучений	84

  - Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды	86

    - Отходы, образующиеся при пиролизе отходов на установке «ПИРОТЕКС»	87

    - Расчет количества образования отходов	92

  - Оценка воздействия на растительный и животный мир	113

  - Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров	114

  - Обоснование размеров санитарно-защитной зоны	119

  - Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты историко-культурного наследия	120

  - Оценка воздействия на социально-экономические условия	121

- АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	122

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	126

  - Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	126

  - Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды	127

  - Мероприятия по защите от шума	128

  - Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при накоплении, обезвреживании и размещении отходов	129

  - Мероприятия по снижению отрицательного воздействия объекта на растительный и животный мир	130

  - Мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов	131

  - Мероприятия, направленные на соблюдение режима санитарно-защитной зоны	132

  - Мероприятия направленные на сохранение особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного наследия	133

  - Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций	133

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ	134

  - Контроль состояния атмосферного воздуха	138

  - Контроль состояния поверхностных вод	141

  - Контроль уровня физического воздействия	142

  - Контроль состояния почв и земель	143

  - Контроль состояния растительности и животного мира	143

  - Программа производственного контроля	146

  - Затраты на проведение экологического мониторинга	149

  - Мониторинг окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций	149

- РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	151

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	157

ПРИЛОЖЕНИЯ	158

Приложение 1. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду	158

Приложение 2. Учредительные документы	161

Приложение 3. Технические условия, технологический регламент	189

Технические условия на установку	189

Технические условия на материал	212

Технологический регламент	222

Приложение 4. Карта-схема типовой площадки размещения установок «ПИРОТЕКС»	264

Приложение	5.	Временные	рекомендации «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха»	265

Приложение 6. Шумовые характеристики горелок	267

Введение

Данный проект подготовлен на основании проведения оценки воздействия на окружающую среду результатов апробации технологии утилизации резиносодержащих и полимерсодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, реализованной в установке «ПИРОТЕКС».

Любое производство является потенциально опасным, так как в процессе выполнения тех или иных технологических операций производственного процесса происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образуются отходы, технологическое оборудование может являться источником шумового загрязнения, что в целом может негативно сказаться на состоянии окружающей среды.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированных решений о реализации намечаемой деятельности посредством оценки экологических последствий, определения возможных неблагоприятных воздействий на компоненты окружающей среды, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных последствий осуществления намечаемой деятельности.

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды при использовании технологии утилизации отходов производства и потребления, реализованной в установке «ПИРОТЕКС» выполнена в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,

- Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 года №539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности».

Данная техника и технология, реализуемая в установке «ПИРОТЕКС» предлагается к применению на всей территории Российской Федерации.

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий при использовании технологии утилизации резиносодержащих и полимерсодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, реализованной в установке «ПИРОТЕКС».

В материалах оценки воздействия на окружающую среду установки «ПИРОТЕКС» представлена информация о технической характеристике процесса пиролиза отходов, характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально- экономических и иных последствий этого воздействия, их значимости, а также о возможности минимизации перечисленных воздействий.

Список используемых сокращений

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДВ – предельно допустимый выброс

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

ПДКм.р. – максимальная разовая предельная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест

ПДКс.с. – среднесуточная предельная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест

ПДУ – предельно допустимые уровни;

ОБУВ – ориентировочно-безопасный уровень воздействия загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест;

ООПТ - особо охраняемые природные территории;

УПРЗА - Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы; СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ФККО - федеральный классификационный каталог отходов. ВМР - вторичные материальные ресурсы

- Общие положения

  - Цели и задачи ОВОС

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении / минимизации воздействий, которые могут оказываться объектов на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир; здоровье населения, компоненты социальной и экономической сферы района размещения производства.

При проведении ОВОС объекта были выполнены следующие задачи:

- проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, растительности и животного мира, выполнена оценка состояния здоровья населения в предполагаемой зоне влияния, социально-экономическая характеристика  района;

- выявлены факторы негативного воздействия на природную среду и здоровье населения.

- проведена оценка степени воздействия на окружающую среду проектируемых мощностей предприятия;

- предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия предприятия на окружающую среду;

- предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении хозяйственной деятельности объекта;

- проведена оценка альтернативных вариантов реализации проекта и обоснование выбора основного варианта;

- выявлены экологические риски, неопределенности и ограничения.

  - Принципы проведения ОВОС

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной или иной деятельности).

Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах подготовки документации обосновывающей хозяйственную и иную деятельность до ее представления на государственную экологическую экспертизу (принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы).

Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо рассмотреть альтернативные варианты достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности,

выявить, проанализировать и учесть экологические и иные связанные с ними последствия всех рассмотренных альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также "нулевого варианта" (отказ от деятельности).

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, как неотъемлемой части процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы).

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов (принцип научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической экспертизы).

Предоставление всем участникам процесса оценки воздействия на окружающую  среду возможности своевременного получения полной и достоверной информации (принцип достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую экспертизу).

Результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основой для проведения мониторинга, после проектного анализа и экологического контроля за реализацией намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

  - Законодательные требования к ОВОС

Основным документом, регламентирующим проведение ОВОС в Российской Федерации, является «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденные Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372.

Требования Положения включают следующее:

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду определяются в соответствии со следующими пунктами указанного Положения:

- Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

В ходе первого этапа заказчик:

- подготавливает и представляет в органы власти обосновывающую документацию, содержащую общее описание намечаемой деятельности; цели ее реализации; возможные альтернативы; описание условий ее реализации; другую информацию, предусмотренную действующими нормативными документами;

- информирует общественность в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 и 4.4 Положения;

- проводит предварительную оценку по основным положениям п.3.2.2 и документирует ее результаты;

- проводит предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности.

В ходе предварительной оценки воздействия на окружающую среду  заказчик собирает и документирует информацию:

- о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая цель ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемое место размещение, затрагиваемые административные территории, возможность трансграничного воздействия, соответствие территориальным и отраслевым планам и программам;

- о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию, и ее наиболее уязвимых компонентах;

- о возможных значимых воздействиях на окружающую среду (потребности в земельных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, источники выбросов и сбросов) и мерах по уменьшению или предотвращению этих воздействий.

На основании результатов предварительной оценки воздействия заказчик составляет техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ), которое содержит:

- наименование и адрес заказчика (исполнителя);

- сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе план проведения консультации с общественностью;

- основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду;

- предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

При составлении ТЗ заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также мнения других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду. ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду является частью материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

- Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик (исполнитель) проводит исследования по оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с ТЗ, с учетом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их достижения и подготавливает предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности включают следующее:

- определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;

- оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий);

- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;

- оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;

- сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально- экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта предлагаемого для реализации;

- разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

- разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

- подготовка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов).

Заказчик предоставляет возможность общественности ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и представить свои замечания, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

- Подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду готовится на основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, предложений и информации поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения. В окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду должна включаться информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний (если таковые проводились).

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду утверждается заказчиком, передается для использования при подготовке обосновывающей документации и в ее составе представляется на государственную экологическую экспертизу, а также на общественную экологическую экспертизу (если таковая проводится).

Участие общественности при подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду может осуществляться:

- на этапе представления первоначальной информации;

- на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации.

Для намечаемой инвестиционной деятельности заказчик проводит вышеперечисленные этапы оценки воздействия на окружающую среду на всех стадиях подготовки документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Согласно разделу V настоящего Положения требованиями к материалам по оценке воздействия на окружающую среду являются материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности представляются на всех стадиях подготовки и принятия решений о возможности реализации этой деятельности, которые принимаются органами государственной экологической экспертизы.

  - Методология и методы, использованные в ОВОС

Оценка воздействия объекта на окружающую среду выполнена с использованием методических рекомендаций, инструкций и пособий, регламентированных российским экологическим законодательством; нормативно-правовых актов в области регулирования природопользования и охраны окружающей среды.

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовали следующие методы:

- информирование местного населения через местные газеты, радио и телевидение, предоставление технического задания и предварительных материалов ОВОС для

ознакомления заинтересованным лицам;

- общественные слушания.

При	оценке	воздействия	предприятия	на	окружающую	среду	использованы следующие методы:

- аналоговый метод;

- «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий;

- метод причинно-следственных связей для анализа косвенных воздействий;

- методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин, анализ линейных трендов);

- метод математического моделирования;

- расчетные методы.

  - Анализ альтернативных вариантов реализации проекта

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области сбора, транспортировании, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов ведет к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому и экологическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны.

Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из основных задач в области охраны окружающей среды – решение проблем их обезвреживания и обработки.

Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн промышленных и бытовых отходов, из которых используется лишь 2 млрд. тонн, или 28,6 процентов, в основном промышленных.

Наибольшую проблему представляют муниципальные твердые бытовые отходы - ТБО, которые составляют около 8-10% от общего количества образующихся отходов. Это связано со сложным составом ТБО и распределенными источниками их образования.

Существующая система управления отходами в России, ориентированная преимущественно на их захоронение, является несовершенной, ведет к загрязнению окружающего воздуха, грунтовых вод и, как следствие, - снижению качества жизни, не согласуется с принципами устойчивого развития экономики и требует коренной модернизации.

Для эффективного обезвреживания отходов необходимы технологии, наносящие минимальный экологический ущерб окружающей природной среде, имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие получать прибыль.

    - Нулевой вариант (Захоронение отходов на полигонах)

Нулевой вариант предполагает отказ от эксплуатации установки «ПИРОТЕКС». В случае отказа от намечаемого вида деятельности отходы будут размещаться на полигонах, что приведет к отчуждению свободных территорий, ограничивая возможность использования земельных участков для строительства жилых здания и т.д.

Кроме того, совместное захоронение различных видов отходов приводит к образованию опасных соединений, которые оказывают неблагоприятное воздействие на экологическую обстановку в регионе и состояние здоровья населения. Вредные вещества будут образовываться, рассеиваться в воздухе и попадать в почву, подземные и поверхностные воды. Одновременно большая часть материалов, пригодных для вторичного использования и переработки, будет потеряна, как и заключенная в этих материалах энергия, а также утрачена возможность повышения уровня занятости населения.

К основным недостаткам данного способа обращения с отходами можно отнести:

- отчуждение больших площадей земли под размещение полигона, а также его санитарно-защитную зону,

- постоянное негативное воздействие на компоненты окружающей среды,

- значительные затраты на мониторинг компонентов окружающей среды,

- при данном способе не извлекаются полезные компоненты отходов,

- возможность самовозгорания отходов, размещающихся на полигоне ТБО.

Такой вариант не позволяет решить проблемы современной экологической обстановки и не отвечает требованиям охраны окружающей среды.

  - Вариант 1 (Сжигание)

Сжигание - наиболее отработанный и часто применяемый способ. Реализация этого метода осуществляется в печах различных конструкций при температурах не менее 1200°С. Зола, которая образуется в результате применения данного метода при обезвреживании отходов, имеющая в своем составе неподвижную форму тяжелых металлов, накапливается в нижней части печи и периодически вывозится на полигоны для захоронения или используется в производстве цемента.

Отходы представляют собой гетерогенную смесь, в которой присутствуют почти все химические элементы в виде различных соединений. Наиболее распространенными элементами являются углерод, на долю которого приходится около 30% (по массе) и водород 4% (по массе), входящие в состав органических соединений. Теплотворная способность отходов во многом определяется именно этими элементами.

Сжигание отходов, как правило, является окислительным процессом. Поэтому и в камере сжигания превалируют окислительные реакции. В результате сгорания органической части отходов образуются диоксид углерода, пары воды, оксиды азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, бенз(а)пирен и диоксины.

При сжигании необходимо учитывать, что в отходах присутствуют потенциально опасные элементы, характеризующиеся высокой токсичностью, высокой летучестью и содержанием, такие как, например различные соединения галогенов (фтора, хлора, брома), азота, серы, тяжелых металлов (меди, цинка, свинца, кадмия, олова, ртути), которые при трансформации под воздействием термических процессов могут оказывать вторичное негативное воздействие на окружающую среду.

Для того, чтобы при сжигании на стадии газоочистки обеспечить снижение содержания диоксинов и фуранов до требуемых норм (0,1 нг/м3) должны быть реализованы так называемые первичные мероприятия, в частности, «правило двух секунд» – геометрия печи должна обеспечить продолжительность пребывания газов не менее 2 сек. в зоне печи с температурой не менее 850ºС (при концентрации кислорода не менее 6%).

Стремление к достижению при сжигании максимально высоких температур и созданию каких-либо дополнительных зон дожигания не решает полностью проблему снижения концентрации диоксинов в отходящих газах, так как не учитывает способности диоксинов к новому синтезу при снижении температуры. Высокие температуры приводят к увеличению выхода летучих компонентов и росту выбросов опасных металлов.

Недостатки применения технологии сжигания отходов:

- опасность загрязнения атмосферы;

- уничтожение ценных компонентов;

- высокий выход золы и шлаков (около 30% по массе);

- низкая эффективность восстановления черных металлов из шлаков;

- сложность стабилизации процесса сжигания.

  - Вариант 2 (Пиролиз)

Пиролиз – это процесс, при котором отходы подвергаются термическому разложению. Сущность технологии переработки углеродсодержащих отходов состоит в нагреве сырья в установке до температур 450÷550оС. Технологический процесс поддерживается за счет пиролизного газа, образовавшегося в установке. Стабильный уровень температур, отсутствие в реакторе свободного кислорода и азота полностью исключает возможность протекания процесса горения, что создает идеальные условия для интенсивного протекания термохимических реакций. При этом многократно возрастают скорость и глубина всего многообразия протекающих процессов и реакций.

Отсутствие в установке свободного кислорода исключает образование оксидов типа SОx, NOx и др. Таким образом, достигается экологическая безопасность предлагаемой технологии.

Высокий процент выделения пиролизного газа минимизирует количество твердого остатка, а в его состав не входят токсичные вещества, так как проходят полное термическое преобразование в процессе пиролиза.

Твердый остаток после измельчения до необходимых фракций можно использовать для получения высококалорийных жидкостей.

Преимущества применения технологии пиролиза отходов:

- получение пиролизных жидкостей, которые впоследствии используют при производстве пластмасс;

- выделение пиролизного газа, который получают в достаточном количестве для обеспечения производства энергоносителей; выделяется минимальное количество вредных веществ.

Несмотря на то, что теплотворная способность пиролизного газа из отходов ниже, чем у природного газа, тем не менее, вырабатываемого тепла хватает не только на самоподдержание реакции пиролиза, но и на выработку товарного тепла и электроэнергии, продажа которых значительно улучшает коммерческую привлекательность предлагаемой технологии переработки углеродсодержащих отходов.

Недостатки технологии пиролиза отходов:

- необходимость предварительной подготовки отходов путем измельчения.

Выводы

Оценка технологии утилизации резиносодержащих и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел, реализованной в установке «ПИРОТЕКС» свидетельствует о том, что в экономическом, экологическом и социальном отношениях проектируемая деятельность является целесообразной, обоснованной и необходимой на современном этапе для обеспечения экологической безопасности рассматриваемого региона. В связи с этим, варианты 0 (Захоронение отходов на полигонах) и 1 (Сжигание) оцениваются как крайне неблагоприятные и нецелесообразные.

  - Краткая технологическая характеристика объекта

  - Общие сведения об объекте

    - Заказчик деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Эмульсионные технологии» (ООО «ЭМТ») Юридический и почтовый адрес : 443066, Россия, г. Самара, ул.

Антонова-Овсеенко,52, этаж4

Фактический адрес : 443066, Россия, г. Самара, ул.

Антонова-Овсеенко,52, этаж4

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 61 № 005553564 от 11.10.2006 г. выдано Инспекцией ФНС России по Советскому району г. Самары.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1066162017261.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту его нахождения: серия 61 № 003892666, выданное ООО «ЭМТ» Инспекцией ФНС России по Советскому району, подтверждает постановку юридического лица на учѐт 11.10.2016 г. по месту нахождения и присвоение ему:

- идентификационного номера налогоплательщика	-	ИНН 6162047998;

- кода причины постановки на учѐт	-	КПП 616201001.

Тел./факс.: 8 (846) 629-49-14

e-mail: emt06@mail.com

Копии учредительных документов представлены в Приложении 2.

    - Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.

Контактное лицо – Токарев Иван Петрович, Телефон: +7 937 79730 56

    - Название объекта и планируемое место его реализации.

Установка «ПИРОТЕКС» предназначена для утилизации резиносодержащих и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел методом пиролиза с получением жидкого синтетического углеводородного топлива и высокоуглеродистого твердого остатка. Кроме того, установка «ПИРОТЕКС» позволяет утилизировать резиносодержащие и полимеросодержащие медицинские отходы «Б» и «В» класса, а также класса «Г» (кроме ртутьсодержащих отходов), требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с которыми определены в СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 N 163 (зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2011, регистрационный № 19871).

В основе процесса утилизации отходов, реализуемого на установке «ПИРОТЕКС», лежит метод термического разложения углеводородного сырья - пиролиза. Под термином

«пиролиз» понимают разложение органических веществ под действием высоких температур без доступа воздуха, при котором обеспечивается протекание глубоких деструктивных превращений. В процессе пиролиза образуются высокоуглеродистый твердый остаток и парогазовая смесь. Парогазовая смесь состоит из паров различных углеводородов (которые при конденсации образуют жидкое синтетическое углеводородное топливо), паров воды (пиролизная вода) и горючих неконденсирующихся газов.

Установка «ПИРОТЕКС» планируется к использованию по всей территории Российской Федерации.

ТУ и ТР на установку «ПИРОТЕКС» представлены в Приложении 3.

  - Описание технологического процесса

Общий вид установки «ПИРОТЕКС» приведен на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1 - Общий вид установки «ПИРОТЕКС»:

      - Печь пиролизная трѐхсекционная; 2.Тигли пиролизные; 3.Коллектор основной; 4.Коллектор вспомогательный; 5.Скруббер мокрый; 6.Абсорбер; 7.Градирня воздушная; 8.Теплообменник с чиллером; 9.Вентилятор пиролизный; 10.Дымосос отработанных газов; 11.Насосы пиролизной жидкости; 12.Система трубопровода вытяжки отработанных газов; 13.Система трубопровода пиролизной жидкости; 14.Рабочая

площадка.

Печь пиролизная трѐхсекционная, (п.1 рис. 3.2.1) представляет собой параллелепипед, разделенный перегородками на секции, изготовленный из металлического каркаса изолированный базальтовым материалом, обшитый как с наружи, так и внутри, металлическими листами. Внутри секции печи футерованы огнеупорным материалом и снабжены отражающим экраном для более эффективного сохранения теплообмена.

Тигли пиролизные (п.2 рис. 3.2.1), представляют собой герметичные капсулы (стаканы), изготовленные из жаропрочной стали, верхняя крышка которых снабжена газоходом для прохода пиролизных газов, соединѐнная с винтовой чугунной задвижкой. Крышка и обратный фланец тигля имеет отверстия под болты для герметичного крепления. Крышка снабжена клапаном для аварийного сброса пиролизных газов. Аварийный выброс пиролизных газов осуществляется через основной коллектор, который соединяется с клапаном аварийного выброса гибким металлическим гофрированным рукавом.

Коллектор основной и вспомогательный (п.3,4 рис. 3.2.1) представляют собой металлические колонны с системой чугунных винтовых задвижек, которая распределяет разогретые газы и централизованно позволяет их откачивать из тиглей в линию конденсации.

Скруббер (п.5 рис. 3.2.1), представляет собой сложную полую металлическую колонну разных диаметров и переходов снабжѐнную рассекателями пиролизных газов и форсунками для орошения и конденсации. Для более эффективной работы скруббера применяются насадочные элементы в виде полых металлических шаров, которые хаотично двигаются между нижним и верхним рассекателем газов.

Абсорбер, (п.6 рис. 3.2.1) представляет собой полую металлическую трубу с фланцами и отверстиями для входа и выхода пиролизных газов, секционно заполненную хаотически расположенными в специальных металлических секциях кольцами рашига или палле. Абсорбер предназначен для конечного отделения жидкого продукта из парогазовой фазы.

Градирня воздушная (п.7 рис. 3.2.1), представляет собой пучок металлических труб оребрѐнных алюминиевым сплавом и заключѐнных в общем контуре, по которому проходит пиролизное топливо. Четыре вентилятора, размещѐнные на раме градирни, обдувают трубы, тем самым пиролизную жидкость (жидкое синтетическое углеводородное топливо).

Теплообменник с чиллером (п.8 рис. 3.2.1), представляет собой металлический замкнутый контур, внутри которого в межтрубном пространстве перемещается охлаждающая жидкость.

Бак топливный, цилиндр металлический с перепускной системой подачи топлива на горелки.

Вентилятор пиролизный (п.9 рис. 3.2.1), представляет собой вентилятор среднего давления, оснащѐнный частотным регулятором для регулировки количества откачиваемого газа из зоны пиролиза, осуществляющий движение газовой смеси в полостях установки пиролиза.

Дымосос отработанных газов (п.10 рис. 3.2.1), представляет собой вентилятор среднего давления, осуществляющий движение газов из печи пиролиза в атмосферу.

Горелки двухтопливные, инжекционного типа служат для сжигания пиролизного газа и пиролизного топлива с целью поддержания температурного процесса пиролиза отходов на начальном и конечном этапе. Топливо для первоначального запуска установки хранится в топливном баке объемом 100 л, расположенном непосредственно около установки.

Насосы пиролизной жидкости (п.11 рис. 3.2.1), предназначены для прокачки основного реагента по замкнутому контуру охладителя с подачей определѐнного количества жидкости на форсунки линии конденсации.

Система трубопровода вытяжки отработанных газов (п.12 рис. 3.2.1), представляет собой трубную систему с необходимым комплектом шиберных задвижек, позволяющих правильно регулировать вытяжку отработанных газов из пиролизной печи.

Система трубопровода пиролизной жидкости (п.13 рис. 3.2.1), представляет собой замкнутую систему получаемого в процессе работы пиролизного топлива. Нарабатываемый излишек топлива самотѐком с переливом отводится через затворы к месту хранения.

Рабочая площадка (п.14 рис. 3.2.1), представляет собой конструкцию из металлопроката различного сечения. Рабочая площадка предназначена для обеспечения удобного доступа рабочему персоналу ко всем важных и второстепенных узлам установки «ПИРОТЕКС».

Приборы КИПиА, позволяют контролировать основные процессы в установке. В процессе эксплуатации установки осуществляется контроль температуры и контроль работы горелок, управление подачей пирогаза в систему химосинтеза.

Основные характеристики установки «ПИРОТЕКС»:

- Производительность	установки	по	сырью	(изношенные	покрышки),	- до 1500 тонн в год;

- Режим работы установки – круглосуточный, 300 рабочих суток в год;

- Суточная производительность по исходному сырью (изношенные автопокрышки)  - до  5 тонн/сутки;

- Обслуживающий персонал – 2 чел.;

- Суточная производительность установки по выходу продукции:

  - по жидкому синтетическому углеводородному топливу – до 1,75 тонн;

  - по высокоуглеродистому твердому остатку - до 2,25 тонн;

  - по металлокорду – до 0,5 тонны;

  - по пиролизному газу – до 0,5 тонны (600 м³) (используется на поддержание технологического процесса).

Описание технологической схемы по стадиям технологического процесса

Технологическая схема установки «ПИРОТЕКС» с указанием среднесуточного расхода сырья и выхода продуктов, представлена на рисунке 3.2.2.

Прием и подготовка отходов

К утилизации на установке «ПИРОТЕКС» принимаются резиносодержащие и полимеросодержащие отходы, не содержащие галогены, нефтешламы и отработанные масла, не содержащие галогены (далее по тексту отходы), включенные в ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов, утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445), имеющие следующие коды:

| 3 08 241 01 21 4 | Отходы битума нефтяного; |
| --- | --- |
| 3 08 240 00 00 0 | Отходы производства продуктов для производства дорожных |
|  | покрытий; |
| 3 31 150 00 00 0 | Отходы производства резиновых изделий из вулканизованной |
|  | резины; |
| 3 31 151 02 20 5 | Обрезки вулканизованной резины; |
| 3 31 151 03 42 4 | Пыль (мука) резиновая; |
| 4 02 140 00 00 0 | Отходы изделий из синтетических и искусственных волокон, |
|  | утратившие потребительские свойства, незагрязненные; |

4 02 140 01 62 4  Спецодежда  из  синтетических  и  искусственных   волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

4 02 200 00 00 0 Изделия текстильные прорезиненные, проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства;

4 02 310 00 00 0 Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами;

4 02 310 00 00 0 Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами;

4 02 311 00 00 0 Изделия  из  натуральных,  синтетических,  искусственных  и  шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более);

4 02 311 01 62 3 Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более);

4 02 312 00 00 0 Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и

|  | шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание |
| --- | --- |
|  | нефтепродуктов менее 15 %); |
| 4 02 312 01 62 4 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и |
|  | шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание |
|  | нефтепродуктов менее 15 %); |
| 4 03 100 00 00 0 | Отходы обуви; |
| 4 03 101 00 52 4 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; |
| 4 05 240 00 00 0 | Отходы бумаги парафинированной и изделий из нее; |
| 4 06 110 01 31 3 | Отходы минеральных масел моторных; |
| 4 06 120 01 31 3 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих |
|  | галогены; |
| 4 06 130 01 31 3 | Отходы минеральных масел индустриальных; |
| 4 06 140 01 31 3 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих |
|  | галогены; |
| 4 06 150 01 31 3 | Отходы минеральных масел трансмиссионных; |
| 4 06 166 01 31 3 | Отходы минеральных масел компрессорных; |
| 4 06 170 01 31 3 | Отходы минеральных масел турбинных; |
| 4 06 180 01 31 3 | Отходы минеральных масел технологических; |
| 4 06 190 01 31 3 | Отходы прочих минеральных масел; |

| 4 06 310 01 31 3 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские |
| --- | --- |
|  | свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности; |
| 4 06 320 01 31 3 | Смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, |
|  | осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки |
|  | металлов; |
| 4 06 350 01 31 3 | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных |
|  | сооружений; |
| 4 06 390 01 31 3 | Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и |
|  | транспортирования нефти и нефтепродуктов; |
| 4 06 910 01 10 3 | Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские |
|  | свойства; |
| 4 06 100 00 00 0 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены; |
| 4 06 300 00 00 0 | Смеси нефтепродуктов отработанных; |
| 4 06 310 00 00 0 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские |
|  | свойства; |
| 4 06 320 00 00 0 | Смеси масел минеральных отработанных; |
| 4 06 350 00 00 0 | Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и |
|  | нефтесодержащих вод; |
| 4 06 390 00 00 0 | Прочие смеси нефтепродуктов отработанных; |
| 4 06 400 00 00 0 | Отходы смазок и твердых углеводородов; |
| 4 06 900 00 00 0 | Прочие отходы нефтепродуктов; |
| 4 13 100 01 31 3 | Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; |

4 13 200 01 31 3	Отходы	синтетических	и	полусинтетических	масел индустриальных;

4 13 300 01 31 3	Отходы	синтетических	и	полусинтетических	масел электроизоляционных;

4 13 400 01 31 3	Отходы синтетических масел компрессорных;

4 13 500 01 31 3	Отходы прочих синтетических масел;

4 13 000 00 00 0	Отходы	синтетических	и	полусинтетических	масел	и гидравлических жидкостей;

4 31 120 01 51 5	Ленты	конвейерные,	приводные	ремни,	утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

4 31 120 02 51 5	Бельтинг	из	вулканизированной	резины,	утративший

|  | потребительские свойства, незагрязненный; |
| --- | --- |
| 4 31 300 01 52 5 | Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные; |
| 4 31 100 00 00 0 | Отходы резиновых изделий незагрязненные; |
| 4 31 110 00 00 0 | Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, |
|  | утратившие потребительские свойства, незагрязненные; |
| 4 31 110 01 51 5 | Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие |
|  | потребительские свойства, незагрязненные; |
| 4 31 110 02 51 5 | Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие |
|  | потребительские свойства, незагрязненные; |

4 31 120 00 00 0 Ленты конвейерные, приводные ремни,  бельтинг  из  вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

4 31 130 00 00 0 Материалы текстильные прорезиненные, утратившие

|  | потребительские свойства, незагрязненные; |
| --- | --- |
| 4 31 190 00 00 0 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, |
|  | незагрязненные; |
| 4 31 300 00 00 0 | Отходы резинометаллических изделий незагрязненные; |
| 4 33 000 00 00 0 | Отходы продукции из резины загрязненные; |
| 4 34 110 01 20 5 | Отходы пенополиэтилена незагрязнѐнные; |
| 4 34 110 02 29 5 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; |
| 4 34 110 03 51 5 | Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме |
|  | тары); |
| 4 34 110 04 51 5 | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; |
| 4 34 120 02 29 5 | Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные; |
| 4 34 120 03 51 5 | Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме |
|  | тары); |
| 4 34 120 04 51 5 | Отходы полипропиленовой тары незагрязненной; |
| 4 34 141 01 20 5 | Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные; |
| 4 34 141 02 51 5 | Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные; |
| 4 34 141 03 51 5 | Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные; |
| 4 34 142 01 51 5 | Лом и отходы изделий из акрилонитрил-бутадиенстирола (пластик |
|  | АБС) незагрязненные; |
| 4 34 151 01 51 5 | Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные; |
| 4 34 181 01 51 5 | Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные; |
| 4 34 181 02 29 5 | Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные; |
| 4 34 191 99 20 5 | Отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров |
|  | целлюлозы незагрязненные; |
| 4 34 199 01 20 5 | Отходы продукции из целлофана незагрязненные; |
| 4 34 900 00 00 0 | Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих галогены, |
|  | незагрязненные; |
| 4 34 100 00 00 0 | Отходы продукции из термопластов незагрязненые; |
| 4 34 110 00 00 0 | Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные; |
| 4 34 120 00 00 0 | Отходы продукции из полипропилена незагрязненные; |
| 4 34 130 00 00 0 | Отходы продукции из полиамида незагрязненные; |

4 34 140 00 00 0 Отходы продукции из  полистирола  и  его  сополимеров незагрязненные;

4 34 140 00 00 0 Отходы продукции из полистирола и его сополимеров

|  | незагрязненные; |
| --- | --- |
| 4 34 150 00 00 0 | Отходы продукции из полиакрилатов незагрязненные; |
| 4 34 160 00 00 0 | Отходы продукции из поликарбонатов незагрязненные; |
| 4 34 160 00 00 0 | Отходы продукции из поликарбонатов незагрязненные; |
| 4 34 170 00 00 0 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные; |
| 4 34 180 00 00 0 | Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные; |

4 34 190 00 00 0	Отходы продукции из термопластов прочих незагрязненные;

4 34 199 00 00 0	Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные;

4 38 191 01 51 3	Тара	из	прочих	полимерных	материалов,	загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более);

| 4 38 191 02 51 4 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная |
| --- | --- |
|  | лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %); |
| 4 38 110 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена |
|  | загрязненные; |
| 4 38 111 00 00 0 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, |
|  | загрязненные лакокрасочными материалами; |
| 4 91 101 01 52 5 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские |
|  | свойства; |
| 7 41 201 01 49 5 | Отходы гранулированной резины при переработке отработанных |
|  | шин; |
| 9 11 000 00 00 0 | Отходы, эксплуатации, зачистки и промывки оборудования для |
|  | хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов; |
| 9 11 200 01 39 3 | Шлам очистки танков нефтеналивных судов; |
| 9 11 200 02 39 3 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и |
|  | нефтепродуктов; |
| 9 21 100 00 00 0 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных; |
| 9 21 110 00 00 0 | Шины пневматические отработанные; |
| 9 21 110 01 50 4 | Шины пневматические отработанные шины пневматические |
|  | автомобильные отработанные; |
| 9 21 120 00 00 0 | Камеры пневматических шин отработанные; |
| 9 21 120 01 50 4 | Камеры пневматических шин отработанные камеры пневматических |
|  | шин автомобильных отработанные; |
| 9 21 130 00 00 0 | Покрышки пневматических шин отработанные; |
| 9 21 130 01 50 4 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные; |
| 9 21 130 02 50 4 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом |
|  | отработанные; |
| 9 21 301 01 52 4 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; |
| 9 21 302 01 52 3 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; |
| 9 21 303 01 52 3 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные; |
| 9 21 300 00 00 0 | Отходы фильтров автомобильных; |
| 9 42 500 00 00 0 | Отходы технических испытаний нефтепродуктов; |
| 9 42 501 01 31 3 | Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и |
|  | измерениях. |

Принимаемые на утилизацию отходы должны соответствовать следующим требованиям:

- влажность не более 20%;

- содержание серы, не более 2%;

- содержание в отходах неорганических включений не должно превышать показателей, указанных в таблице 3.2.1.

Таблица	3.2.1	-	Предельное	количество	неорганических	включений	в	отходах, принимаемых к утилизации на установке «ПИРОТЕКС»

| Тип утилизируемых отходов | Содержание неорганических включений, % по массе, не более |
| --- | --- |
| Резинотехнические изделия (включая покрышки автомобильные отработанные) | 30 |
| Отходы пластмасс | 10 |
| Нефтесодержащие жидкости | 5 |

Запрещается принимать к утилизации на установке «ПИРОТЕКС» галогенсодержащие

отходы.

Процедура входного контроля поступающих на пиролиз отходов включает в себя следующие мероприятия:

отходы при приеме подвергаются внешнему осмотру сотрудником предприятия (оператором установки) на предмет отсутствия объектов, превышающих габаритные значения, в случае их наличия отходы должны быть предварительно измельчены;

при приемке отходов сверяется соответствие их паспорту опасного отхода и другим сопроводительным документам, подтверждающим объем и состав отходов;

принимаемые отходы подлежат обязательному входному радиационному контролю в соответствии с «Временными критериями по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма-излучающие радионуклиды», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 05.06.1992 г. № 01-19/5-11. Контроль проводится силами и средствами эксплуатанта установки, результаты документируются в журнале входного контроля. Критерием допуска к использованию в технологическом процессе по настоящему ТР является мощность экспозиционной дозы не более 30 мкР/ч.

Утилизируемые отходы собираются и свозятся автотранспортом на склад сырья пиролизной установки. Склад сырья должен вмещать, по меньшей мере, 3-х недельный запас сырья (не менее 100 тонн).

Эксперт в области

экологической безопасности

3. Краткая технологическая характеристика

25

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления «ПИРОТЕКС»]

Рисунок 3.2.2 Технологическая схема установки «ПИРОТЕКС» с указанием среднесуточного расхода сырья

и выхода продуктов:

- Печь пиролизная трѐхсекционная с горелками двухтопливными; 2.Тигли пиролизные; 3.Коллектор основной и

коллектор вспомогательный; 4.Скруббер; 5.Абсорбер; 6. Теплообменник с чиллером; 7.Градирня воздушная; 8.Бак

Загрузка тигля

Утилизируемые отходы загружаются в тигли с помощью механических подъемных устройств: консольноповоротного крана, подвижной тали и т.д.

Для более полной загрузки возможно измельчение крупных отходов. Оборудование для измельчения крупноразмерных изделий, в том числе и отработанных автомобильных покрышек отходов не входит в базовую комплектацию установки «ПИРОТЕКС».

Тигель закрывается термоизолированной крышкой. Фланцевое соединение тигля с термоизолированной крышкой уплотняется высокотемпературным герметиком и закрепляется болтовыми соединениями или шлюзовым затвором, предусмотренным конструкцией тигля.

После загруженный тигель с помощью подъемного устройства ставят в трѐхсекционную футерованную печь пиролиза.

Пиролиз отходов

Сырьѐ в тиглях подвергается косвенному нагреву без доступа кислорода за счѐт работы комбинированных горелок, которые на начальном этапе запуска установки работают на любом жидком углеводородном топливе кроме мазута, а после выхода установки на режим пиролиза, операторы установки «ПИРОТЕКС» осуществляют переход на пиролизный газ, перекрывая поступление жидкого топлива полностью или частично, в зависимости от требуемой скорости нагрева.

Отходящие дымовые газы отводятся с помощью дымососа, проходят очистку путем орошения известковым раствором на скруббере мокрой очистки, после чего выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу.

Пиролиз углеводородного сырья начинается при температуре свыше 250 °С. В результате образуется пиролизная парогазовая смесь, высокоуглеродистый твердый остаток и металлокорд (при утилизации автомобильных покрышек с металлическим кордом). Температура парогазовой смеси на выходе из тиглей составляет 420-570 °С.

Из тиглей через шлюзы коллектора по газопроводу пиролизная парогазовая смесь, поступает в скруббер, орошаемый предварительно охлажденной пирожидкостью, где она частично конденсируется и остывает. Далее, проходя насадочный абсорбер, нефтяная составляющая пирогаза окончательно охлаждается и конденсируется, превращаясь в жидкое синтетическое углеводородное топливо.

На этапе первоначального запуска установки в качестве конденсирующей пирожидкости используется печное или дизельное топливо объемом 60 л.

Данная система позволяет полностью извлечь жидкую составляющую из парогазовой смеси без потерь. В процессе пиролиза под воздействием тепла извне, на разных отрезках времени в тигле, где находятся утилизируемые отходы, образуется различное количество в объѐмном отношении пирогаза, который с помощью газового вентилятора откачивается из зоны реакции. Разрежение в тигле позволяет регулировать система датчиков давления, связанная с частотным регулятором, который устанавливает надлежащие обороты на газовом вентиляторе.

Оперативность, с которой пирогазы удаляются из зоны реакции, позволяет достичь максимального выхода жидкой фракции. Длительное время пребывания паров пиролизной жидкости в зоне высоких температур вызывает вторичный крекинг, при этом пары разлагаются на неконденсируемые при нормальных условиях газы. На вторичный крекинг тратится

дополнительная тепловая энергия, а разложение паров пиролизной жидкости на газы ведет к снижению выхода пиролизной жидкости.

Жидкое синтетическое углеводородное топливо накапливается в топливном баке и в дальнейшем используется в качестве топлива горелок печи на начальном этапе работы установки «ПИРОТЕКС» (15-25% от общего объема получаемого топлива), как охлаждающая жидкость для орошения в скруббере и абсорбере. Используемое для орошения жидкое синтетическое углеводородное топливо предварительно охлаждается в системе теплообменных аппаратов, состоящих из воздушной градирни и теплообменника с чиллером.

Избыток жидкого синтетического углеводородного топлива накапливается в топливном баке, объемом 10 м3, откуда при срабатывании датчика уровня перекачивается в емкость хранения, объемом 40 – 60 м3 для дальнейшей реализации потребителям как печное топливо в соответствии с ТУ 0251-003-97792255-2009.

Остающийся не конденсирующийся пиролизный газ расходуется полностью на поддержание процесса пиролиза. Расход газа регулируется краном на горелке и контролируется показаниями термодатчиков, расположенных в зоне нагрева сырья (температура не должна превышать 600 °С). При повышении температуры выше указанной следует уменьшить расход газа прикрытием крана.

После окончания процесса пиролиза в тиглях остается высокоуглеродистый твердый остаток, при утилизации отработанных покрышек такой остаток, как правило, содержит металлический корд.

Охлаждение тиглей

По окончании реакции пиролиза, высокоуглеродистый твердый остаток имеет температуру 400-550°С и в естественных условиях требуется 12-14 часов для его остывания перед открытием тигля. Ускорение охлаждения осуществляется путем подачи потока воздуха на стенки тигля в трехсекционном охладителе тиглей.

Выгрузка высокоуглеродистого твердого остатка

После гашения и охлаждения тиглей до 120-140°С, производится выгрузка содержимого тигля. Выгрузка производится с помощью гидравлического опрокидывателя.

Гидравлический опрокидыватель оснащен системой аспирации с рукавным пылеуловителем.

Металлокорд отделяется от высокоуглеродистого твердого остатка, с помощью вибросита или методом магнитной сепарации. Выбор данного оборудования согласуется с заказчиком и указывается в спецификации на каждую конкретную установку.

Контроль на выходе служит для определения физико-химических свойств и класса опасности обезвреженного материала. Допускается накопление высокоуглеродистого твердого остатка в укрываемом бункере объемом 7 м³. Представительная проба высокоуглеродистого твердого остатка берется со всей массы отхода в бункере методом конверта. Анализ пробы проводится с привлечением аккредитованной лаборатории.

Контроль качества готовой продукции

Контроль качества готовой продукции осуществляется для подтверждения соответствия ее требованиям технических условий силами привлеченной аттестованной лаборатории.

Область применения получаемых продуктов

Жидкое синтетическое углеводородное топливо может быть использовано как сырье для дальнейшей переработки на установках органического синтеза, с целью извлечения фракций моторных топлив и ароматических веществ или других ценных химических продуктов, либо использоваться в качестве печного топлива в системах ТЭЦ и котельных, взамен традиционных видов топлива, полученных из сырой нефти.

Высокоуглеродистый твердый остаток может применяться в качестве твердого топлива, в качестве сорбента аналогично активированным углям, а также в качестве наполнителя при изготовлении новых резинотехнических изделий.

Дополнительное оборудование для получения сорбента и технического углерода общего назначения не входит в комплект базовой поставки установки «ПИРОТЕКС» и поставляется по дополнительной спецификации, согласованной с Заказчиком.

  - Требования к площадке размещения установки

Производственная площадка должна быть обустроена в соответствии с требованиями СанПиН № 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

При размещении установок на площадках существующих промышленных комплексов или предприятий следует руководствоваться требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.

При размещении установки на полигонах твердых бытовых отходов (в т.ч. в период их рекультивации) следует руководствоваться требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (Разраб. АКХ им. К.Д. Панфилова, Москва 1998 г.) и СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

При размещении установки на полигонах токсичных промышленных отходов следует руководствоваться требованиями СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Выбор площадки для размещения оборудования осуществляется в соответствии с действующими земельным, водным, лесным, градостроительным и др. законодательствами.

Площадка для размещения установки выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения.

Площадка не должна располагаться в местах залегания полезных ископаемых или в зоне обрушения выработок, на закарстованных или оползневых участках и участках, загрязненных

радиоактивными отходами, а также в охранных зонах в соответствии с действующим законодательством;

Площадка не должна быть подвержена затоплению паводковыми водами.

Установка должна быть размещена на территории с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км.

Площадка должна иметь твердое водонепроницаемое покрытием (асфальт, бетон и т.д.). На открытой площадке должен быть обеспечен сбор поверхностного стока с выводом в ливневую канализацию объекта размещения, которая должна быть оборудована очистными сооружениями, обеспечивающими очистку поверхностного стока до предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам. Рабочая площадка должна иметь ограждения и предупредительные знаки. Территория площадки должна освещаться в ночное время. Во избежание проникновения посторонних лиц на территорию площадки должна быть организована охрана, периметр площадки должен быть огорожен.

Размещение временных сооружений на площадке должно обеспечивать соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов по условиям труда, качеству атмосферного воздуха, воде, почве, а также уровней воздействия физических факторов.

На территории объекта следует выделять административно-хозяйственную и вспомогательные зоны, производственную и транспортно-складскую. Временные здания, сооружения и открытые площадки технологического оборудования должны располагаться параллельно преобладающему направлению ветра.

Требования пожарной безопасности в части порядка организации производства и содержания производственных помещений (включая размещение первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных помещениях) определяются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.

№ 390.

Площадь, требуемая для размещения установки, определяется в каждом конкретном случае индивидуально.

Размеры площадки должны быть достаточными для размещения основных и вспомогательных сооружений, места для сбора и временного хранения отходов, поступающих на пиролиз.

Все операции по доставке, складированию и временному хранению отходов должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Для защиты поступающих отходов от воздействия атмосферных осадков предусмотрено временное накопление отходов в контейнерах с плотно закрывающимися крышками или на открытой площадке под навесными конструкциями.

Размер рекомендуемой производственной площадки составляет 5560 м. Площадь места временного накопления отходов, принимаемых на утилизацию, составляет 728 м2, площадь места временного накопления образующегося высокоуглеродистого твердого остатка составляет 60 м3. Схема типовой площадки приведена в приложении 4.

  - Обеспечение ресурсами

Электроснабжение

Электропитание установки – трехфазный ток, напряжение 380 В, 50Гц. Электрическая мощность – 18,5 кВт.

С целью предотвращения аварийных ситуаций заказчик должен обеспечить установку аварийными источниками электроснабжения (дизельгенераторы, аккумуляторные батареи большой ѐмкости с инверторами и т.д.).

Газоснабжение/ Снабжение ДТ

На начальном этапе запуска установки должно использоваться печное бытовое (ПТБ)  ТУ 38.101.656-76 или топливо дизельное ГОСТ 305. На предприятии предусмотрены емкости хранения ДТ, а также емкости для хранения получаемого жидкого синтетического углеводородного топлива.

После выхода установки на режим пиролиза, операторы установки «ПИРОТЕКС» осуществляют переход на пиролизный газ, перекрывая поступление жидкого топлива полностью или частично, в зависимости от требуемой скорости нагрева. Остающийся не конденсирующийся пиролизный газ расходуется полностью на поддержание процесса пиролиза.

Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения производственного процесса требуется вода для заполнения полости скруббера. Невосполнимые потери воды составят 0,6 м3/час.

Обеспечение хозяйственно-питьевой водой и хозяйственно-бытовой канализацией обслуживающего персонала предполагается в рамках инфраструктуры объекта размещения установки. В случае обособленного размещения объекта водоснабжение осуществляется бутилированной водой питьевого качества.

Качество хозяйственно-питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение

Производственных стоков не образуется.

Водоотведение	хозяйственно-бытовых	стоков	предприятия	осуществляется	в существующие системы канализации или в емкость-накопитель.

Поверхностные сточные воды с территории предприятия направляются на очистку на локальные очистные сооружения.

Транспортная инфраструктура

Проезд к объекту осуществляется по существующим автодорогам.

Доставка	отходов	на	предприятие	осуществляется	сторонним	автомобильным транспортом.

  - Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой деятельностью в результате ее реализации

    - Климатические и метеорологические характеристики района размещения объекта

      - Температура воздуха

Изменения абсолютных значений температуры и степень этих изменений представляют собой важные параметры, характеризующие возможные последствия изменений климата Земли. Эти последствия - таяние ледников, повышение уровня воды в морях, наводнения, засухи, изменения биоты и ряд других явлений. Тенденции климатических изменений температуры, наблюдавшиеся в предыдущие годы, в основном сохраняются; среднегодовые, весенние и осенние температуры растут на всей территории Российской Федерации.

В целом за год и во все сезоны, кроме зимы, на территории Российской Федерации продолжается потепление.

Скорость роста среднегодовой температуры (линейный тренд) составила 0,41оС/10 лет. Наиболее быстрый рост наблюдается осенью (0,56 оС/10 лет) и весной (0,53 оС/10 лет). Наиболее интенсивное потепление наблюдается весной на Таймыре и в районе побережья Восточно-Сибирского моря (до +1,2 оС/ 10 лет - +1,4 оС/ 10 лет), а также осенью - на севере Восточной Сибири (до +1,2 оC/10 лет). Зимой максимальное потепление наблюдается вдоль Арктического побережья от Кольского полуострова до Таймыра. Минимальная среднемесячная температура воздуха в 2013 году отмечена на метеорологической станции Верхоянск (Республика Саха) в феврале (-48,1°С). Максимальная среднемесячная температура воздуха, которая составила +26,0 °С, отмечена в августе на метеорологической станции Новороссийск (Краснодарский край).

Таблица 4.1.1.1 - Среднегодовая температура воздуха, осредненная по территории России и федеральных округов

| Регион | Среднегодовая температура воздуха | Аномалия |
| --- | --- | --- |
| Федеральные округа |  |  |
| Северо-Западный | 1,96 | 1,86 |
| Центральный | 6,41 | 1,83 |
| Приволжский | 4,99 | 1,91 |
| Южный | 11,34 | 1,85 |
| Северо-Кавказский | 10,06 | 1,28 |
| Уральский | -2,20 | 1,52 |
| Сибирский | -3,58 | 1,45 |
| Дальневосточный | -6,88 | 1,33 |

Зимой сохраняются области похолодания на дальнем Северо-Востоке (до -0,6 оC/10 лет) и в Сибири (тренды достигают -0,5 оC/10 лет около границы Казахстана).

Следует отметить, что в целом по России с середины 1990-х гг. прекратился рост зимних температур.

На рисунке представлена интегральная схема Российской Федерации с отображением отклонения среднегодовой температуры за 2013 год от многолетней нормы.

Рисунок 4.1.1.1 – Отклонение среднегодовой температуры за 2013 год от многолетней

нормы

      - Атмосферные осадки

В целом за год по России осадки растут. Тренд среднегодовых осадков за 1976-2013 гг., в среднем по России, составляет 2,2%/10лет. Количество осадков на территории Российской Федерации растет в основном за счет весеннего сезона (5,9%/10лет, вклад в дисперсию ряда 28%) и осени (2,4%/10 лет), однако тренды значительно менее выражены, чем для температуры. Зимой и летом тренд осадков в целом по России незначим.

На рисунке приведено отношение годового уровня выпавших в 2013 году осадков к многолетним нормам.

Рисунок 4.1.2.1 – Отношение годового уровня выпавших в 2013 году осадков к

многолетним нормам

Минимальная сумма осадков за месяц (полное отсутствие осадков за месяц) отмечена в феврале на некоторых станциях Камчатского края, в марте – Республики Алтай и Республики Саха (Якутия), в декабре – в Республике Алтай. Максимальная сумма осадков за месяц отмечена в июле на метеорологической станции Терней Приморского края (631 мм, 563% месячной нормы), в сентябре в Сочи (526 мм, 395% месячной нормы).

Таблица 4.1.2.1 - Среднегодовая сумма осадков, осредненная по территории России и федеральных округов

| Регион | Годовая сумма осадков, мм | Аномалия |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 503 | 111 |
| Федеральные округа |  |  |
| Северо-Западный | 524 | 94 |
| Центральный | 680 | 112 |
| Приволжский | 585 | 111 |
| Южный | 520 | 110 |
| Северо-Кавказский | 596 | 109 |
| Уральский | 468 | 100 |
| Сибирский | 490 | 110 |
| Дальневосточный | 500 | 120 |

      - Снежный покров

Первый снег зимой 2013-2014 гг. выпал в южной половине Европейской части страны значительно позже нормы, а на большей части остальной территории первый снег наблюдался несколько раньше, чем обычно. Однако установление снежного покрова на территории России началось позже обычных сроков: в ЕЧР – на 30-50 дней, а на АЧР – на 15-30 дней.

Продолжительность залегания снежного покрова в среднем по России была на 10.8 дня меньше нормы. Это 3-е по величине значение отрицательной аномалии за период с 1966 года. При этом в северной части Восточной Сибири и Якутии (II-й квази-однородный регион), на Чукотке и севере Камчатки (III –й регион) число дней со снегом было больше нормы. В III-ем регионе это самая большая продолжительность залегания снежного покрова с 1966 года. В центре ЕЧР снег лежал на 23 дня меньше, чем обычно, только в 2007 году число дней со снегом в этом регионе было на 1 день меньше.

В зимний период 2013-2014 гг. максимальная высота снежного покрова в среднем по России была на 2.9 см ниже нормы. Меньше снега (в среднем по стране) было только в 1984 и 1972 годах. Однако в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдались рекордные значения максимальной за зиму высоты снежного покрова.

** - по данным «Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год», Росгидромет, Москва, 2015 год

      - Ветер

Согласно Атласу ветров России, существует множество районов, где среднегодовая скорость ветра превышает 6,0 м/с. Наивысшие средние скорости ветра обнаруживаются вдоль берегов Баренцева, Карского, Берингова и Охотского морей. Другие районы с относительно высокой скоростью ветра (5-6 м/с) включают побережья Восточно - Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых на севере и Японского моря на востоке. Несколько меньшие скорости ветра (3,5-5 м/с) имеются на берегах Черного, Азовского и Каспийского морей на юге и Белого моря на северо-западе. Самые низкие значения средней скорости ветра наблюдаются над Восточной Сибирью в районе Ленско-Колымского ядра Азиатского антициклона.

Над большей частью территории России скорость ветра в дневное время выше, чем ночью, причем эти различия существенно менее выражены зимой. Годовой ход средней скорости ветра (т.е. разница между максимумом и минимумом среднесуточных скоростей) в большинстве районов России незначителен и варьируется в пределах от 1 до 4 м/с, составляя в среднем 2-3 м/с. Более высокие амплитуды наблюдаются в центре Европейской части России, в Восточной Сибири, в Западной Сибири (за исключением северных районов) и особенно на Дальнем Востоке, где они достигают 4 м/с. Годовые амплитуды менее 2 м/с наблюдаются над юго-востоком и юго-западом Европейской части России и над Центральной Сибирью. Зимой и осенью скорость ветра выше над большей частью России, за исключением южной части Центральной Сибири, где максимум скорости ветра приходится на теплые месяцы. Наивысшие скорости ветра над Якутией и Забайкальем наблюдаются в апреле-мае.

* - по данным Аналитического обзора «Потенциал возобновляемых источников энергии в России.

Существующие технологии».

    - Качество атмосферного воздуха

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляются территориальными

подразделениями Росгидромета, Роспотребнадзора и другими ведомствами, при участии органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

      - Фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха и осадков выполнена по данным сети станций комплексного фонового мониторинга (СКФМ) и специализированных станций Глобальной службы атмосферы (ГСА ВМО). В 2014 г. наблюдения за фоновым загрязнением атмосферного воздуха проводились на четырех СКФМ, обеспечивая необходимый объем информации только для характеристики регионального фонового загрязнения атмосферы в Центральных районах Европейской территории России (ЕТР).

Тяжелые металлы

Среднегодовые концентрации свинца в воздухе фоновых районов ЕТР составили 2,7 – 6,2нг/м3. Значимых изменений концентраций свинца в атмосфере фоновых территорий по сравнению с 2013 г не произошло. Среднегодовые концентрации кадмия в атмосферном воздухе в центральных районах ЕТР оставалась на уровне, наблюдавшемся в последние годы – 0,08 - 0,8 нг/м3.

Сезонные изменения содержания свинца и кадмия в воздухе не имели ярко выраженного характера, однако уровни холодного периода превышали уровни теплого периода. Максимальные среднесуточные концентрации были существенно больше среднегодовых – более 60 (Приокско-Террасный БЗ) и 5 (Астраханский БЗ) нг/м3 для свинца и кадмия соответственно.

Фоновое содержание ртути в атмосферном воздухе в центральном районе ЕТР сохраняется стабильно низким: в 2014 г. среднегодовая концентрация составила 3,63 нг/м3.

Хлорорганические пестициды

В 2014 г. на ЕТР среднегодовые значения фоновых концентраций сумм изомеров ГХЦГ и ДДТ в воздухе сохранились низкими, на уровне, близком к пределу обнаружения аналитическими методами (как и прошлые годы от 30 до 50% проб ниже предела измерения). В целом, содержание пестицидов в воздухе по данным измерений в 2014 г. находилось в пределах колебаний уровня их концентраций за последние 10 лет.

Взвешенные частицы

В 2014 г. среднегодовые концентрации взвешенных частиц в воздухе на ЕТР изменялись в пределах 18-34 мкг/м3, что соответствует уровню значений последних 10 лет. Повышенные концентрации взвешенных частиц эпизодически наблюдались в теплый период года: среднесуточные концентрации превышали 200 мкг/м3 (Приокско-Террасный и Астраханский БЗ). Сезонные изменения содержания взвешенных частиц в атмосфере имеют ярко выраженный максимум в летний период, что обусловлено природным фактором.

Диоксид серы

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации диоксида серы на равнинных станциях ЕТР сохранились на низком уровне – около 0,05-0,5 мкг/м3. В холодный период года

наблюдались более высокие концентрации диоксида серы, увеличиваясь в отдельные сутки до 13 мкг/м3. В долгосрочной динамике можно отметить стабилизацию уровней концентраций года после отмечавшегося их уменьшения в течение 10 предыдущих лет. Сезонные изменения содержания диоксида серы имеют ярко выраженный максимум в холодный период, что связано с отопительным сезоном.

Диоксид азота

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации диоксида азота в воздухе на европейской территории сохранились на уровне прошлых лет, изменяясь от 1 до 3 мкг/м3. Сезонные изменения фоновых концентраций диоксида азота ясно выражены: в холодный период в центре ЕТР увеличивается повторяемость среднесуточных повышенных концентраций, достигающих 24 мкг/м3 (Приокско-Террасный БЗ).

Сульфаты

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации сульфатов в центре ЕТР составляли 1,5 мкг/м3, при этом значения меньше 5 мкг/м3 были зарегистрированы в 95% измерений. В южных районах ЕТР среднегодовые концентрации составляли около 2,7 мкг/м3. В целом, относительно повышенные концентрации сульфатов в центре ЕТР характерны в холодный период года, в южных районах – в теплый период. Значительные межгодовые колебания средних концентраций не позволяют однозначно охарактеризовать тренды изменений, хотя можно проследить стабилизацию уровней содержания сульфатов центре ЕТР в последние 10 лет после их уменьшения в предыдущие годы.

Полиароматические углеводороды

Как и в предыдущие годы, в 2014 г. содержание бенз(а)пирена и бензперилена в атмосфере фоновых районов ЕТР в среднем не превышало 0,015 нг/м3.Сезонный ход изменения содержания указанных загрязняющих веществ – с минимумом в теплый период и максимумом  в холодный период соответствует другим продуктам сгорания топлива – диоксидам серы и азота.

Анализ изменения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на европейской территории России за последние 10-15 лет показывает, что фоновое содержание антропогенных примесей в воздухе центра ЕТР сохраняется низким. В то же время, есть основания полагать, что наблюдавшееся в 1990 - х снижение концентраций, обусловленных спадом промышленного производства, прекратилось, и можно ожидать увеличение фонового загрязнения атмосферы некоторыми загрязняющими веществами, особенно в холодный период года.

В целом по всей территории РФ в 51 городе (24% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В среднем по стране  19%  городского  населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха.

Рисунок 4.2.1.1 – Количество выбросов ЗВ в атмосферный воздух на единицу площади в

2013 году

Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что половина всех городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха расположена в Сибирском федеральном округе.

На территории Свердловской, Челябинской, Сахалинской областей  и  Хабаровского края имеется по 3 города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, в Красноярском крае — 5 таких городов, в Иркутской области — 7 городов (табл. 3.5 «Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2014 год»). В 9 субъектах РФ уровень загрязнения воздуха высокий и очень высокий во всех городах, где проводятся наблюдения.

В 27 субъектах РФ 19% и более городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха, из них в 4 (Санкт-Петербург, Свердловская область (и Екатеринбург), Хабаровский край и Таймырский АО) — более 75% городского населения.

В 50 субъектах РФ высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха городов не отмечен.

В 174 городах РФ средняя за год концентрация одного или нескольких веществ превышает ПДК (Q > 1 ПДК). В Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской (и Екатеринбург), Сахалинской областях, в Приморском и Красноярском краях имеется 5–6 таких городов, в Ханты-Мансийском АО (Югра) — 7, в Иркутской области — 13.

В городах 27-ми субъектов Российской Федерации максимальная концентрация какого- либо вещества превышала 10 ПДК (СИ > 10). В Московской и Сахалинской областях, Красноярском крае имеется по 3 таких города, в Иркутской области — 6. Всего в РФ таких городов 44.

* - по данным ежегодника «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год» (Росгидромет, Москва, 2015 г.).

    - Качество поверхностных вод

Анализ динамики качества поверхностных вод на территории Российской Федерации представлен на основе статистической обработки данных гидрохимической сети наблюдений в 2014 г. по наиболее характерным показателям.

Несмотря на наметившуюся в последние годы положительную тенденцию уменьшения антропогенной нагрузки на отдельные водные объекты, адекватного улучшения качества поверхностных вод не происходит. Основными причинами являются: отсутствие на многих предприятиях необходимых очистных сооружений; сброс неочищенных ливневых стоков с территорий больших городов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; большие объемы накопившихся загрязняющих веществ в донных отложениях, являющихся источниками вторичного загрязнения поверхностных вод. Из года в год число створов с высоким уровнем загрязненности воды (когда среднегодовая концентрация одного или более загрязняющих веществ превышает 10 ПДК) колеблется в пределах 670-700.

Рисунок4.3.1 – Доля загрязненных сточных вод в общем объеме водоотведения в поверхностные водные объекты в 2013 г.

* - по данным ежегодника «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год» (Росгидромет, Москва, 2015 г.), а также по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году».

      - Фоновое загрязнение поверхностных вод (по данным сети СКФМ)

Тяжелые металлы

Фоновое содержание ртути, свинца, кадмия в поверхностных водах большинства фоновых районов России соответствовало интервалам величин, наблюдаемых в последние

годы, и составило для ртути 0,02-1,3 мкг/л, свинца 0,2-0,9 мкг/л, кадмия – не более 0.3 мкг/л (за исключением Астраханского БЗ, где концентрации кадмия стабильно высоки). На Азиатской территории России фоновые концентрации тяжелых металлов, как правило, ниже, чем на ЕТР (табл. 2.30).

Пестициды и ПАУ

В 2014 году концентрации суммы изомеров ДДТ в поверхностных водах большинства фоновых территорий, на которых проводятся регулярные измерения, были на уровне прошлых

-ГХЦГ в большей части проб также не превысили

50 нг/л.

Содержание бенз(а)пирена и бензперилена в поверхностных водах заповедников, как и в прошлые годы, составило от 0,5 до 1,3 нг/л (табл. 2.30).

Для фонового уровня тяжелых металлов, пестицидов, ПАУ в поверхностных водах по данным сети СКФМ, в течение последних 10-лет сохраняется тенденция стабилизации их концентраций.

    - Качество подземных вод

Качество подземных вод на территории России формируется под влиянием ряда природных и техногенных факторов. Часто сложно их отделить друг от друга, поскольку интенсивная хозяйственная деятельность нередко активизирует действие природных факторов, провоцирующих ухудшение качества подземных вод.

На территории России, по данным государственного мониторинга состояния недр, выявлено 6439 участков загрязнения подземных вод, в том числе 3441 участков связаны с загрязнением подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, преимущественно представляющих собой одиночные эксплуатационные скважины с производительностью менее 1,0 тыс.м3/сут.

По экспертным оценкам в целом по Российской Федерации доля загрязненных вод не превышает 5-6% общей величины их использования для питьевого водоснабжения населения. Загрязнение 2460 участков (38% общего количества) связано с деятельностью промышленных предприятий, 930 участков (14%) – с сельскохозяйственной деятельностью, 866 участков (14%)

– с коммунальным хозяйством, 412 участков (6%) – в результате  подтягивания некондиционных природных вод при нарушении режима их эксплуатации, 748 участков (12%) обусловлено деятельностью промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов (загрязнение подземных вод «смешанное»), а для 1023 участков (16%) источник загрязнения подземных вод не установлен.

Основными загрязняющими подземные воды веществами являются соединения азота (нитраты, нитриты, аммиак или аммоний - на 2898 участках), нефтепродукты (на 1798 участках), сульфаты и хлориды (определены на 892 участках), тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, кобальт, никель, ртуть или сурьма - на 483 участках), фенолы (на 416  участках). Для 4716 участков (73%) интенсивность загрязнения подземных вод составляет 1-10 ПДК, на 1243 участках (19%) изменяется в пределах 10-100 ПДК, на 480 участках (8%) превышает 100 ПДК. Согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН

2.1.5.2280-07 чрезвычайно опасной степени загрязнения подземных вод (1-й класс опасности загрязняющих веществ) подвержены 276 участков (4% общего количества загрязняющих участков), высокоопасному (2-й класс) - 1196 участков (19%), опасному (3-й класс) – 2633 участка (41%) и умеренно опасному (4-й класс) – 1044 участка (16%). Для 1290 участков (20%) загрязнения подземных вод класс опасности не определен или загрязняющие вещества отсутствуют в нормативных документах.

Качество морских вод

Результаты мониторинга загрязнения морских вод и донных отложений прибрежных районов морей Российской Федерации по гидрохимическим показателям свидетельствуют об отсутствии в последние годы значительных изменений качества морской среды. В основном, качество воды изменяется от «умеренно-загрязненной» до «загрязненной». Остается очень высоким уровень загрязнения вод в Кольском заливе Баренцева моря. По-прежнему воды бухты Золотой Рог остаются самой загрязненной морской акваторией Российской Федерации. Приоритетными загрязняющими веществами являются нефтяные углеводороды, однако концентрация фенолов, СПАВ, тяжелых металлов, пестицидов также очень значительная и часто превышает допустимые нормативы. Вода оценивается как «очень грязная».

* - по данным ежегодника «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год» (Росгидромет, Москва, 2015 г.).

    - Качество почвенного покрова

Загрязнение почв тяжелыми металлами и мышьяком

В 2004 – 2013 гг. наблюдения за уровнем загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения (ТПП) – тяжѐлыми металлами (ТМ), мышьяком, фтором, нефтью и нефтепродуктами (НП), сульфатами, нитратами, бенз(а)пиреном – проводились на территориях Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Республики Татарстан, Приморского края, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ульяновской областей. Для каждой территории наблюдений определѐн свой перечень ТПП, измеряемых в почве.

Наблюдения за загрязнением почв ТМ проводятся, в основном, в районах источников промышленных выбросов ТМ в атмосферу. Измеряются массовые доли следующих элементов: алюминия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, ртути, хрома, цинка в различных формах. Общее содержание ТМ в почвах представлено массовыми долями валовых и, сравнимых с валовыми, кислоторастворимых форм ТМ.

Приоритет при выборе пунктов наблюдений за загрязнением почв ТМ отдается предприятиям цветной и чѐрной металлургии, энергетики, машиностроения и металлообработки, химической, нефтехимической промышленности, по производству стройматериалов, строительной промышленности.

Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом ТМ проводится по показателям загрязнения Zф (с учетом фонов) и (или) Zк (с учетом кларков), являющимися индикатором

неблагоприятного воздействия на здоровье человека. По показателю загрязнения Zф, к опасной категории загрязнения почв ТМ относится 2,6% обследованных за последние десять лет (в период 2004-2013 гг.) населѐнных пунктов, их отдельных районов, одно- и пятикилометровых зон вокруг источников загрязнения, к умеренно опасной – 7,7%.

Опасная категория загрязнения почв

ТМ

Умеренно опасная

Допустимая

Рисунок 4.5.1- Динамика средних по отраслям промышленности усреднѐнных за 8 лет показателей загрязнения почв комплексом ТМ Zф и Zк вокруг предприятий металлургии (1),

машиностроения и металлообработки (2), топливной и энергетической промышленности (3), химической и нефтехимической промышленности (4), строительной промышленности и производства стройматериалов (5)

Загрязнение почв фтором

Наблюдения за загрязнением почв фтором в 2014 году проводились в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской и Томской областях, за загрязнением атмосферных выпадений фтористыми соединениями – в Иркутской области.

В 2014 году загрязнение поверхностного пятисантиметрового слоя почв (40 и 71 Ф, Ф 24 мг/кг) и слоя почв от 5 до 10 см (28 и 38 Ф) валовой формой фтора зарегистрировано в г. Братск и его окрестностей. Анализ результатов наблюдений за последние пять лет выявил тенденцию к накоплению валовой формы фтора в поверхностном слое почв в районе г. Братск.

В период с 2010 по 2014 год зафиксировано загрязнение водорастворимыми формами фтора выше 1 ПДК отдельных участков почв в районе (и (или) на территории городов Иркутск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саратов, Свирск, Тольятти. Наблюдается тенденция к накоплению водорастворимых фторидов в почвах на территории ПМН г. Новокузнецк.

Загрязнение почв нефтепродуктами и бенз(а)пиреном

В 2014 году наблюдения за содержанием НП в почвах и динамикой его изменения проводились на территориях Западной Сибири, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Иркутской, Нижегородской и Самарской областей. Обследовались почвы как вблизи наиболее вероятных мест импактного загрязнения – вблизи добычи, транспортировки, переработки и распределения НП, так и в районах населѐнных пунктов и их окрестностей.

Наблюдения за загрязнением почв бенз(а)пиреном в 2014 году осуществлялись впервые в районе г. Спасск- Дальний Приморского края. В трех пробах почвы из 24-х, отобранных на

территории города и зоны радиусом 6 км вокруг города, содержание БП находилось в пределах от 1 до 2,5 ПДК. Среднее значение не превышает 1 ПДК.

Динамика изменения с 2004 года массовых долей НП в почвах в зоне нефтяного пятна и за его пределами в Ангарском районе Иркутской области представлена на рис. 3.24. Разлив НП произошѐл в марте 1993 г. на 840 км нефтепровода «Красноярск-Иркутск», после чего была проведена очистка почв от НП.

Загрязнение почв НП (средняя массовая доля НП не ниже 500 мг/кг) также наблюдается в г. Арзамас (2565 и 6730 мг/кг или 23 и 61 Ф, Ф 111 мг/кг) Нижегородской области, в Заречной части г. Нижний Новгород (1282 и 14000 мг/кг или 8 и 83 Ф, Ф 169 мг/кг), на УМН-2 г. Самара (1007 и 1815 мг/кг или 20 и 36 Ф, Ф 50 мг/кг), в г. Чапаевск (1488 и 18034 мг/кг или 30 и 361 Ф, Ф 50 мг/кг) Самарской области. В почвах УМН-2 г. Самара и ПМН г. Томск отмечается тенденция к увеличению содержания НП. Тенденция к уменьшению загрязнения почв НП выявлена на территории ПМН в г. Новосибирск.

Загрязнение почв нитратами и сульфатами

Наблюдения за уровнем загрязнения почв нитратами проводились на территориях Западной Сибири, Самарской и Свердловской областей. Превышение 1 ПДК (130 мг/кг) нитратов было обнаружено в двух пробах почв, отобранных на территории г. Асбест Свердловской области. В целом наблюдается тенденция к уменьшению нитратов в почвах или сохранению их на уровне содержания за последние пять лет.

Наблюдения за загрязнением почв сульфатами осуществлялись на территориях Приморского края (г. Спасск- Дальний), Иркутской (города Свирск и Черемхово) и Самарской (г. Чапаевск, обследованный впервые, и ПМН в г. Самара) областей. Средняя массовая доля сульфатов превышает 1 ПДК (в пересчете на серу) только в почвах УМН-1 г. Самара. Анализ результатов наблюдений за период с 2001 по 2014 гг. показывает увеличение в 3 раза среднего содержания сульфатов в обследованных почвах Приморского края, которое при этом не превышает ПДК.

Загрязнение почв остаточными количествами пестицидов

Основным источником поступления пестицидов в почву является их применение в сельскохозяйственном производстве. В соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации разрешены к применению более тысячи средств защиты растений, в основе которых около 300 действующих веществ.

В 2013 г. в областях, охваченных наблюдениями Росгидромета, наиболее широко применялись гербициды на основе глифосата, 2,4-Д, ацетохлора, МЦПА, феноксапроп-П-этила, прометрина, инсектициды диметоат, имидаклоприд, циперметрин; фунгициды тебуконазол, имидаклоприд, пропиконазол, карбендазим. В 2013 г. было проведено выборочно обследование почв различного типа на территории 36 субъектов Российской Федерации. Обследовались почвы сельскохозяйственных угодий, отдельных лесных массивов, зон отдыха в 483 пунктах на территории 110 районов, в 162 хозяйствах. На территории 9 субъектов Российской Федерации были обследованы почвы вокруг 12 складов и мест захоронения пестицидов, не пригодных к употреблению или запрещенных к применению.

В 2013 г. загрязненные (выше установленных гигиенических нормативов) площади составили 1,45% весной и 1,06% осенью от обследованной территории площадью 31,0 тыс. га. Загрязненные участки были обнаружены на территории 12 субъектов Российской Федерации.

В целом, на обследованной территории в 2013 г. было отмечено загрязнение суммарным ДДТ, гексахлораном (ГХЦГ), гексахлорбензолом (ГХБ), трифлуралином, далапоном, триазиновыми гербицидами. В 2013 г. загрязнение суммарным ДДТ было обнаружено на 540 га, что составляет 1,7% от обследованной площади. Загрязнение суммарным ГХЦГ наблюдалось  на 1,32% от обследованной территории 4162 га, ГХБ - на 1,2% от обследованной площади 4962 га. Загрязнение трифлуралином было выявлено на 1,75% от обследованной площади 5705 га. Кроме того, в 2013 г. в Приволжском федеральном округе были обнаружены почвы, загрязненные далапоном, загрязнение которым не регистрировалось более 10 лет (5,6% от обследованной площади 283 га) и симазином (3,5% от обследованной площади 283 га). В отличие от предыдущих лет в 2013 г. не было обнаружено содержание в почве гербицида 2,4-Д (в 2012 г. загрязненные 2,4-Д почвы составляли 1,25% от обследованной площади, в 2011 г. – 0,14%; в 2010 г. и 2009 г. – по 1,4%). Такие колебания обусловлены широким применением этого гербицида в сельскохозяйственном производстве, относительно малым периодом его полураспада в почве (от 7 до 31 сут.), сильной миграционной способностью. Кроме того, по сравнению с 2012 г. в 2013 г. не было выявлено загрязнения почвы ТХАН.

Загрязненные участки почв выявляются на территории Российской Федерации ежегодно, при этом наблюдается тенденция снижения доли загрязненных почв. Загрязненные почвы также были обнаружены на локальных участках, прилегающих к территориям пунктов хранения или захоронения пестицидов, а также на территории оздоровительных детских лагерей Курганской и Новосибирской областей.

* - по данным ежегодника «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год» (Росгидромет, Москва, 2015 г.), а также по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году».

    - Радиационная обстановка

Оценка радиационной обстановки на территории страны в 2014 году осуществлялась по данным наблюдений государственной сети Росгидромета за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД), отбора и последующего лабораторного анализа проб аэрозолей приземной атмосферы, атмосферных выпадений, почв, поверхностных вод сущи и морей на содержание радионуклидов, а также по данным, которые поступают в Росгидромет от отраслевых автоматизированных систем, контролирующих радиационную обстановку в зонах расположения крупных радиационно-опасных объектов и оперативных обследований территорий в регионах ядерных аварий.

Основными источниками поступления в атмосферу радионуклидов антропогенного происхождения на территории Российской Федерации в 2014 году являлись выбросы радиационно-опасных объектов, при их щтатной работе, ветровой подъем радиоактивных веществ с поверхности почв, загрязненных ранее выпадениями от испытаний ядерного оружия в атмосфере, а в отдельных регионах европейской территории России (ЕТР) и Западной Сибири

- в результате аварий на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк» и трансграничный перенос.

Средневзвешенное значение объемной суммарной бета-активности аэрозолей в приземном слое атмосферы на территории России в 2014 году незначительно уменьшилось относительно 2013 года и составило 15,2-10-5 Бк/м3, против 16,5-10-5 Бк/м3. Значения концентраций радионуклидов цезия-137, стронция-90, плутония-239 и плутония-240 в приземном слое воздуха, а также трития в атмосферных осадках были на 4-6 порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения (ДОАНАС) в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009.

Значение средневзвешенной по территории России объемной активности l37Cs в приземном слое воздуха составило за 9 месяцев 2,6-10-7 Бк/м3, против 3,0-10-7 Бк/м3 за тот же период 2013 года. Наибольшее среднемесячное значение объемной активности 137Cs было в г. Курчатове (р-н Курской АЭС) в июле - 29-10-7 Бк/м3.

В первом полугодии 2014 года в ряде населенных пунктов, расположенных в зонах влияния некоторых радиационно-опасных объектов (РОО), наблюдались случаи повышенной среднеквартальной объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе. В гг. Красноярске и Сухобузимском (зона влияния ГХК) было зафиксировано 3,0 10-7 и 3,ЫО-7Бк/м3 соответственно, в Иркутске (АЭХК, Иркутское отделение ПХРВ) - 5,9-10-7 Бк/м3, во Владивостоке (судоремонтный завод "Звезда") - 3,2-10-7 Бк/м, что в 3,5-6,7 раз выше средневзвешенной по территории России за 2013 год. Однако все эти значения на 7 порядков ниже допустимой

объемной активности 90Sr для населения (ДОАНАС = 2,7 Бк/м3 по НРБ- 99/2009).

Среднемесячная объемная активность 238Рu и 239,240Pu в приземном слое атмосферы, ежемесячно измеряемая в г. Обнинске (Физико-энергетический институт - ФЭИ и Филиал научно-исследовательского физико-химического института - Филиал НИФХИ), за 9 месяцев 2014 года изменялась от 0.2-10-9 до 30,2-10-9 Бк/м3 и от 0,7-10-9до 7,6-10-9 Бк/м3 соответственно. Средние значения объемных активностей 238Рu и 239,240Рu за 9 месяцев составляли соответственно 12,0-10-9 Бк/м3 и 3,9-10-9Бк/м3 (ДОАНАС2,7-10-3 Бк/м3).

Средние значения объемных активностей 238Рu и 239,240Рu в первом полугодии 2014 года  в приземном слое воздуха в г. Курске (Курская АЭС) составляли соответственно 0,8-10-9 Бк/м3 и 1,8-10-9 Бк/м3.

В 2014 году I в приземном слое атмосферы регистрировался в двух пунктах в зонах влияния радиационно-опасных объектов: г. Обнинске (ФЭИ, Филиал НИФХИ) и г. Курчатове (Курская АЭС).

Максимальные среднемесячные значения объемной активности 131I в аэрозольной форме были зафиксированы в начале июля 2014 года в г. Курчатове - 0,2-10-5 Бк/м3. Наибольшее среднесуточное значение объемной активности 131I по сумме аэрозольной и молекулярной форм было зафиксировано в начале февраля в г. Обнинске - 317-10-5 Бк/м3. Это значение на 3 порядка ниже ДОАндс, равной 7,3 Бк/м по НРБ-99/2009.

Как и ранее, в приземном слое атмосферы городов Курска и Курчатова отмечались случаи регистрации продуктов деления и нейтронной активации. В Курчатове по данным ФГБУ

«Центрально-Черноземное УГМС» наблюдались натрий-24, марганец-54, хром-51, кобальт-58, железо-59, кобальт-60, ниобий-95, цирконий-95, пезий-134, цезий-137; в Курске - натрий-24 и цезий-137. Объемные активности данных радионуклидов в воздухе были на 6-7 порядков ниже соответствующих ДОАНАС- Появление этих радионуклидов в атмосфере указанных городов связано с деятельностью расположенных поблизости Курской АЭС.

Сумма атмосферных выпадений 137Cs за пределами загрязненных территорий за 9 месяцев 2014 года составила менее 0,1 Бк/м2, что находится на уровне ряда предыдущих лет. Наибольшая величина выпадений 137Cs вне загрязненных территорий наблюдалось в Тверской области (поселки Тверь и Максатиха) и за 9 месяцев 2014 г. достигла 10,8 Бк/м2 (11,9 Бк/м2 за тот же период 2013 г.).

Выпадения из атмосферы 90Sr за пределами загрязненных территорий находились ниже предела обнаружения, как и в предшествующие годы.

Среднемесячная объемная активность трития в атмосферных осадках за 8 месяцев 2014 года изменялась на территории РФ от 0,56 Бк/л (г. Мурманск, март) до 3,6 Бк/л (г. Иркутск, июль).

В водах рек России объемная активность радионуклидов в последние годы сохраняется примерно на одном уровне.

За первое полугодие 2014 года средняя объемная активность 90Sr в воде (без рек, дренирующих ВУРС) составила 4,35 мБк/л (в 2013 году - 4,7 мБк/л). Это значение на 3 порядка ниже уровня вмешательства для питьевой воды (УВНАС равен 4,9 Бк/л по НРБ-99/2009).

Объемная активность трития в воде рек России по данным за 2014 год колебалась в пределах от 0,9 до 3,3 Бк/л, что соответствует уровню предыдущих лет и на 3 порядка ниже УВНАС, равного 7,6 кБк/л.

Уровни загрязнения воды 90Sr в морях, омывающих территорию России, в 2014 году мало изменились по сравнению с предыдущими годами. Среднее содержание 90Sr в поверхностных водах Баренцева. Белого, Охотского и Японского морей, а также в водах Тихого океана у берегов Камчатки (Авачинская бухта) изменялись в пределах от 0,37 мБк/л (Охотское море, залив Анива) до 2,25 мБк/л (Японском море, вблизи Холмска). Концентрация этого радионуклида в водах Баренцева моря составляла 1,90 мБк/л.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, в том числе в зонах расположения РОО, за пределами зон загрязнения, обусловленных чернобыльской аварией и другими радиационными авариями, в целом, находилась в пределах естественного фона (0,09- 0,16 мкЗв/час).

* - Согласно Краткой ежегодной справки о радиационной обстановки на территории РФ в 2014 году, за подписью Начальника Управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета.

    - Леса и прочие лесопокрытые земли

Леса являются одной из наиболее разнообразных и широко распространенных экосистем на земле. Они являются источником получения древесины и продуктов; имеют рекреационное значение и выполняют экосистемные функции, включая регулирование почвенного и водного режимов; служат объектами биоразнообразия и являются поглотителями углекислого газа. Чрезмерная эксплуатация, деградация окружающей среды и изменение видов землепользования, лесные пожары, неэффективное лесовосстановление и т.д. несет угрозу лесным ресурсам.

Рисунок 4.7.1– Доля лесов (лесопокрытые земли) от площади субъекта в 2013 году

Общая площадь покрытых лесом земель лесного фонда (лесопокрытые земли) на территории РФ на 2014 год составляет 70627,4 тыс. га.

Таблица 4.7.1 – Площадь лесов РФ

|  | По состоянию на 01.01.2011г. | По состоянию на 01.01.2012 г. | По состоянию на 01.01.2013 г. | По состоянию на 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Площадь покрытых лесом земель лесного фонда (лесопокрытые земли), в т.ч.: | 770621,2 | 772039,2 | 7707700,5 | 770627,4 |
| Площадь резервных лесов, | 172428,4 | 171702,3 | 171004,1 | 170751,3 |
| Площадь защитных лесов, в т.ч.: | 158316,1 | 159159,2 | 159073,2 | 159536,4 |
| а) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | 231 | 221 | 325,7 | 323,5 |
| б) леса, расположенные в водоохранных зонах | 6399,6 | 7528,3 | 8053,5 | 8157,7 |

| в) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 18504,5 | 18597,5 | 18516,4 | 18821,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г) ценные леса | 133181 | 132812,4 | 132177,6 | 132233,3 |
| 2. Площадь земель иных категорий (кроме земель лесного фонда), покрытых лесом (лесопокрытые земли) | 26515,6 | 24757,7 | 24520,2 | 24629,8 |
| 3. Площадь земель, покрытых лесом (лесопокрытые земли) | 797136,8 | 796796,9 | 795220,7 | 795227,2 |
| 4. Площадь лесов, на которые есть планы управления (лесные планы) | 1183256,8 | 1183389 | 1183119,3 | 1183385,3 |
| 5. Площадь земель, покрытых лесом, в процентах от общей территории страны, % | 46,62 | 46,60 | 46,61 | 46,51 |

Общая площадь погибших лесных насаждений в 2013 г. составила 475,1 тыс. га (в том числе 274,8 тыс. га хвойных древостоев). Основными причинами гибели насаждений в 2013 г. были лесные пожары (75,4%), а также повреждение насекомыми, погодные условия и почвенно-климатические факторы.

По сравнению с 2012 г. площади древостоев, погибших от лесных пожаров, увеличились на 127,5 тыс. га; усохших от повреждения насекомыми – на 17,3 тыс. га, от погодных условий и почвенно-климатических факторов – сократились на 27,6 тыс. га. Общие размеры гибели увеличились на 109,2 тыс. га.

* - по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году».

    - Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Всего в Российской Федерации насчитывается более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых составляет более 200 млн. га (с учетом морской акватории), что составляет 11,9% от площади территории России. В 2012 и 2011 гг. данный показатель составлял 11,8% и 11,7% соответственно. Доля ООПТ федерального, регионального и местного значения без морских акваторий составила в 2013 г. 11,29% от площади территории страны.

Рисунок 4.8.1 – Доля ООПТ федерального, регионального и местного значения от общей площади и общего количества ООПТ всех категорий

На долю ООПТ регионального значения приходится 88,5% от общего числа ООПТ и 58% от суммарной площади, а на ООПТ местного значения – 9% и 13% соответственно.

На рисунке «Доля ООПТ от площади субъекта в 2013» представлена  интегральная схема Российской Федерации с отображением доли ООПТ всех категорий от площади каждого субъекта, ранжированные по категориям.

Рисунок 4.8.2 – Доля ООПТ от площади субъекта в 2013 году

* - по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году».

    - Виды, находящиеся под угрозой исчезновения

Показатель характеризует количество и численность популяций видов по видовым группам, находящихся под угрозой исчезновения на национальном и глобальном уровнях, а также находящихся под охраной в стране.

В соответствии с российским законодательством виды животный, растений и грибов, занесенные в Красные книги, находятся под охраной. В настоящее время практически на всей территории страны обеспечена работа по ведению региональных Красных книг.

На территории Российской Федерации, по данным Российской академии наук, фауна только позвоночных насчитывает 1513 видов: 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 видов земноводных, 343 вида пресноводных рыб, 9 видов круглоротых. Кроме того, в морях, омывающих Россию, встречается 1500 видов морских рыб. Фауна беспозвоночных насчитывает более100 тысяч видов.

В настоящее время в Красную книгу Российской Федерации занесено 413 объектов животного мира: 155 видов беспозвоночных (0,1% от общего количества видов беспозвоночных, описанных на территории России) и 258 видов позвоночных: 41 вид круглоротых и рыб (7% от общего количества видов круглоротых и рыб, обитающих на территории России), 8 видов земноводных (30%), 21 вид пресмыкающихся (28%), 123 вида птиц

(17%), 65 видов млекопитающих (20%) и 676 видов растений (5% от общего количества растений, описанных на территории России), 514 видов сосудистых растений, включая: 474 вида покрытосемянных (цветковых), 14 видов голосеменных (хвойных), 23 вида папоротниковидных, 3 вида плауновидных; 61 вид мохообразных, 35 видов морских и пресноводных водорослей, 42 вида лишайников и 24 вида грибов.

Таблица 4.9.1 - Количество видов, находящихся под угрозой исчезновения

| Классы | Количество видов, ед. | Доля Краснокнижных видов от общего количества, % |
| --- | --- | --- |
| Беспозвоночные | 155 | 0,1 |
| Млекопитающие | 65 | 20 |
| Птицы | 123 | 17 |
| Круглоротые и рыбы | 41 | 7 |
| Пресмыкающиеся | 21 | 28 |
| Земноводные | 8 | 30 |
| Растения | 676 | 5 |

Красная книга Российской Федерации ведется на основе систематически обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории Российской Федерации, и является официальным документом, содержащим свод сведений об указанных объектах животного и растительного мира, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению. Красная книга Российской Федерации издана - том

«Животные» в 2001 г. (МПР России), том «Растения» в 2008 г. (Росприроднадзором). В 2013 г. Красная книга Российской Федерации не изменилась. Таким образом, нуждается в издании в первую очередь том «Животные» Красной книги Российской Федерации.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы (ВНИИприроды) в 2013 г. 8 субъектов Российской Федерации утвердили актуализированные перечни особо охраняемых объектов животного и растительного мира и грибов. К числу таких субъектов Российской Федерации относятся: Республика Калмыкия, Ставропольский край, Курская область, Нижегородская область, Псковская область, Тверская область, Томская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Темпы обновления указанных перечней в 2013 г. были несколько ниже, чем в прежние годы (в 2011 г. – в 10 субъектах). В настоящее время законодательная охрана редких и исчезающих видов животных и растений установлена практически на всей территории России – в 81 субъекте Российской Федерации (97,6%).

* - по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году».

  - Характеристика социально-экономических условий территории РФ

Макроэкономическая ситуация в 2014 году характеризуется постепенным ослаблением динамики развития. В III квартале 2014 г. темп прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года еще сохранялся в области положительных значений – 0,7%, благодаря рекордному урожаю и высокой динамики обрабатывающих производств. В IV квартале темпы прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года, по оценке Минэкономразвития России, стали отрицательными (-0,2%). Сезонно очищенные темпы прироста ВВП во II и III кварталах, по оценке Минэкономразвития России, были нулевыми, в IV квартале  составили 0,1%.

По предварительной оценке Росстата, номинальный объем ВВП России в 2014 году составил 70975,6 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 100,6%.

В декабре рост российской экономики возобновился после снижения на протяжении предыдущих двух месяцев. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к ноябрю составил 0,6%. Положительное влияние на динамику ВВП в декабре оказали обрабатывающие производства, розничная торговля и платные услуги населению. Негативное влияние на общеэкономический рост оказали производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, сельское хозяйство.

В декабре возобновился рост промышленного производства в целом, составивший 3,9% к декабрю 2013 года, а с исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России, прирост составил 0,7% к ноябрю 2014 года.

Добыча полезных ископаемых в декабре выросла на 3,0% к декабрю прошлого года, с исключением сезонности еѐ рост составил 0,2%. Динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре составила 3,4% в годовом выражении, а сезонно очищенная динамика снизилась на 1,6%, что связано с тѐплыми погодными условиями.

Обрабатывающие производства после сокращения в ноябре в декабре возобновили рост, который составил к декабрю 2013 года 4,1%, а с исключением сезонного фактора - 1,3% к предыдущему месяцу. При этом из обрабатывающих производств в декабре восстановился рост (с исключением сезонности) в производстве машин и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в производстве транспортных средств и оборудования, в химическом производстве, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, в производстве кокса и нефтепродуктов, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, в текстильном и швейном производстве. Отрицательную динамику показали производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно- бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.

По оценке Минэкономразвития России, в декабре после спада в ноябре инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора вновь показали положительную динамику, составив 0,6% к предыдущему месяцу. По оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в основной капитал продолжала оставаться в отрицательной области, однако темпы снижения замедлились до 2,4% с ноябрьских 4,8 %.

Снижение годовой динамики объѐмов строительных работ в декабре также замедлилось (до 2,7% после снижения на 4,7% в ноябре), сезонно очищенная динамика по виду деятельности

«Строительство» в декабре составила 0,6% к предыдущему месяцу (в ноябре – снижение на 1,6%).

На протяжении 2014 года уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) находился на исторически минимальном уровне 5,1-5,2% от экономически активного населения. В декабре, по данным Росстата, уровень безработицы повысился до 5,3% экономически активного населения против 5,1% в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, 5,2%.

Потребительская модель поведения домашних хозяйств к концу года складывалась под влиянием внешнеторговых ограничений и девальвации национальной валюты. Население скупало импортные товары, создавая ажиотаж на рынке. В конце года наблюдался бум продаж на рынке товаров длительного пользования, особенно бытовой и компьютерной техники. В декабре 2014 г. оборот розничной торговли вырос на 5,3% к декабрю 2013 г., а к ноябрю 2014 г. прирост составил 23,6%. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного и календарного факторов в декабре оборот розничной торговли вырос на 2,7% против 0,9% в ноябре.

Годовая динамика реальных располагаемых доходов населения снижается второй месяц подряд (ноябрь - -3,9%, декабрь - -7,3%), но сезонно очищенный темп их прироста в декабре составил 0,6% после снижения в ноябре.

Реальная заработная плата в декабре 2014 г. относительно декабря 2013 г. сократилась на 4,7%, а с исключением сезонности осталась в отрицательной зоне (- 1,3%). Экспорт товаров в декабре 2014 г., по оценке, составил 34,5 млрд. долларов США (69,8% к декабрю 2013 г. и 94,2% к ноябрю 2014 года).

Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 24,7 млрд. долларов США (76,0% к декабрю 2013 г. и 105,9% к ноябрю 2014 года).

Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2014 г., по оценке, составило 9,9 млрд. долларов США, относительно декабря предыдущего года снизилось на 42,1%.

По данным Росстата, в декабре 2014 г. потребительская инфляция составила 2,6%, с начала года цены выросли на 11,4% (в 2013 году за аналогичный период прирост цен составил 0,5% и 6,5% соответственно).

*- по данным доклада «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году», Министерство экономического развития РФ, Москва, 2015 г.

  - Экологические	требования	и	ограничения	к	хозяйственной деятельности

Установка	«ПИРОТЕКС»   предназначена	для   использования   на	всей	территории Российской Федерации.

Установка должна быть размещена на территории с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км.

Не допускается использование установки:

- в границах береговых линий, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов;

- в границах особо охраняемых природных территорий – в заповедниках и их охранных зонах, в национальных парках, заказниках, памятниках природы и иных ООПТ, на территориях памятников истории, культуры, архитектуры, археологии, а также на расстоянии ближе чем 500 м от их границ собо охраняемых природных территорий и их охранных зон,

- на расстоянии ближе чем 500 м от мест в местах обитания редких и охраняемых видов растений животных, занесенных в Красные Книги международного, федерального и регионального уровней.

- на территориях объектов с нормируемыми показателями качества среды (территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев, домов отдыха, стационарные лечебно-профилактические учреждения);

- на территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- в границах 1-3 поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,

- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;

- в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятия;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

- зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

- Экологические требования и ограничения к хозяйственной

53

деятельности

- Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности

  - Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

    - Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении работ по пиролизу отходов с помощью установки «ПИРОТЕКС» являются:

  - труба установки после скруббера,

  - труба после рукавного фильтра,

  - ДВС погрузчика,

  - промежуточная емкость с пиролизным топливом,

  - емкость накопления пиролизного топлива;

  - ДВС автотранспорта, который осуществляет доставку отходов на пиролиз и вывоз образующихся отходов,

  - дизель-генератор.

Источник выброса № 0001 – труба установки после скруббера, источником выделения является установка «ПИРОТЕКС» в процессе пиролиза отходов.

Источник организованный. Выбрасываемые вещества:

  - Азота диоксид (Азот (IV) оксид),

  - Азот (II) оксид (Азота оксид),

  - Сера диоксид-Ангидрид сернистый,

  - Углерод оксид,

  - Взвешенные вещества.

Источник выброса № 0002 – труба после рукавного фильтра, источниками выделения являются опрокидыватель, вибросито, ленточные конвейеры.

Источник организованный. Выбрасываемые вещества:

  - Взвешенные вещества.

Источник выброса № 0003 – дизель-генератор, источником выделения является маломобильный дизель-генератор, используемый для передвижной установки в качестве источника электроэнергии, а также для стационарных установок в период перебоев с электроэнергией.

Источник организованный. Выбрасываемые вещества:

  - Азота диоксид (Азот (IV) оксид),

  - Азот (II) оксид (Азота оксид),

  - Углерод (Сажа),

  - Сера диоксид (Ангидрид сернистый),

  - Углерод оксид,

  - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен),

  - Формальдегид,

  - Керосин.

Источник выброса № 6001 – склад отходов, принимаемых на пиролиз. Источником выделения являются бункеры с нефтесодержащими отходами.

Источник неорганизованный. Выбрасываемые вещества:

  - Сероводород,

  - Смесь углеводородов предельных С1-С5,

  - Смесь углеводородов предельных С6-С10,

  - Бензол,

  - Диметилбензол,

  - Метилбензол.

Источник	выброса	№	6002–	вилочный	погрузчик	применяется	для	загрузки, транспортирования выгрузки тиглей из установки.

Источник выброса – неорганизованный. Выбрасываемые вещества:

  - Азота диоксид (Азот (IV) оксид),

  - Азот (II) оксид (Азота оксид),

  - Углерод (Сажа),

  - Сера диоксид-Ангидрид сернистый,

  - Углерод оксид,

  - Керосин.

Источник выброса № 6003 – внутренний проезд автотранспорта. Источником выделения являются ДВС автотранспорта, осуществляющего доставку отходов на пиролиз, ГСМ, а также вывоз высокоуглеродистого остатка.

Источник выброса – неорганизованный. Выбрасываемые вещества:

  - Азота диоксид (Азот (IV) оксид),

  - Азот (II) оксид (Азота оксид),

  - Углерод (Сажа),

  - Сера диоксид-Ангидрид сернистый,

  - Углерод оксид,

  - Керосин.

Источник выброса № 6004, 6005 – промежуточная емкость с пиролизным топливом и емкость накопления пиролизного топлива. Источником выделения являются емкости объемом 10

и 60 м3 во время его заправки дизельным топливом. Максимальный расход топлива в час не более 100 л, или 262,5 т/год.

Источник выброса – неорганизованный. Выбрасываемые вещества:

  - Дигидросульфид (Сероводород),

  - Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19).

Источник выброса № 6006 – топливный бак с ДТ, объемом 100 л. Источником выделения являются емкости объемом 0,1 м3 во время его заправки дизельным топливом. Максимальный расход топлива в час не более 100 л, или 0,160 т/год.

Источник выброса – неорганизованный. Выбрасываемые вещества:

  - Дигидросульфид (Сероводород),

  - Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19).

    - Расчет выбросов загрязняющих веществ

ИЗА 0001. Труба установки «ПИРОТЕКС»

Установка предназначена для пиролиза отходов, приведенных в таблице 3.2.4.

Работает 24 часа в сутки, 7200 ч/год. Установка оснащена скруббером мокрой очистки со степенью очистки не менее 95 %.

На выходе из установки были проведены замеры и оформлены протоколы КХА промвыбросов филиалом ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», аттестат аккредитации № RA.RU.517773 от 02.02.2016.

Максимально разовые выбросы ЗВ (Мзв), для организованного источника ИЗА рассчитывается по результатам определения концентраций эколого ЗВ и параметров ГВС на выходе из ИЗА по формуле п. 1.8 «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2012 г.:

M ЗВ

0 , 273

г

 С

 V



ЗВ	T  273



в

1  

1

 1, 243

 K

t

 10  3

- определенная по результатам измерений концентрация ЗВ в газовоздушной смеси на выходе из ИЗА: масса ЗВ, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях;

Тг(ºС)	- температура ГВС на выходе из ИЗА;

V1(м3/c)	-	полный объем ГВС (включая объем водяных паров), выбрасываемой в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду при температуре ГВС, Тг(°С);

ρв	-	концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях.

Кt	-	коэффициент,	учитывающий	длительность,	τ(мин),	выброса;	он определяется по формуле:

	1	при



τ  20

мин .

К t   τ ( мин )

при

τ  20

мин .

	20

Kt=1,0 (оборудование работало более 20 минут).

Валовые выбросы вредных (загрязняющих) веществ с использованием данных инструментальных измерений рассчитываются по формуле:

Мi =gi х Т х 3600 х 10-6 , т/год, где:   gi – массовый расход i-го загрязняющего вещества, г/с; Т – время работы технологического оборудования в год, часы.

Для расчета выбросов из протоколов были выбраны максимальные концентрации по загрязняющим веществам (см. таблицу 7.1.2.1). Максимальный выброс достигается при наибольшем объеме выхода ГВС и наименьшей температуре отходящих газов.

Таблица 7.1.2.1 – Максимальные выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при работе установки «ПИРОТЕКС»

| Код в-ва | Название вещества | Обнаруженная величина, г/с |
| --- | --- | --- |
| 301 | Диоксид азота | 0,008809 |
| 304 | Оксид азота | 0,069514 |
| 337 | Оксид углерода | 0,278308 |
| 330 | Диоксид серы | 0,005742 |
| 703 | Бенз/а/пирен | ниже предела обнаружения (менее 0,05 мкг/м3) ПДКрз. = 0,00015 мг/м3 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,007254 |

* Если при проведении измерений концентрация ЗВ, присутствующего (в соответствии с технологическим процессом) в выбросах ИЗА, оказалась меньше нижнего предела диапазона определения, установленного в применяемой методике измерений, то для организованных источников:

- концентрация считается равной половине нижнего предела диапазона измерения методики, если он не меньше 0,5 ГН р.з., где ГН р.з.- значение гигиенического норматива (ГН) предельно допустимой среднесменной концентрации измеряемого ЗВ в воздухе рабочей зоны, если среднесменная ПДК не установлена, то максимально- разовая ПДК или ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) ЗВ в воздухе рабочей зоны;

- концентрация ЗВ полагается  равной  нулю,  если  нижний  диапазон  методики  ее  измерения  меньше  0,5 ГН р.з.

Учет трансформации поступающих в атмосферу вредных веществ в более токсичные (п.2.2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С.Пб. 2012) приведен ниже.

Молярная масса, г/моль

| NO - | 30 |
| --- | --- |
| NO2 - | 46 |

| Максимально-разовый выброс по Методике | NO | 0,069514 |
| --- | --- | --- |
|  | NO2 | 0,008809 |

| Пересчет | Оксиды азота / в пересчете на NO2 | 0,12 |
| --- | --- | --- |
| Итого, г/с | NO | 0,015002 |
|  | NO2 | 0,092318 |

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ на выходе из трубы сведены в таблицу 7.1.2.2.

Таблица 7.1.2.2 – Расчет выбросов от установки «ПИРОТЕКС»

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | диоксид азота | 0,092318 | 2,392883 |
| 304 | оксид азота | 0,015002 | 0,388852 |
| 330 | диоксид серы | 0,005742 | 0,148833 |
| 337 | оксид углерода | 0,278308 | 7,213743 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,276 10-8* | 3,31 10-7 * |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,007254 | 0,18802368 |

* - концентрация бенз(а)пирена принята равной половине нижнего предела диапазона измерения методики

ИЗА 0002. Труба после рукавного фильтра

Участок выгрузки отходов после пиролиза работает 24 часа в сутки, 7200 ч/год. Для очистки воздуха установлен рукавный фильтр со степенью очистки не менее 90 %.

На выходе из трубы были проведены замеры и оформлены протоколы КХА промвыбросов филиалом ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», аттестат аккредитации

№ RA.RU.517773 от 02.02.2016.

Максимально разовые выбросы ЗВ (Мзв), для организованного источника ИЗА рассчитывается по результатам определения концентраций эколого ЗВ и параметров ГВС на выходе из ИЗА по формуле п. 1.8 «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2012 г.:

M ЗВ

0 , 273

г

 С

 V



ЗВ	T  273



в

1  

1

 1, 243

 K

t

 10  3

- определенная по результатам измерений концентрация ЗВ в газовоздушной смеси на выходе из ИЗА: масса ЗВ, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях;

Тг(ºС)	- температура ГВС на выходе из ИЗА;

V1(м3/c)	-	полный объем ГВС (включая объем водяных паров), выбрасываемой в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду при температуре ГВС, Тг(°С);

ρв	-	концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях.

Кt	-	коэффициент,	учитывающий	длительность,	τ(мин),	выброса;	он

определяется по формуле:

	1	при



τ  20

мин .

К t   τ ( мин )

при

τ  20

мин .

	20

Kt=1,0 (оборудование работало более 20 минут).

Валовые выбросы вредных (загрязняющих) веществ с использованием данных инструментальных измерений рассчитываются по формуле:

Мi =gi х Т х 3600 х 10-6 , т/год, где:   gi – массовый расход i-го загрязняющего вещества, г/с; Т – время работы технологического оборудования в год, часы.

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ на выходе из трубы сведены в таблицу 7.1.2.3.

Таблица 7.1.2.3 – Расчет выбросов от рукавного фильтра

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) |  | Степень очистки, % | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,401291 | 0,033569 | 91,63 | 2,392883 |

ИЗА 0003. Маломощный дизель-генератор

В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества.

В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 7.1.2.2

Таблица 7.1.2.2 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0114444 | 0,115089 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0018597 | 0,018702 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0009722 | 0,010037 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0015278 | 0,015055 |
| 337 | Углерод оксид | 0,01 | 0,100368 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,8056·10-8 | 0,0000002 |

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 1325 | Формальдегид | 0,0002083 | 0,002007 |
| 2732 | Керосин | 0,005 | 0,050184 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 7.1.2.3.

Таблица 7.1.2.3 - Исходные данные для расчета

| Данные | Мощнос ть, кВт | Расход топлива, т/год | Удельный расход, г/кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ДГУ. Группа А. Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта. | 5 | 3,3456 | 250 |

Максимальный	выброс	i-го	вещества	стационарной	дизельной	установкой определяется по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с	(1.1.1) где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной

дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;

PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт; (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.

Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле (1.1.2):

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год	(1.1.2) где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе

стационарной	дизельной	установки	с	учетом	совокупности	режимов,	составляющих эксплуатационный цикл, г/кг;

GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т; (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):

GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с	(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт · ч.

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):

QОГ = GОГ / γОГ, м³/с	(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):

γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³	(1.1.5) где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31

кг/м³;

TОГ - температура отработавших газов, К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от

стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ДГУ

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

M = (1 / 3600) · 8,24 · 5 = 0,011444 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 3,3456 = 0,115089 т/год.

Азот (II) оксид (Азота оксид)

M = (1 / 3600) · 1,339 · 5 = 0,00186 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 3,3456 = 0,018702 т/год.

Углерод (Сажа)

M = (1 / 3600) · 0,7 · 5 = 0,000972 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 3 · 3,3456 = 0,010037 т/год.

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

M = (1 / 3600) · 1,1 · 5 = 0,001528 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 3,3456 = 0,015055 т/год.

Углерод оксид

M = (1 / 3600) · 7,2 · 5 = 0,01 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 30 · 3,3456 = 0,100368 т/год.

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

M = (1 / 3600) · 0,000013 · 5 = 1,8056·10-8 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 3,3456 = 0,0000002 т/год.

Формальдегид

M = (1 / 3600) · 0,15 · 5 = 0,000208 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 3,3456 = 0,002007 т/год.

Керосин

M = (1 / 3600) · 3,6 · 5 = 0,005 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 15 · 3,3456 = 0,050184 т/год.

ИЗА № 6001 – Бункеры отходов, принимаемых на пиролиз

Бункеры с нефтесодержащими отходами

Расчет выброса загрязняющих веществ от хранения исходного сырья, загрязненного нефтепродуктом, выполнен в соответствии с «Методикой по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий нефтепродуктообеспечения ООО «НК «Роснефть». Астрахань, 2003 г.

Годовой выброс (т/год) углеводородов в атмосферу определяется по формуле:

G = 8760qКF10-6

Где: q - количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности объектов очистных сооружений при среднегодовой температуре воздуха, г/м2ч;

К - коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения. Значения коэффициента К приведены в таблице.

Значение коэффициента К в зависимости от степени укрытия поверхности испарения

| Степень укрытия поверхности, % | К | Степень укрытия поверхности, % | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 55 | 0,68 |
| 10 | 0,96 | 60 | 0,63 |
| 15 | 0,94 | 65 | 0,57 |
| 20 | 0,91 | 70 | 0,50 |
| 25 | 0,88 | 75 | 0,42 |
| 30 | 0,85 | 80 | 0,36 |
| 35 | 0,82 | 85 | 0,28 |
| 40 | 0,79 | 90 | 0,21 |
| 45 | 0,76 | 95 | 0,15 |
| 50 | 0,72 | 100 | 0,10 |

F - площадь поверхности испарения, м2.

Максимальный выброс (г/с) углеводородов в атмосферу определяется по формуле:

q cp  F

M    K

3600

Где: qcp - среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха:

q д н  t д н  q н  t н

q cp  

24

где: qдн, qн - количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное время, г/м2ч;

tдн, tн - число дневных и ночных часов в сутки в летний период.

Нормирование выбросов паров нефтепродуктов проводится в соответствии с Приложением 14 Дополнения по строке «сырая нефть» (либо по сумме долей пропорциональных вкладам соответствующих «прямогонных бензиновых фракций» - в зависимости от наличия необходимой для расчета исходной информации).

Ориентировочные данные о количестве углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности (q, г/м2ч) при различных температурах, приведены ниже.

| Температура, °С | Нефтеловушка открытая | Пруд-отстойник |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,294 | 0,053 |
| 10 | 3,158 | 0,236 |
| 20 | 7,267 | 0,840 |
| 30 | 15,603 | 2,519 |
| 40 | 131,790 | 6,575 |

Исходные данные:

- площадь испарения – 240 м2;

- температура воздуха в летний период: дневная - + 26 °С, ночная - + 20 °С;

- число дневных часов – 16, ночных – 8;

- среднегодовая температура воздуха – 11,34 °С;

- скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью испарения – 0,5 м/с. Степень укрытия поверхности испарения – 100 %.

Выброс углеводородов от открытых поверхностей очистных сооружений происходит при наличии пленки нефтепродуктов, масла на поверхности.

Годовой выброс углеводородов в атмосферу составит:

(                                              )

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2поверхности в летний период, составит

Максимальный выброс углеводородов в атмосферу составит:

Результаты расчета выбросов

| Производство, цех | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код вещества | Наименование вещества | концентрация | г/сек | т/год |
| бункеры хранения нефтесодержащих отходов | - | Всего | 100 | 0,0707 | 0,781 |
|  | 415 | Углеводороды С1-С5 | 72,46 | 0,05122922 | 0,0004001 |
|  | 416 | Углеводороды С6-С10 | 26,8 | 0,0189476 | 0,000147981 |
|  | 602 | Бензол | 0,35 | 0,00024745 | 1,93258E-06 |
|  | 621 | Толуол | 0,22 | 0,00015554 | 1,21477E-06 |
|  | 616 | Ксилол | 0,11 | 0,00007777 | 6,07384E-07 |
|  | 333 | Сероводород | 0,06 | 0,00004242 | 3,313E-07 |

ИЗА № 6002 – Работа вилочного погрузчика

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автопогрузчиков в период движения по территории, во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.

Расчет выбросов от автопогрузчиков на автомобильной базе выполнен с применением удельных показателей выбросов для грузовых автомобилей, аналогичных базе автопогрузчиков.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автопогрузчиков, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0087481 | 0,091951 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0014216 | 0,014942 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0010102 | 0,01064 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,001733 | 0,018219 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0241963 | 0,253062 |
| 2732 | Керосин | 0,0038852 | 0,040719 |

Расчет выполнен для площадки работы автопогрузчиков. Количество расчѐтных дней холодного периода – .

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наимено вание автопогр узчика | Тип автомобиля аналогичног о базе автопогрузч ика | Коли честв о | Рабо чая скор ость, км/ч | Кол- во рабо чих дней | Время работы одного автопогрузчика |  |  |  |  |  |  | Эко конт роль | Одн овре мен ност ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в течении суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | без нагру зки | под нагруз кой | холос той ход | без нагр узки | под нагру зкой | холо стой ход |  |  |
| Вилочны й погрузчи к | Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, дизель | 1 (1) | 10 | 365 | 8 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 13 | 12 | 5 | - | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1) где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы под нагрузкой,

г/мин;

mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя погрузчика k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин; tНАГР. - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин; tХХ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, мин;

Nk - наибольшее количество погрузчиков k-й группы, одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

При этом для перевода величины удельного выброса загрязняющего вещества при пробеге автомобилей mL ik ( г/км) в величину mДВ ( г/км) использовалась рабочая скорость автопогрузчика ( км/ч).

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения погрузчиков разных групп.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями на холостом ходу снижаются, поэтому и должны пересчитываться по формуле (1.1.2):

m'ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин	(1.1.2) где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.

Расчет валовых выбросов k-го вещества осуществляется по формуле (1.1.3):

-6

k

Mi = ∑ k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10 , т/год	(1.1.3)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех погрузчиков k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех погрузчиков k-й группы, мин;

t'ДВ – суммарное время работы двигателей всех погрузчиков k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе автомобилей, аналогичных базе автопогрузчиков, приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип автомобиля | Загрязняющее вещество | Движение, г/км | Холостой ход, г/мин | Экок онтро ль, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 5 до 8 т, дизель | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2,8 | 0, 8 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,455 | 0,078 | 1 |
|  | У лерод (Сажа) | 0,35 | 0,03 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,56 | 0,09 | 0,95 |
|  | У лерод оксид | 6,2 | 2,8 | 0,9 |
|  | Керосин | 1 1 | 0,35 | 0,9 |

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Вилочный погрузчик

G301 = (2,8 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 2,8 · 10 · 12 / 60 + 0,48 · 5) · 1 / 1800 = 0,0087481 г/с;

M301 = (2,8 · 10 · 365 · 3,5 · 1 + 1,3 · 2,8 · 10 · 365 · 3,2 · 1 + 0,48 · 365 · 1,3 · 60 · 1) · 10-6 =

0,091951 т/год;

G304 = (0,455 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,455 · 10 · 12 / 60 + 0,078 · 5) · 1 / 1800 = 0,0014216 г/с;

M304 = (0,455 · 10 · 365 · 3,5 · 1 + 1,3 · 0,455 · 10 · 365 · 3,2 · 1 + 0,078 · 365 · 1,3 · 60 · 1) · 10-6 =

0,014942 т/год;

G328 = (0,35 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,35 · 10 · 12 / 60 + 0,03 · 5) · 1 / 1800 = 0,0010102 г/с;

M328 = (0,35 · 10 · 365 · 3,5 · 1 + 1,3 · 0,35 · 10 · 365 · 3,2 · 1 + 0,03 · 365 · 1,3 · 60 · 1) · 10-6 =

0,01064 т/год;

G330 = (0,56 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,56 · 10 · 12 / 60 + 0,09 · 5) · 1 / 1800 = 0,001733 г/с;

M330 = (0,56 · 10 · 365 · 3,5 · 1 + 1,3 · 0,56 · 10 · 365 · 3,2 · 1 + 0,09 · 365 · 1,3 · 60 · 1) · 10-6 =

0,018219 т/год;

G337 = (6,2 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 6,2 · 10 · 12 / 60 + 2,8 · 5) · 1 / 1800 = 0,0241963 г/с;

M337 = (6,2 · 10 · 365 · 3,5 · 1 + 1,3 · 6,2 · 10 · 365 · 3,2 · 1 + 2,8 · 365 · 1,3 · 60 · 1) · 10-6 = 0,253062

т/год;

G2732 = (1,1 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 1,1 · 10 · 12 / 60 + 0,35 · 5) · 1 / 1800 = 0,0038852 г/с;

M2732 = (1,1 · 10 · 365 · 3,5 · 1 + 1,3 · 1,1 · 10 · 365 · 3,2 · 1 + 0,35 · 365 · 1,3 · 60 · 1) · 10-6 =

0,040719 т/год.

ИЗА № 6003 – Внутренний проезд

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей, перемещающихся по территории предприятия.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведена в таблице 7.1.2.11.

Таблица 7.1.2.11 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0000889 | 0,000351 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0000144 | 0,000057 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0000083 | 0,000033 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000015 | 0,000059 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0001694 | 0,00067 |
| 2732 | Керосин | 0,0000278 | 0,00011 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 7.1.2.12.

Таблица 7.1.2.12 - Исходные данные для расчета

| Наименование | Тип автотранспортного средства | Количество автомобилей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее в течение суток | максималь ное за 1 час |
| КАМАЗ | Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель | 3 | 1 |

Принятые	условные	обозначения,	расчетные	формулы,	а	также	расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Выбросы i-го вещества при движении автомобилей по расчѐтному внутреннему проезду MПР ik рассчитывается по формуле (1.1.1):

M	-6

k

ПР i = ∑ k=1mL ik · L · Nk · DР · 10 , т/год	(1.1.1)

где mL ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час г/км;

L - протяженность расчѐтного внутреннего проезда, км;

Nk - среднее количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчѐтному проезду в течении суток;

DР - количество расчѐтных дней.

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2):

k

Gi = ∑ k=1mL ik · L · N'k / 3600, г/c	(1.1.2)

где N'k – количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчѐтному проезду за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью проезда автомобилей.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге по расчѐтному проезду приведены в таблице 7.1.2.13.

Таблица 7.1.2.13 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип | Загрязняющее вещество | Пробег, г/км |
| --- | --- | --- |
| Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель | Азота диоксид (Азот (IV) ксид) | 3,2 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0 52 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,3 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид серн стый) | 0,54 |
|  | Углерод оксид | 6 1 |
|  | Керосин | 1 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год: КАМАЗ

M301 = 3,2 · 0,1 · 3 · 366 · 10-6 = 0,000351;

M304 = 0,52 · 0,1 · 3 · 366 · 10-6 = 0,000057;

M328 = 0,3 · 0,1 · 3 · 366 · 10-6 = 0,000033;

M330 = 0,54 · 0,1 · 3 · 366 · 10-6 = 0,000059;

M337 = 6,1 · 0,1 · 3 · 366 · 10-6 = 0,00067;

M2732 = 1 · 0,1 · 3 · 366 · 10-6 = 0,00011.

Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с: КАМАЗ

G301 = 3,2 · 0,1 · 1 / 3600 = 0,0000889;

G304 = 0,52 · 0,1 · 1 / 3600 = 0,0000144;

G328 = 0,3 · 0,1 · 1 / 3600 = 0,0000083;

G330 = 0,54 · 0,1 · 1 / 3600 = 0,000015;

G337 = 6,1 · 0,1 · 1 / 3600 = 0,0001694;

G2732 = 1 · 0,1 · 1 / 3600 = 0,0000278.

Из результатов расчѐтов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.

ИЗА № 6005– Емкость накопления пиролизного топлива (

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. Климатическая зона – 3.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0000871 | 0,0000012 |
| 2754 | Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) | 0,0180518 | 0,000259 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Продукт | Количество за год, т/год |  | Конструкция резервуара | Производ ительнос ть насоса, м³/час | Объем одного резерву ара, м³ | Количе ство резерву аров | Одно врем енно сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bоз | Bвл |  |  |  |  |  |
| Пиролизное топливо. Б. | 262,5 | 262,5 | Буферная | 100 | 10 | 1 | + |

| Продукт | Количество за год, т/год |  | Конструкция резервуара | Производ ительнос ть насоса, м³/час | Объем одного резерву ара, м³ | Количе ство резерву аров | Одно врем енно сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bоз | Bвл |  |  |  |  |  |
| температура жидкости не превышает 30 °С по сравнению с температурой воздуха |  |  | емкость |  |  |  |  |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1):

p	ч

M = (C1 · Kmax  · Vmax ) / 3600, г/с	(1.1.1) Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2):

p

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmax  · 10-6 + Gхр · Kнп · N, т/год	(1.1.2)

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне- летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, т;

p

Kmax - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8;

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов в одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13;

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;

N - количество резервуаров.

Значение коэффициента Kгорр для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по формуле (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта.

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Пиролизное топливо

M = 6,53 · 0,1 · 100 / 3600 = 0,0181389 г/с;

G = (4,96 · 262,5 + 4,96 · 262,5) · 0,1 · 10-6 + 0 · 0,0043 · 1 = 0,0002604 т/год.

333 Дигидросульфид (Сероводород)

M = 0,0181389 · 0,0048 = 0,0000871 г/с;

G = 0,0002604 · 0,0048 = 0,0000012 т/год.

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)

M = 0,0181389 · 0,9952 = 0,0180518 г/с;

G = 0,0002604 · 0,9952 = 0,000259 т/год.

ИЗА № 6005– Емкость накопления пиролизного топлива

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. Климатическая зона – 3.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0000871 | 0,0000012 |
| 2754 | Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) | 0,0180518 | 0,000259 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице

1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Продукт | Количество за год, т/год |  | Конструкция резервуара | Производ ительнос ть насоса, м³/час | Объем одного резерву ара, м³ | Количе ство резерву аров | Одно врем енно сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bоз | Bвл |  |  |  |  |  |
| Пиролизное топливо. Б. температура жидкости не превышает 30 °С по сравнению с температурой воздуха | 262,5 | 262,5 | Буферная емкость | 100 | 60 | 1 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1):

p	ч

M = (C1 · Kmax  · Vmax ) / 3600, г/с	(1.1.1) Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2):

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, т/год	(1.1.2)

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне- летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, т;

p

Kmax - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8;

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов в одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13;

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;

N - количество резервуаров.

Значение коэффициента Kгорр для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по формуле (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта.

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Пиролизное топливо

M = 6,53 · 0,1 · 100 / 3600 = 0,0181389 г/с;

G = (4,96 · 262,5 + 4,96 · 262,5) · 0,1 · 10-6 + 0 · 0,0043 · 1 = 0,0002604 т/год.

333 Дигидросульфид (Сероводород)

M = 0,0181389 · 0,0048 = 0,0000871 г/с;

G = 0,0002604 · 0,0048 = 0,0000012 т/год.

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)

M = 0,0181389 · 0,9952 = 0,0180518 г/с;

G = 0,0002604 · 0,9952 = 0,000259 т/год.

ИЗА № 6005– Емкость накопления пиролизного топлива

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей. Климатическая зона – 3.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 3,0489·10-8 | 1,234·10-10 |
| 2754 | Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) | 0,0000109 | 4,3957·10-8 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в

таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Продукт | Количество за год, т/год |  | Конструкция резервуара | Производ ительнос ть насоса, м³/час | Объем одного резерву ара, м³ | Количе ство резерву аров | Одно врем енно сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bоз | Bвл |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо. А. температура жидкости близка к температуре воздуха | 0,08 | 0,08 | Буферная емкость | 0,1 | 0,1 | 1 | + |

Принятые	условные	обозначения,	расчетные	формулы,	а	также	расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле

(1.1.1):

p	ч

M = (C1 · Kmax  · Vmax ) / 3600, г/с	(1.1.1) Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2):

p

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmax  · 10-6 + Gхр · Kнп · N, т/год	(1.1.2) где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и

весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, т;

p

Kmax - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8;

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов в одном резервуаре,

т/год, принимаются по Приложению 13;

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;

N - количество резервуаров.

Значение коэффициента Kгорр для газовой обвязки группы  одноцелевых резервуаров определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по формуле (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4) где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из

резервуаров жидкости.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта.

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Дизельное топливо

M = 3,92 · 0,1 · 0,1 / 3600 = 0,0000109 г/с;

G = (2,36 · 0,08 + 3,15 · 0,08) · 0,1 · 10-6 + 0 · 0,0029 · 1 = 4,408·10-8 т/год.

333 Дигидросульфид (Сероводород)

M = 0,0000109 · 0,0028 = 3,0489·10-8 г/с;

G = 4,408·10-8 · 0,0028 = 1,234·10-10 т/год.

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)

M = 0,0000109 · 0,9972 = 0,0000109 г/с;

G = 4,408·10-8 · 0,9972 = 4,3957·10-8 т/год.

    - Прогнозная оценка уровня загрязнения атмосферы

Прогнозное загрязнение воздушного бассейна в районе размещения объекта определено на основе расчета приземных максимальных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от источников выбросов всего предприятия, выполненных в соответствии с законами РФ №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г., "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 г., на основании ГОСТ 17.2.3.02-78, ОНД-86, и др. нормативных и методических документов.

В таблице 7.1.3.1 приводится перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмосферу, их количественная характеристика. Также в ней показаны значения максимально разовых ПДК (предельно допустимых концентраций), ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень воздействия) для всех загрязняющих веществ перечня в соответствии с документом «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух».

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год принята по сумме выбросов всех источников по годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и т.д. Валовый выброс всех вредных примесей составляет 13,468547 т/год.

Таблица 7.1.3.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 0,112600 | 2,600274 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДКм.р. | 0,4 | 3 | 0,018298 | 0,422553 |
| 328 | Углерод (Сажа) | ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 0,001991 | 0,02071 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 0,009018 | 0,182166 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДКм.р. | 0,008 | 2 | 0,000217 | 0,0000028 |
| 337 | Углерод оксид | ПДКм.р. | 5 | 4 | 0,312674 | 7,567843 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ОБУВ | 50 | - | 0,051230 | 0,000401 |

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | /по метану/ |  |  |  |  |  |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 /по гексану/ | ОБУВ | 60 | - | 0,018948 | 0,000148 |
| 602 | Бензол | ПДКм.р. | 0,3 | 2 | 0,000248 | 0,000002 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 0,000078 | 0,0000007 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | ПДКм.р. | 0,6 | 3 | 0,000156 | 0,0000013 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДКс.с. | 0,000001 | 1 | 1,276 10-8 | 3,31 10-7 |
| 1325 | Формальдегид | ПДКм.р. | 0,05 | 2 | 0,000209 | 0,002007 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0,008913 | 0,091013 |
| 2754 | Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.) | ПДКм.р. | 1 | 4 | 0,036104 | 0,000518 |
| 2902 | Взвешенные вещества (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов) | ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 0,040823 | 2,580907 |
| Всего веществ (16): |  |  |  |  | 0,6115018 | 13,468547 |
| в том числе твердых (3): |  |  |  |  | 0,0428138 | 2,6016172 |
| жидких и газообразных (13): |  |  |  |  | 0,568688 | 10,86693 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |
| 6035. Сероводород, формальдегид |  |  |  |  |  |  |
| 6043. Серы диоксид, сероводород |  |  |  |  |  |  |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |

Расчѐты загрязнения атмосферы выполнены по унифицированной программе расчѐта загрязнения атмосферы УПРЗА «Эко-центр» на ПЭВМ. Программа разработана в соответствии с нормативными документами Госкомгидромета и ОНД-86 и согласована с ГГО им. А. И. Воейкова в установленном порядке.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения площадки предприятия приняты по согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» (приложение 5). Для расчета рассеивания были выбраны максимальные концентрации из указанных Рекомендаций (таблица 7.1.3.2).

Таблица 7.1.3.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,254 |
| 330 | Сера диоксид | 0,015 |

| 301 | Азота диоксид | 0,083 |
| --- | --- | --- |
| 304 | Азота оксид | 0,044 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 4E-06 |
| 337 | Углерод оксид | 2,6 |
| 1325 | Формальдегид | 0,017 |
| 333 | Сероводород | 0,004 |

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен по наибольшим значениям, полученным с учетом неодновременности и нестационарности во времени работы.

При расчете рассеивания загрязняющих веществ учтены климатические особенности районов возможного размещения установок «ПИРОТЕКС», обеспечивающие наихудшие условия рассеивания.

Значение коэффициента, зависящего от температурной стратификации атмосферы А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, в соответствии с ОНД-86 принимается равным 250 (для районов Средней Азии южнее 40° с. ш., Бурятской АССР и Читинской области).

Коэффициент рельефа местности η принимается равным 1, т.к. установку допускается размещать на территории перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км.

Согласно п. 2.4 ОНД-86 следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха Тв (°С), равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНиП 23-01-99*. В соответствии с таблицей 4.1. СНиП 23-01-99* максимальная температура наружного воздуха наблюдается в г. Южно-Сухокумск республики Дагестан, и составляет +32,5 °С.

Расчет рассеивания и карты-схемы загрязнения атмосферного воздуха представлены в Приложении 9.

Расчет рассеивания показал, что на границе санитарно-защитной зоны расчетные приземные концентрации не превысят установленные санитарные нормы по всем рассматриваемым веществам и группе суммации (таблица 7.1.3.3).

Таблица   7.1.3.3   -   Перечень   источников,   дающих   наибольшие   вклады   в	уровень загрязнения атмосферы

| Код и наименование вещества | Номер контрол ьной точки | Допусти мый вклад, СДпр.j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилой зоне |  | на границе сан.- защитной (эко- защитной) зоны |  | № источник а на карте- схеме | % вклада |  |
|  |  |  | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301. Азота диоксид | 1 | - | - | - | 0,36 | 0,5 | 0001 | 20,1 | Труба после скруббера |
|  |  |  |  |  |  |  | 6002 | 4,4 | Работа погрузчика |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 2,8 | Труба дизель- генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | 6003 | 0,043 | Внутренний проезд |
| 304. Азота оксид | 1 | - | - | - | 0,10 6 | 0,11 7 | 0001 | 6,9 | Труба после скруббера |
|  |  |  |  |  |  |  | 6002 | 1,53 | Работа погрузчика |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,96 | Труба дизель- генератора |
| 328. Сажа | 1 | - | - | - | - | 0,00 4 | 0003 | 51 | Труба дизель- генератора |
| 330. Сера диоксид | 1 | - | - | - | 0,02 8 | 0,03 3 | 0001 | 7,5 | Труба после скруббера |
|  |  |  |  |  |  |  | 6002 | 5,3 | Работа погрузчика |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 2,23 | Труба дизель- генератора |
| 333. Сероводород | 4 | - | - | - | 0,49 | 0,51 | 6004 | 1,2 | Промежуточная емкость с пиролизным топливом |
|  |  |  |  |  |  |  | 6005 | 1,19 | Емкость накопления пиролизного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  | 6001 | 0,47 | Склад отходов, принимаемых на пиролиз |
| 337. Углерод оксид | 1 | - | - | - | 0,51 | 0,53 | 0001 | 2,3 | Труба после скруббера |
|  |  |  |  |  |  |  | 6002 | 0,45 | Работа погрузчика |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,084 | Труба дизель- генератора |
| 2732. Керосин | 2 | - | - | - | - | 0,00 3 | 6002 | 62,8 | Работа погрузчика |

| Код и наименование вещества | Номер контрол ьной точки | Допусти мый вклад, СДпр.j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилой зоне |  | на границе сан.- защитной (эко- защитной) зоны |  | № источник а на карте- схеме | % вклада |  |
|  |  |  | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2754. Алканы C12- 19 | 4 | - | - | - | - | 0,02 | 6005 | 50,9 | Емкость накопления пиролизного топлива |
| 2902. Взвешенные вещества | 1 | - | - | - | 0,5 | 0,52 | 0002 | 3,46 | Труба после рукавного фильтра |
|  |  |  |  |  |  |  | 0001 | 0,445 | Труба после скруббера |
| 6043. Серы диоксид, сероводород | 4 | - | - | - | 0,49 | 0,51 | 6004 | 1,2 | Промежуточная емкость с пиролизным топливом |
|  |  |  |  |  |  |  | 6005 | 1,19 | Емкость накопления пиролизного топлива |
|  |  |  |  |  |  |  | 0001 | 0,47 | Труба после скруббера |
|  |  |  |  |  |  |  | 6001 | 0,47 | Склад отходов, принимаемых на пиролиз |
|  |  |  |  |  |  |  | 6002 | 0,324 | Работа погрузчика |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,134 | Труба дизель- генератора |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | 1 | - | - | - | 0,36 | 0,5 | 0001 | 12,9 | Труба после скруббера |
|  |  |  |  |  |  |  | 6002 | 3 | Работа погрузчика |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 1,83 | Труба дизель- генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | 6003 | 0,029 | Внутренний проезд |

Значения максимальных расчетных концентраций по всем веществам не превышают санитарных норм на границе СЗЗ.

Карта-схема с нанесением источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух представлена на рисунке 7.1.3.1.

Рисунок 7.1.3.1 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ

  - Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды

Характеристика источников воздействия на поверхностные и подземные воды

Установка «ПИРОТЕКС» размещается исключительно на территории площадки, которая  в свою очередь не расположена в границах водоохранных зон водных объектов, прибрежных защитных полос, зон первого-третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения, на заболачиваемых и подтопляемых территориях, в границах особо охраняемых природных территорий, в пределах мест расположения редких и охраняемых видов растений и животных, на пути миграции животных, в котлованах, на территориях объектов с нормируемыми показателями качества среды: территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев, домов отдыха, стационарные лечебно- профилактические учреждения, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Т. о. прямое воздействие установки на поверхностные и подземные воды исключено.

При работе установки «ПИРОТЕКС» возможно косвенное воздействие на поверхностные и подземные воды:

- загрязнение водных объектов веществами, содержащимися в поверхностном стоке с площадки размещения установки;

- загрязнения осадками, выпадающими на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загрязняющие вещества от выбросов при работе установки «ПИРОТЕКС».

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Для пиролиза отходов на установке «ПИРОТЕКС» не требуется использование воды. Т.о. при эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» не образуется производственных сточных вод.

Отходящие дымовые газы от установки «ПИРОТЕКС» проходят очистку на скруббере мокрой очистки путем орошения известковым раствором или 10% водным раствором, после чего выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. Степень очистки в скруббере составляет не менее 95 %. Кислые газы захватываются каплями жидкости и оседают на дно. На выходе скруббера мокрой очистки отходящих газов предусмотрен набор пластин-каплеотбойников, на которых конденсируются водяные пары, тем самым предотвращается их попадание в атмосферу вместе с очищенным газом. Сконденсированные частицы стекают на дно скруббера. Скруббер оснащен циркуляционным насосом подающим жидкость со дна скруббера на распылители. По мере накопления осадка, производится очистка скруббера. Объем воды для заполнения скруббера составляет 1 м3. Частично испаряющаяся вода компенсируется подпиткой. Расход воды на подпитку составляет 0,6 м³/час.

Таким образом, расход воды на очистку отходящих газов в скруббере составит 14,4 м3/сут, или 4320 м3/год.

Данный объем потребляемой воды является безвозвратным, так как полностью испаряется в скруббере.

При использовании установки на площадке с централизованным водоснабжением, вода на хоз.-бытовые нужды берется из существующей сети водопровода. При отсутствии системы централизованного водоснабжения используется привозная вода. Расчетная потребность предприятия   по   воде   на   хозяйственно-бытовые   нужды    составляет    0,55    м3/сут,   0,20075 тыс. м3/год.

Для площадки с централизованной системой канализации сточные воды отводятся в существующие сети канализации. При отсутствии централизованного отведения хозяйственно- бытовых сточных вод отводится в емкость-накопитель, расположенную на территории площадки, а затем вывозится на очистные сооружения.

Для обеспечения сбора поверхностного стока площадки по периметру должны быть выполнены обваловка в виде насыпного вала, а также дренаж, здание, строение, сооружение должно иметь водонепроницаемую кровлю, оборудованную водостоками с последующим направлением поверхностного стока в существующую или проектируемую сеть ливневой канализации, которая должна быть оборудована сертифицированными очистными сооружениями, обеспечивающих очистку поверхностного стока до ПДК, предъявляемых к

качеству стока в каждом конкретном случае размещения установки в зависимости от характера водоотведения (как правило, до предельно-допустимых концентраций водоемов рыбохозяйственного назначения). При недостаточной мощности существующих очистных сооружений необходимо предусмотреть увеличение производительности ЛОС.

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного или засоленного снега, различного вида мусора, стройматериалов, грунта и т.д. на площади зеленых насаждений. Образующийся в зимний период снег должен быть вывезен на специализированные сооружения (снеготаялки).

При расчете количества поверхностного стока учитывался населенный пункт на территории Российской Федерации с наибольшим количеством выпадающих осадков. Расчет выполнен для Красной Поляны (Краснодарский край). Данные для расчета приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

Расчета объемов поверхностного стока (версия 2.0)

Программа реализует методики:

"Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты" ФГУП "НИИ ВОДГЕО"

Фирма "Интеграл" 2011-2012 г.

Пользователь: ООО "РПН-Сфера" Регистрационный номер: 02-17-0262

Адрес: Краснодар

Результаты расчѐтов

Определение среднегодовых объѐмов сточных вод

Годовой слой осадков, мм: 1954

Слой осадков за тѐплое время года (hд), мм: 956 Слой осадков за холодное время года (hт), мм: 998

Характеристики поверхности:

| Тип поверхности | Площадь (F), Га | Коэффициент стока (Kд) | F*Kд |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0.3245 | 0.7 | 0.22715 |

Расчет

Среднегодовой поверхностный сток (Wг) формируется из дождевого (Wд), талого (Wт) и поливомоечного (Wм) стоков.

Wг=Wд+Wт+Wм= 4114.6600 м3

Среднегодовой объѐм дождевого стока (Wд): Wд=10*hд*F*(Kдi*Fi)/F= 2171.5540 м3 Площадь водосбора (F): 0.3245 га

Сумма произведений площади сброса и коэффициентов стока (Kдi*Fi): 0.22715 га Среднегодовой объѐм талового стока определяется по формуле: (Wт): Wт=10*hт*F*Kт= 1943.1060 м3

Площадь водосбора (F): 0.3245 га Коэффициент талого стока (Kт): 0.6

Среднегодовой объѐм поливомоечного стока определяется по формуле: (Wм): Wм=10*m*k*Fм*м= 0.0000 м3

Удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1.2-1.5 л/м2) (m): л/м2

Площадь твердого покрытия, подвергающегося мойке (Fм): 0 м2

Среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150) (k): 0 Коэффициент поливомоечного стока (принимают равным 0.5) (м): 0.5

Расчет количества загрязняющих веществ в ливневых водах выполнен в соответствии с

«Методическими указаниями по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты». Результаты расчета представлены в таблице 7.2.1.

Таблица – 7.2.1 – Количество загрязняющих веществ в ливневых водах

| Вид сточных вод | Расход сточных вод, м3/год | Загрязняющие вещества | Концентрация загрязнений, мг/дм3 | Количество загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ливневые воды | 4114,66 | ВВ | 2000 | 8,22932 |
|  |  | Нефтепродукты | 60 | 0,2469 |
|  |  | БПК полн. | 210 | 0,8641 |
|  |  | ХПК | 500 | 2,0573 |

Баланс	водопотребления	и	водоотведения	рассчитан	согласно	СНиП	2.04.01-85

«Внутренний водопровод и канализация зданий» и представлен в таблице 7.2.2.

Эксперт в области

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

экологической безопасности

83

Таблица 7.2.2 - Баланс водопотребления и водоотведения

| № п/п | Наименовани е водопот- ребителей | Количество | Обоснование нормы | Норма потребления | Расчетное водопотребление |  |  | Расчетное водоотведение |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | куб.м/сут | куб.м/мес | куб.м/год | куб. м/суг | куб.м/мес | куб.м/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Хозяйственно-питьевое водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работающие | 2 чел./дн. 31 раб.дн./мес. 365 раб. дн ./год | СНиП 2.04.01-85* Прил.3, п.31 | 25/чел.х см. | 0,050 | 1,550 | 18,25 | 0,050 | 1,550 | 18,25 |  |
| 2 | Работающие | 1 душевая сетка. 31 раб.дн./мес. 365 раб. дн ./год | СНиП 2.04.01-85* Прил.2, п.12 | 500 л/д с. | 0,5 | 15,5 | 182,5 | 0,5 | 15,5 | 182,5 |  |
| Итого хозяйственно-питьевое водопотребление и водоотведение: |  |  |  |  | 0,55 | 17,05 | 200,75 | 0,55 | 17,05 | 200,75 |  |
| Производственное водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скруббер | 1 ед., 300 д/год. | Техническая документация | 0,6 м3/ч | 14,4 | - | 4320 | - | - | - | Безвозвратн ые потери |
| Итого производственное водопотребление и водоотведение: |  |  |  |  | 14,4 | - | 4320 | - | - | - |  |
| Поверхностный сток с территории объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Территория предприятия | 0,3245 га | - | - | 11,061 | 342,889 | 4114,66 | 11,061 | 342,889 |  |  |
| Итого поверхностного стока: |  |  |  |  | 11,061 | 342,889 | 4114,66 | 11,061 | 342,889 | 4114,66 |  |

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности

  - Оценка акустического воздействия объекта, вибрации, электромагнитного и ионизирующего излучений

Источниками вибраций на предприятиях являются технологическое оборудование, машины, средства транспорта и другое оборудование. По способу передачи на человека различают:

- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека;

- локальную вибрацию, передающуюся через руки человека.

Технологическая вибрация по месту действия подразделяется на следующие типы: а) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

б) на рабочих местах, на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещениях, где нет машин, генерирующих вибрацию;

в) на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещения для работников умственного труда.

По направлению действия вибрацию подразделяют в соответствии с направлением  осей ортогональной системы координат:

Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека.

Локальная вибрация передается через руки человека, или воздействует на ноги сидячего и на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов (ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность).

Согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, мероприятия по защите от шума направлены на достижение нормативных уровней шума в помещениях жилых, общественных, производственных зданий. При разработке настоящего раздела учтены требования следующих нормативных и методических документов:

- ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 1997 г.;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума», 1978 г.;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», М,. 2004 г.

- Справочник проектировщика. Ч II. Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Гл.17. Борьба с шумом установок вентиляции и кондиционирования воздуха., 1977 г.

- Справочник проектировщика. Защита от шума. Стройиздат, 1974 г.

- Пособие к МГСН 2.04-79. Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий. М., Мосархитектура, 1999.

Акустический расчет уровней шума выполняется в следующей последовательности:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

- выбор расчетных точек;

- определение путей распространения шума от источника до расчетной точки;

- определение ожидаемых уровней шума в расчетной точке.

На площадке имеются следующие источники шума:

- измельчитель отходов,

- дизель-генератор,

- погрузочно-разгрузочные работы,

- компрессор,

- автотранспорт,	осуществляющий	доставку	отходов	и	вывоз	образующегося высокоуглеродистого остатка.

Шумовые характеристики оборудования, машин и механизмов приняты в соответствии с

«Каталогом шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77), а также согласно паспортным данным.

Источниками шума, проникающего из помещения на территорию, будут являться:

- погрузчик,

- вентиляторы градирни,

- горелки пиролизной печи,

- насос пиролизной жидкости,

- вентилятор дымовых газов,

- вентилятор пиролизного газа,

- вентиляторы охладителя тиглей,

- консольноповоротный кран,

- вентилятор рукавного фильтра,

- вибросито,

- ленточный конвейер.

В качестве источников излучения шума, проникающего из помещения на территорию, взяты дверные проемы. Расчет проникающего шума выполнен согласно СНиП 23-03-2003.

«Защита от шума», реализованной в расчетном модуле «Расчет шума, проникающего из помещения на территорию» (версия 1.0) фирмы «Интеграл» и представлен в приложении 10.

Других источников шума на территории нет.

Автостоянки для сотрудников на территории предприятия не предусмотрены.

Расчет уровня шума производился в 4 расчетных точках на границе санитарно- защитной зоны. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленная санитарно-защитная зона для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. т/год принимается равной 500 м.

Для источников, находящихся на открытых площадках, рассчитывается направление распространения шума по сторонам света.

В приложении 10 представлен расчет уровня звука от промплощадки размещения установки «ПИРОТЕКС».

Нормирование производилось в соответствии с допустимыми уровнями звукового давления, эквивалентными и максимальными уровнями звука проникающего шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и МУК 4.3.2194-07. Нормативы приведены в табл. 7.3.1

Таблица 7.3.1

| Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентные уровни звука, Lр дБА | Макс. уровень звука , LA дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 7-23 ч. | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| 23-7 ч. | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

Расчет акустического воздействия предприятия проведен для ночного (наихудшее положение – работа всего шумящего оборудования одновременно) времени суток.

Оценка шумового воздействия в данном проекте проведена относительно допустимых санитарных норм по шуму в ночное время суток с 23-7 часов. Учитывая изложенное, санитарно-защитная зона объекта будет определяться расстоянием, на котором эквивалентный уровень звука будет снижаться до 45 дБА, а максимальный до 60 дБА. – в ночное время.

По картограммам определены границы допустимых уровней звукового давления в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 .

Из результатов акустических расчетов следует, что шумовое воздействие объекта является допустимым и не приведет к превышению санитарных норм по шуму на границе санитарно-защитной зоны (500 м)

Вибрационное воздействие

При	эксплуатации	установки	«ПИРОТЕКС»	вибрационное	воздействие	на окружающую среду и обслуживающий персонал носит ничтожно малый характер.

Электромагнитное и ионизирующее излучение

При   эксплуатации	установки «ПИРОТЕКС» электромагнитное и ионизирующее излучение на окружающую среду и обслуживающий персонал не оказывается.

  - Оценка воздействия отходов объекта на состояние окружающей среды

Пиролизу на установке «ПИРОТЕКС» подлежат отходы, приведенные в таблице 3.2.4.

Отходы принимаются на пиролиз только при наличии оформленных в установленном порядке паспортов опасных отходов III-V классам опасности, а в случае его отсутствия - протоколов анализов аккредитованной лаборатории, подтверждающих класс опасности, радиологическую безопасность и физико-химические свойства отхода.

Принимаемые отходы проходят входной радиационный контроль на соответствие

«Временным критериям по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма-излучающие радионуклиды», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 05.06.1992 г. № 01-19/5-11

Для проведения входного радиационного контроля поступающих на пиролиз отходов выделяют специальную контрольную площадку, по возможности, с минимальным природным фоном (не более 30 мкР/ч). Ежедневно до начала приемки отходов измеряют значение  фоновых показаний всех используемых для производственного радиационного контроля приборов в центре пустой контрольной площадки. При этом датчик радиометра держат в вытянутой в сторону руке на высоте приблизительно 1 м над поверхностью контрольной площадки.

Каждое транспортное средство с отходами помещают на контрольную площадку и подвергают входному радиационному контролю. Для этого проводят контроль вдоль наружных поверхностей транспортного средства по линиям, параллельным поверхности земли с шагом между линиями 0,5 м. При этом, датчик радиометра перемещают вдоль каждой линии на расстоянии не более 10 см от обследуемой поверхности транспортного средства со скоростью не более 0,2 м/с, контролируя показания радиометра. Если по данным измерений не выявлено точек, в которых показания радиометра превышают контрольный уровень, то результаты входного радиационного контроля считаются положительными и отход может быть принят.

При обнаружении точки, в которой показания радиометра превышают величину контрольного уровня, проводят более детальное обследование вблизи нее для оконтуривания на стенке транспортного средства зоны превышения контрольного уровня и выявления в ней точки с максимальным показанием радиометра. По результатам контроля в этом случае оформляют протокол измерений, к которому прикладывают масштабную схему обнаруженных зон превышения контрольных уровней и таблицу результатов измерений в точках максимума, информируют орган госсанэпиднадзора и дальнейшие действия производят под его контролем.

По результатам входного контроля работником предприятия заполняется журнал входного контроля.

    - Отходы, образующиеся при пиролизе отходов на установке «ПИРОТЕКС»

В процессе пиролиза отходов на установке «ПИРОТЕКС» образуются:

- отходы при обезвреживании отходов (высокоуглеродистый твердый остаток);

- шлам из скруббера мокрой очистки;

- Отходы при обезвреживании отходов (пыль газоочистки);

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

- шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

В процессе производственной деятельности сотрудников образуются:

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %),

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства,

- каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства. В процессе обслуживания дизельного погрузчика образуются:

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом,

- отходы минеральных масел моторных,

- отходы минеральных масел трансмиссионных,

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены,

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более),

- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные,

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные,

- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные,

- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные,

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные,

- тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых. К общим отходам предприятия относятся:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

- смет с территории предприятия малоопасный,

- отходы (осадки) из выгребных ям.

Перечень и количество отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятия, эксплуатирующего на установке «ПИРОТЕКС», приведены в таблице 7.4.1.1.

Таблица 7.4.1.1 - Перечень отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятия, эксплуатирующего на установке «ПИРОТЕКС»

| №п/ п | Наименование вида отхода по ФККО | Отходообразу ющий вид деятельности | Код по ФККО | Класс опасности для окружающ ей среды | Компонентный состав отхода | Агрегатное состояние | Годовой норматив образован ия отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Освещение территории | 471101 01521 | 1 | Стекло – 92 % Мастика У 9М – 1,3 % Гетинакс – 0,3 % Люминофор КТЦ-626- 1–2,048 % Алюминий – 1,69 % Никель металлический – 0,07 % Pt – 0,006 % Сu – 0,174 % Ртуть металлическая – 2,4 % Вольфрам – 0,012 % | Изделия из нескольких материалов | 0,004 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Обслуживание погрузчика | 920110 01532 | 2 | Pb – 60,2 % Sb – 1 % S – 2 % пластмассы – 7 % Н2SO4 – 20 % Н2О – 9,8% | Изделия, содержащие жидкость | 0,034 |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | Обслуживание погрузчика | 406110 01313 | 3 | Углеводороды предельные, углеводороды непредельные – 94,2 % взвешенные вещества – 1,8 % Н2О – 4 % | Жидкое в жидком | 0,009 |
| 4 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | Обслуживание погрузчика | 406150 01313 | 3 | Углеводороды пре- дельные, углеводо- роды непредельные – 94,4 % взвешенные вещества – 1,6 % Н2О – 4 % | Жидкое в жидком | 0,024 |
| 5 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | Обслуживание погрузчика | 406120 01313 | 3 | Углеводороды пре- дельные, углеводо- роды непредельные – 94,9 % взвешенные вещества – 1,1 % Н2О – 4 % | Жидкое в жидком | 0,045 |
| 6 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | Обслуживание погрузчика | 921302 01523 | 3 | Железо-29,31 %; марганец-0,73 %; фосфор-0,26 %; Сера-0,35 %; Алюминий-15,33 %; нефтепродукты-14,02 %; механические примеси-1,42 % | Изделия из нескольких материалов | 0,0015 |

| №п/ п | Наименование вида отхода по ФККО | Отходообразу ющий вид деятельности | Код по ФККО | Класс опасности для окружающ ей среды | Компонентный состав отхода | Агрегатное состояние | Годовой норматив образован ия отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | Обслуживание погрузчика | 9 21 303 01 52 3 | 3 | бумага-15,03 %; резина-4,21 %; железо-33,13 %; марганец-0,74 %; алюминий-8,44 %; нефтепродукты-35,12 %; механические примеси-3,33 % | Изделия из нескольких материалов | 0,0023 |
| 8 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | Обслуживание погрузчика | 921301 01524 | 3 | Железо-14,89 %; марганец-0,64 %; Медь-0,65 %; механические примеси-14,63 % | Изделия из нескольких материалов | 0,002 |
| 9 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | Обслуживание погрузчика | 919204 01603 | 3 | Хлопок - 73 % Углеводороды пре- дельные и непредельные– 12 % Н2О – 15 % | Изделия из волокон | 0,015 |
| 10 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | Зачистка емкостей для хранения топлива | 911200 02393 | 3 | Нефтепродукты – 63,09% Влага – 32,77% Диоксид кремния – 4,14% | Прочие дисперсные системы | 24,15 |
| 11 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | Обслуживание погрузчика | 921130 02504 | 4 | Синтетический каучук – 85,7 % Железо – 3,2 % Капрон – 1 % Марганец – 0,6 % Углерод – 10 % Диоксид кремния – 0,5 % | Изделия из твердых материалов за исключение м волокон | 0,027 |
| 12 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Жизнедеятель ность персонала | 733100 01724 | 4 | Бумага, картон – 40%; черные металлы – 23%; древесина- 18%; полимерные материалы – 18%; цветные металлы – 1% | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | 0,140 |
| 13 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | Износ спецодежды | 402312 01624 | 4 | текстильные материалы - 95,49 %; полимерные материалы - 3,47 %; механические примеси - 1,04 % | Изделия из нескольких волокон | 0,003 |

| №п/ п | Наименование вида отхода по ФККО | Отходообразу ющий вид деятельности | Код по ФККО | Класс опасности для окружающ ей среды | Компонентный состав отхода | Агрегатное состояние | Годовой норматив образован ия отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | Износ обуви | 403101 00524 | 4 | Резина - 51,54 % Кожа - 44,62 % Текстильные материалы - 1,25 % Механические примеси - 2,59 % | Изделия из нескольких материалов | 0,006 |
| 15 | Отходы (осадки) из выгребных ям | Жизнедеятель ность персонала | 732100 01304 | 4 | вода-64,55%, взвешенные вещества - 10%, аммиак-0,26%, фосфаты-0,19%, органические ве- щества животного и растительного про- исхождения – 25% | Дисперсные системы | 4,000 |
| 16 | Смет с территории предприятия малоопасный | Уборка территории | 733390 01714 | 4 | Влажность-11,17 %; кремний оксид- 66,92 %; Железо-2,89 %; алюминий-2,48 %;кальций-0,66 %; магний-0,42 %; бумага-4,76 %; нефтепродукты- 0,32 %; древесина-6,76 %; механические примеси-3,62 % | Смесь твердых материалов (включая волокна) | 32,45 |
| 17 | Отходы при обезвреживании отходов (высокоуглеродист ый твердый остаток) | Пиролиз отходов | 7 4 7 0 00 0 0 00 0 | 4 | Зольность - 4,36 Нефтепродукты - 4,26 Влага - 1,58 Углерод - 89,8 | Прочие сыпучие материалы | 675 |
| 18 | Отходы при обезвреживании отходов (пыль газоочистки) | Выгрузка пыли из рукавного фильтра | 7 47 000 00 00 0 | 4 | Зольность - 4,27 Нефтепродукты - 4,15 Влага - 1,03 Углерод – 90,55 | Прочие сыпучие материалы | 26,196 |
| 19 | Шлам из скруббера мокрой очистки | Обслуживание скруббера мокрой очистки | 747000 00000 | 4 | Зольность – 1,51 Нефтепродукты – 1,47 Влага - 65 Углерод – 32,02 | Прочие дисперсные системы | 10,206 |
| 20 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | списание касок защитных | 4 9 1 1 01 0 1 52 5 | 5 | Полипропилен – 90% Текстиль – 10% | Изделия из нескольких материалов | 0,001 |
| 21 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Обслуживание погрузчика и установки «ПИРОТЕКС» | 461010 01205 | 5 | Fe – 95 % Fe2O3 – 2 % С – 3 % | Изделие из одного материала | 165,42 |

| №п/ п | Наименование вида отхода по ФККО | Отходообразу ющий вид деятельности | Код по ФККО | Класс опасности для окружающ ей среды | Компонентный состав отхода | Агрегатное состояние | Годовой норматив образован ия отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | Обслуживание погрузчика | 9 20 310 01 52 5 | 5 | Графит – 6,00% C – 1,30% Fe – 92,00% Fe2O3 – 0,70% | Изделия из нескольких материалов | 0,0014 |

    - Расчет количества образования отходов

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (4 71 101 01 52 1)

Для освещения помещений используются ртутные и люминесцентные лампы. Лампы, как отходы, образуются, в основном по истечению сроков годности. Для освещения типовой территории расположения установки «ПИРОТЕКС» требуется 32 лампы марки ДРЛ-250.

Количество отработанных ламп подлежащих утилизации рассчитано в соответствии с

«Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. [18] по формуле:

∑

где:

Мp.л – масса отработанных источников света, т/год;

n	–	число	типов	установленных	ртутьсодержащих	источников	света	(см.

Приложение);

О ip.л – количество образования отработанных источников света i - того типа, шт./год; mip.л – масса источников света i - того типа, грамм [18];

10-6 – переводной коэффициент из грамм в тонны;

Кip.л – количество установленных источников света, i - того типа, шт. (см.

Приложение);

Тip.л – фактическое время работы установленного источника света в расчетном году,

час;

Н ip.л – нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час [18]; Ч ip.л – время работы источника света, час/см или час/сутки;

С  –  число  дней  в  году - для внутреннего	освещения или число смен в году - для

наружного освещения;

Расчет образования отработанных люминесцентных ламп представлен в таблице.

| Тип лампы | Количество установлен- ных ламп, шт. | Фактическое количество часов работы ламп, час/год | Эксплуата- ционный срок службы лампы, час | Вес одной лампы, грамм | Количество Отработан- ных ламп, шт./год | Количество отработанных ламп, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ-250 | 32 | 3650 | 12000 | 400 | 10 | 0,004 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0,004 |

Плотность отхода равна 0,200 т/м3.

Норматив образования отхода составит 0,004 т/год.

Аккумуляторы	свинцовые	отработанные	неповрежденные,	с	электролитом (9 20 110 01 53 2)

Отход образуется в результате технического обслуживания погрузчика, замене вышедших из строя аккумуляторных батарей.

На предприятии обслуживается один погрузчика.

Расчет количества отхода определяется по удельным показателям согласно п. 7 табл.

    - Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003 г., ГУ НИЦПУРО:

∑

где: К А.Б. – количество АКБ i-той марки, находящихся в эксплуатации, шт.;

Кu – коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы АКБ i-той марки;

m А.Б.Э.- масса свинцовых АКБ i-той марки с электролитом, кг; Н А.Б. – средний срок службы АКБ i-той марки, лет;

10-3 – переводной коэффициент в тонны.

Коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы АКБ (Кu) равен 0,95 (на основании Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003 г., ГУ НИЦПУРО).

| Наименование (марка) | Количество АКБ, находящихся в эксплуатации, шт. (К А.Б.) | Масса свинцовых АКБ с электролитом, кг (m А.Б.Э.) | Средний срок службы, лет (Н А.Б.) | Кu | М А.Б.Э. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилочный погрузчик | 1 | 36,1 | 2 | 0,95 | 0,034 |

Плотность отхода составляет – 2,4 т/м3

Норматив образования отхода составит 0,034 т/год.

Отходы минеральных масел моторных (4 06 110 01 31 3)

Отработанное моторное масло образуется при замене масла в картерах автопогрузчиках. Расчет отхода рассчитывается по формуле «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. [18].

В соответствии с методическими рекомендациями, количество отработанного масла, образующегося на предприятии, составит:

∑

Мсмио – масса собранного масла,т/год;

Ксл – коэффициент слива отработанных масел, доли от 1;

Кв – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от 1; ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л;

Viи – объем заливки масла в оборудование i-той модели, л;

Li	- годовой пробег автотранспортной единицы (тыс.км.) или наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели;

НiL - нормативный пробег (тыс.км) или наработка (моточас); Ni – количество оборудования i-той модели;

n- число моделей оборудования;

Кiпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1. Ксл =0,9;

ρм =0,9 кг/л;

Кiпр = 1,02

Кв =1,03

| Вид транспорта | Кол-во ед. | Объем масляного картера, л | Время наработки погрузчиков за год, час | нормативное время до полной замены масла, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилочный погрузчик | 1 ед | 8 | 750 | 600 |

(

)

Норматив образования отхода составит 0,009 т/год.

Отходы минеральных масел трансмиссионных (4 06 150 01 31 3)

Отработанное трансмиссионное масло образуется при замене масла в картерах автопогрузчиков. Норматив образования отхода рассчитывается по формуле исходя из

«Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления.» ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. [18].

В соответствии с методическими рекомендациями, количество отработанного масла, образующегося на предприятии, составит:

∑

Мсмио – масса собранного масла, т/год;

Ксл – коэффициент слива отработанных масел, доли от 1;

Кв – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от 1; ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л;

Viи – объем заливки масла в оборудование i-той модели, л;

Li - годовой пробег автотранспортной единицы (тыс.км.) или наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели;

НiL - нормативный пробег (тыс.км) или наработка (моточас); Ni – количество оборудования i-той модели;

n- число моделей оборудования;

Кiпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1. Ксл =0,9;

ρм =0,91 кг/л;

Кiпр = 1,03

Кв =1,03

| Вид транспорта | Кол-во ед. | Объем заливаемого масла, л | Время наработки погрузчиков за год, час | нормативное время до полной замены масла, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилочный погрузчик | 1 ед | 45 | 750 | 1250 |

(

)

Норматив образования отхода составит 0,024 т/год.

Отходы   минеральных   масел    гидравлических,    не    содержащих    галогены   (4 06 120 01 31 3)

Отработанное гидравлическое масло образуется при замене масла в системах гидравлических усилителей автопогрузчиков. Норматив образования отхода рассчитывается по формуле «Методических рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления.» ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. [18].

В соответствии с методическими рекомендациями, количество отработанного масла, образующегося на предприятии, составит:

∑

Мсмио – масса собранного масла, т/год;

Ксл – коэффициент слива отработанных масел, доли от 1;

Кв – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от 1; ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л;

Viи – объем заливки масла в оборудование i-той модели, л;

Li	- годовой пробег автотранспортной единицы (тыс.км.) или наработка механизма (моточас), с двигателем i – той модели;

НiL - нормативный пробег (тыс.км) или наработка (моточас); Ni – количество оборудования i-той модели;

n- число моделей оборудования;

Кiпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1. Ксл =0,9;

ρм =0,9 кг/л;

Кiпр = 1,02

Кв =1,03

| Вид транспорта | Кол-во ед. | Объем заливаемого масла, л | Время наработки погрузчиков за год, час | нормативное время до полной замены масла, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилочный погрузчик | 1 ед | 210 | 750 | 3 000 |

)

(

Норматив образования отхода составит 0,045 т/год.

Фильтры     очистки     масла     автотранспортных      средств      отработанные     (9 21 302 01 52 3)

Отход образуется в результате замены масляных фильтров при эксплуатации погрузчика.

Расчет количества отхода определяется по формуле согласно Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, Санкт-Петербург, 2003 г.:

М = ΣNi × ni × mi × Li/Lнi × 10-3, (т/год), где Ni - количество автомашин i-й марки, шт.;

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; mi - вес масляного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км / год;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов, тыс. км.

| № | Наименован ие (марка) | Кол -во | Кол-во фильтров, установленн ых на автомашине, шт | Вес маслян. фильтр а, кг | Средний годовой пробег автомобил я, моточас | Норма пробега автомобиля до замены фильтровальн ых элементов, моточас | Норматив образовани я, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | ni | mi | Li | Lнi | М |
| 1 | Вилочный погрузчик | 1 | 1 | 0,2 | 750 | 100 | 0,0015 |

Норматив образования отхода составит 0,0015 т/год.

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные

- 9 21 303 01 52 3

Отход образуется в результате замены топливных фильтров при эксплуатации погрузчика.

Расчет количества отхода определяется по формуле согласно Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, Санкт-Петербург, 2003 г.:

М = ΣNi × ni × mi × Li/Lнi × 10-3, (т/год), где Ni - количество автомашин i-й марки, шт.;

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; mi - вес масляного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км / год;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов,

тыс. км.

| № | Наименован ие (марка) | Кол -во | Кол-во фильтров, установленн ых на автомашине, шт | Вес топлив. фильтр а, кг | Средний годовой пробег автомобил я, моточас | Норма пробега автомобиля до замены фильтровальн ых элементов, моточас | Норматив образовани я, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | ni | mi | Li | Lнi | М |
| 1 | Вилочный погрузчик | 1 | 1 | 0,3 | 750 | 100 | 0,0023 |

Норматив образования отхода составит 0,0023 т/год.

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (9 21 301 01 52 4)

Отход образуется в результате замены воздушных фильтров при эксплуатации автотранспорта.

Расчет количества отхода определяется по формуле согласно Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, Санкт-Петербург, 2003 г.:

М = ΣNi × ni × mi × Li/Lнi × 10-3, (т/год), где Ni - количество автомашин i-й марки, шт.;

ni - количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; mi - вес масляного фильтра на автомашине i-ой марки, кг;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км / год;

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены фильтровальных элементов,

тыс. км.

| № | Наименован ие (марка) | Кол -во | Кол-во фильтров, установленн ых на автомашине, шт | Вес воздуш. фильтр а, кг | Средний годовой пробег автомобил я, моточас | Норма пробега автомобиля до замены фильтровальн ых элементов, моточас | Норматив образовани я, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | ni | mi | Li | Lнi | М |
| 1 | Вилочный погрузчик | 1 | 1 | 0,25 | 750 | 100 | 0,002 |

Норматив образования отхода составит 0,002 т/год.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) - 91920401603

- Ветошь от автотранспорта

Отход образуется при проведении ежедневных осмотров погрузчика. Расчет количества отхода определяется по формуле согласно п. 25 "Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления " (НИЦПУРО), М., 2003:

∑

Овет. – общее кол-во промасленной ветоши, т/год;

Мi  -  удельная  норма  расхода  обтирочных  материалов на 10000км	пробега	i- той модели транспорта, кг;

Li - годовой пробег автотранспорта i -той модели, кратной 10 тыс. км; Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1;

| № | Наименование (марка) | Кол- во | Годовой пробег, тыс. км | Норма расхода ветоши, кг/10 тыс. км | Коэффициент загрязнения | Норматив образования, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Li | Мi | Кзагр | Овет |
| 1 | Вилочный погрузчик | 1 | 3 | 2,18 | 1,2 | 0,0078 |

- Промасленная ветошь от обслуживания на установке «ПИРОТЕКС»

Данный вид отхода образуется при техническом обслуживании оборудования.

Расчет количества отхода определяется по формуле согласно п. 26 табл. 3.6.1 Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003 г., ГУ НИЦПУРО:

Мвет – общее количество промасленной ветоши, т/год;

Мi – удельная норма расхода обтирочного материала на 1 ремонтную единицу в течение года работы механического оборудования;

Ni - кол-во ремонтных единиц i- той модели установленного оборудования; С - число рабочих смен в год (фактическое);

Кз -коэффициент загрузки оборудования;

Тсм – средняя продолжительность работы оборудования в смену, час; Тф – годовой фонд рабочего времени оборудования, час;

Кпр – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши;

| № п/ п | Марка технологическ ого оборудования | Количество единиц оборудования, шт. | Норма расхода ветоши, кг/1 рем. ед | Фактическое число рабочих смен в год | Средняя продолжите льность работы оборудовани я, час | Годовой фонд рабочего времени, час | Коэф фици ент загря знени я | Нормат ив образов ания, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пиротекс | 1 | 6 | 300 | 24 | 7200 | 1,2 | 0,0072 |

Суммарно годовой норматив образования отхода составит:

М = 0,0078 + 0,0072 = 0,015 т/год

Норматив образования отхода составит 0,015 т/год

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов

- 9 11 200 02 39 3

Отход образуется в результате зачистки резервуаров хранения дизельного топлива. Количество образующегося нефтешлама складывается из осадка и из нефтепродуктов, налипших на стенки резервуара. Согласно «Методика расчета объемов образования отходов. МРО-7–99. Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов», СПб., 1999; расчѐт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров хранения топлива с учѐтом удельных нормативов образования производится по формуле:

, т/год

где: V – количество топлива, хранившегося в резервуаре, т/год;

k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т, Максимальная производительность установки «ПИРОТЕКС» по сырью составляет

1500 т в год. Время работы установки 24 часа в сутки, 300 дней/год. Суточное образование синтетического углеводородного топлива согласно ТР 97792255. 3620.01 составляет 1,75 тонн. Годовой норматив образования синтетического углеводородного топлива: 300 сут/год *

1,75 тонн = 525 т/год.

      - для резервуаров с бензином k = 0.04 кг на 1 т бензина,

      - для резервуаров с дизельным топливом k = 0.9 кг на 1 т дизельного топлива,

      - для резервуаров с мазутом k = 46 кг на 1 т мазута

М = 525 ×46 × 10-3 = 24,15 т/год

Плотность отхода составляет 0,9 т/м3.

Норматив образования отхода составит 24,15 т/год.

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные - 92113002504

Отход образуется в результате эксплуатации погрузчика (замены покрышек).

Расчет количества отхода определяется по удельным нормам согласно п. 5 Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003 г., ГУ НИЦПУРО:

Ш

М = 10-3 * Ni * КИ * Кi где: 10-3 – переводной коэффициент в тонны;

- miШ

- Li / НiL, т/год

Ni – количество автомобилей с марками i-той шины, шт.; КИ – коэффициент износа шин;

Ш

Кi	– количество шин установленных на i-той марке автомобиля, шт.; miШ – масса одной шины (новой) i-той марки, кг;

Li – среднегодовой пробег автомобилей с шинами i-той марки, тыс. км; НiL – нормативный пробег i-той модели шины, тыс.км.

Коэффициент износа шин (КШ) равен 0,84 согласно Методическим рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003 г., ГУ НИЦПУРО.

| № | Марка автомоб иля | Кол-во автомоби лей, шт. | Среднегод овой автомобил я i -марки, тыс. км (м/часы) | Марка автопокр ышки | Коэффиц иент износа шин | Кол-во автопокр ышек на автомоби ле i - марки, шт. | Масса изношенн ой автопокры шки, кг | Норматив ный пробег для замены автопокры шки, тыс. км.(м/час ы) | Нормати в образова ния, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Li |  | Ки | Ki ш | miш | Нi L | Мш |
| 1 | Вилочн ый погрузч ик | 1 | 750 | 23,5-25 | 0,84 | 4 | 21,5 | 2000 | 0,027 |

Плотность отхода составляет 0,4 т/м3.

Норматив образования отхода составит 0,027 т/год.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)

Количество отходов рассчитано в соответствии со «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 год [23] по формуле:

где:

М – количество ТБО, т/год;

N – Численность сотрудников для обеспечения работы установки – 2 человека;

m – среднегодовая норма образования ТБО на 1 сотрудника, 70 кг (удельные показатели образования твердых бытовых отходов, п.п. 6 (на 1 сотрудника));

10-3 – коэффициент перевода из кг в тонны. М = 2 * 70 * 10-3 = 0,14 т/год.

Отход – очки защитные – учтены в составе ТБО.

Расчет нормативной массы образования отхода производится на основании материально- сырьевого баланса:

| № п/п | Наименование обуви | Вес одной единицы, кг | Норма выдачи на сотрудника, шт/год | Количество сотрудников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очки защитные | 0,052 | 1 | 2 |

Осод = 0,052*1*2 * 10-3 = 0,0001

Плотность отхода составляет – 0,25 т/м3

Норматив образования отхода составит 0,140 т/год.

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная - 40211001624

Расчет нормативной массы образования отхода производится на основании материально- сырьевого баланса:

| № п/п | Наименование спецодежды | Вес одной единицы, кг | Норма выдачи на сотрудника, шт/год | Количество сотрудников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм | 1,0 | 1 | 2 |
| 2 | Куртка теплая | 1,8 | 0,3 | 2 |
| 3 | Брюки теплые | 1,2 | 0,3 | 2 |
| 4 | Перчатки | 0,05 | 4 | 2 |

∑

Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

Miсод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг;

Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год;

Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1;

Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1; 10-3 – коэффициент перевода кг в т;

Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.; Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;

n – число видов изделий спецодежды. Kизн = 0,8;

Kiзагр = 1,1.

Осод = (1,0 * (1/1) + 1,8 * (2/3) + 1,2 * (2/3) + 0,05 * (2/0,25)) * 0,8 * 1,1 * 10-3 = 0,003

Вес отхода составит 0,003 т/год.

Плотность отхода равна 0,150 т/м3.

Нормативное количество образования отхода равно 0,003 т/год

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства - 40310100524

Расчет нормативной массы образования отхода производится на основании материально- сырьевого баланса:

| № п/п | Наименование обуви | Вес одной единицы, кг | Норма выдачи на сотрудника, шт/год | Количество сотрудников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь летняя | 1,2 | 1 | 2 |
| 2 | Обувь зимняя | 1,8 | 1 | 2 |

∑

Мсоб–масса вышедшей из употребления спецобуви, т/год;

mjсоб – масса одной пары спецобуви j-того вида в исходном состоянии, кг;

Nj – количество пар вышедшей из употребления спецобуви j-того вида, шт/год;

Kjизн	–коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви j-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1;

Kjзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви j-того вида, доли от 1; Рjф – количество пар изделий спецобуви j-того вида, находящихся в носке, шт.;

Тjн - нормативный срок носки спецобуви j-того вида, лет; m- число видов спецобуви, шт.

Kизн = 0,9;

Kiзагр = 1,1.

Осод = (1,8 * (2/1) + 1,2 * (2/1)) * 0,9 * 1,1 * 10-3 = 0,006

Вес отхода за год составляет 0,006 т/год.

Плотность отхода равна 0,250 т/м3.

Годовое образование отхода (специальная рабочая обувь) равно 0,006 т/год

Отходы (осадки) из выгребных ям - 73210001304

Данный вид отхода образуется в жизнедеятельности сотрудников.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), норматив образования отхода составляет 2,0 м3 (2000 л) в год на человека (Приложение М).

ρ -плотность отхода, 1000 кг/м3 (СНиП 2.07.01-89) Количество отхода составит: 2 чел. * 2,0 м3 (т) = 4,0 т/год. Вес отхода составит 4,0 т/год.

Смет с территории предприятия малоопасный - 73339001714

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M = Q * Gn * 0.001

где Q - количество расчетных единиц;

Gn - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу.

Расчет проведен на основании и с учетом следующих нормативно- методических документов: Ю.А.Шевченко, Т.Д.Дмитриенко "Справочник по санитарной очистке городов и поселков", Киев,: Будiвельник, 1978, стр. 161; РД 31.06.01-79 "Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов", Министерство Морского Флота; "Нормы накопления бытовых отходов", Приложение 11 к СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СНиП II-60-75 "Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов"; "Справочник по коммунальному хозяйству", часть 2, Киев, 1956.

Площадь территории, с которой осуществляется смет мусора, составляет 3245 м2.

Норматив образования смета на твердом покрытии равен 10 кг/м2, на парковом (клумбы, газоны) – 5 кг/м2 .

Вес отхода составит: 3245*0,01 = 32,45 т/год.

Плотность отхода равна 0,150 т/м3.

Нормативное количество образования отхода равно 32,45 т/год

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства - 49110101525

Расчет нормативной массы образования отхода производится на основании материально- сырьевого баланса:

| № п/п | Наименование обуви | Вес одной единицы, кг | Норма выдачи на сотрудника, шт/год | Количество сотрудников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каска защитная | 0,435 | 1 | 2 |

Осод = 0,435*1*2 * 10-3 = 0,0009

Вес отхода за год составляет 0,001 т/год.

Плотность отхода равна 0,150 т/м3.

Нормативное количество образования отхода равно 0,001 т/год

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные – 46101001205

- Лом черного металла от обслуживания автотранспорта

Образуется при замене вышедших из строя металлических деталей автопогрузчиков:

O м 

Пп  Мм

10000

, т/год

где: Ом – общее количество отхода за год, т/год; Пп – среднегодовой пробег автотранспорта, км; мч

Мм – удельный норматив образования отходов на 10 тыс. км пробега, кг/10тыс.км. или на 250 мч

| Тип автотранспорта | Среднегодовой пробег, моточас | Удельная норма образования отхода кг/10 тыс.км, 250 мч | Норматив образования отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Вилочный погрузчик | 750 | 138,6 | 0,42 |

- Лом черного металла от пиролиза отходов на установке «ПИРОТЕКС»

Максимальная производительность установки «ПИРОТЕКС» по сырью составляет  1500 т в год. Время работы установки 24 часа в сутки, 300 дней/год. Суточное образование металлокорда согласно ТР 97792255. 3620.01 составляет 0,55 тонн.

Годовой норматив образования отхода: 300 сут/год * 0,55 тонн = 165 т/год.

Плотность отхода составляет – 7,87 т/м3

Норматив образования отхода – 165,420 т/год

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых - 9 20 310 01 52 5

Отход образуется в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта дизельного погрузчика, в результате замены пришедших в негодность тормозных колодок.

Образование отхода рассчитываем согласно «Краткого автомобильного справочника», Москва, Транспорт, 1982 г., (1999 г.) и «Методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», НИИ Атмосфера, Санкт- Петербург, 2003 г.[20].

М = Ni  ni  mi  Li/Lнi  10-3, (т/год),

где: М – масса образующихся колодок, т;

Li – средний годовой пробег i-той марки а/м, тыс.км; ni – количество автомобилей i-той марки;

mi – средняя масса тормозной колодки, кг;

Lhi – нормативный пробег i-той модели до замены колодки (ТО и ТР), тыс.км;

Ni – количество тормозных колодок на i-том автомобиле i-той марки.

| Марка машины | ni | Ni | mi, кг | Li, | Lhi, тыс. км | М, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. км |  |  |
| Вилочный погрузчик | 1 | 8 | 0,45 | 750 | 2000 | 0,0014 |

Плотность отхода равна 3,800 т/м3.

Годовое образование отхода составит 0,0014 т/год.

Отходы при обезвреживании отходов (высокоуглеродистый твердый остаток) -

74700000000

Максимальная производительность установки «ПИРОТЕКС» по сырью  составляет 1500 т в год. Время работы установки 24 часа в сутки, 300 дней/год. Суточное образование высокоуглеродистого твердого остатка согласно ТР 97792255. 3620.01 составляет 2,25 тонн.

Годовой норматив образования отхода: 300 сут/год * 2,25 тонн = 675 т/год.

Плотность отхода равна 1,600 т/м3.

Годовое образование отхода составит 675 т/год.

Отходы при обезвреживании отходов (пыль газоочистки) 74700000000

Участок выгрузки высокоуглеродистого твердого остатка оснащен блоком рукавным фильтром, обеспечивающим сухую очистку отходящих газов не менее 90 %.

Согласно проведенным замерам промвыбросов, выполненных филиалом ФГБОУ ВПО

«Ульяновский государственный университет», а также проведенным расчетам выбросов (см. раздел  7.1.2.),  в  год  от  установки  в  атмосферный  воздух  будет  поступать  до  2,392883 т*

-*(расчет произведен с учетом работы установки 7200 ч/год).

Т. о. количество взвешенных веществ, уловленных рукавным фильтром, составит: 2,392883/ 8,37 * 91,63 = 26,196 т/год.

Плотность отхода равна 1,600 т/м3.

Годовое образование отхода составит 26,196 т/год.

Шлам из скруббера мокрой очистки (74700000000)

Установка «ПИРОТЕКС» оснащена скруббером, обеспечивающим мокрую очистку не менее 95%.

Согласно проведенным замерам промвыбросов, выполненных филиалом ФГБОУ ВПО

«Ульяновский государственный университет», а также проведенным расчетам выбросов (см. раздел 7.1.1.), в год от установки в атмосферный воздух будет поступать до 0,18802368 т взвешенных веществ. ( расчет произведен с учетом работы установки 7200 ч/год)

Скруббер   позволяет   уловить   до   95    %   веществ,   поступающих    на   очистку,    т. е. 0,18802368 / 5 * 95 = 3,572 т/год.

Согласно протоколу КХА отходов, выполненных филиалом ФГБОУ ВПО

«Ульяновский государственный университет», количество влаги в отходе составляет 65 %.

Т. о. количество отходов составит:

М = 3,572* 100 / 35 = 10,206 т/год.

Плотность отхода равна 1,20 т/м3.

Годовое образование отхода составит 10,206 т/год.

Отходы доставляются на территорию предприятия к местам сбора автомобильным транспортом.

Образующийся в процессе обезвреживания высокоуглеродистый твердый остаток накапливается в металлических контейнерах с тентом. При подтверждении методом биотестирования отнесения отхода к IV-V классу опасности (анализу подвергается каждая партия – 14 м3) он передается для размещения на полигоне ТБО.

Отходы, образующиеся при ликвидации на площадке проливов ГСМ и загрязнения нефтесодержащими отходами, собираются в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой и передаются на обезвреживание специализированной организации.

Карта размещения мест временного накопления отходов представлена на рисунке 7.4.2.1.

Рисунок 7.4.2.1 - Карта размещения мест временного накопления отходов Характеристика объектов накопления отходов и планируемые операции по обращению

с отходами представлены в таблице 7.4.2.1.

Размер рекомендуемой производственной площадки составляет 5560 м. Площадь места временного накопления отходов, принимаемых на утилизацию, составляет 728 м2, площадь места временного накопления образующегося высокоуглеродистого твердого остатка составляет 60 м3. Схема типовой площадки приведена в приложении 4.

Эксперт в области

экологической безопасности

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

Таблица 7.4.2.1 - Характеристика объектов накопления отходов и планируемые операции по обращению с отходами

| Наименован ие места хранения отхода | Вмести мость МВХО, м3 | Описание | Код ФККО | Наименование отхода | Норматив образования отхода |  | Периоди чность вывоза | Операция по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | м3/год |  |  |
| Специализи |  | помещение, защищенное от | 47110101 | Лампы ртутные, ртутно- |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| рованные |  | атмосферных осадков, с | 521 | кварцевые, |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  | люминесцентные, |  |  |  | специализиро |
| промаркиро ванные | 0,02 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  | утратившие потребительские свойства | 0,004 | 0,02 |  | ванном предприятии |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Специальны |  | помещение, защищенное от | 92011001 | Аккумуляторы свинцовые |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| й плотно |  | атмосферных осадков, с | 532 | отработанные |  |  | месяцев | ие на |
| закрываемы |  | водонепроницаемым |  | неповрежденные, с |  |  |  | специализиро |
| й кислото- стойкий | 0,05 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  | электролитом | 0,034 | 0,014 |  | ванном предприятии |
| контейнер |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 41310001 | Отходы минеральных масел |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 313 | моторных |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  |  |  |  |  | установке |
| промаркиро ванные | 0,03 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 0,009 | 0,010 |  | «ПИРОТЕКС» |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |

Эксперт в области

экологической безопасности

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

| Наименован ие места хранения отхода | Вмести мость МВХО, м3 | Описание | Код ФККО | Наименование отхода | Норматив образования отхода |  | Периоди чность вывоза | Операция по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | м3/год |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 40615001 | Отходы минеральных масел |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 313 | трансмиссионных |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  |  |  |  |  | установке |
| промаркиро ванные | 0,03 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 0,024 | 0,026 |  | «ПИРОТЕКС» |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 40612001 | Отходы минеральных масел |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 313 | гидравлических, не |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  | содержащих галогены |  |  |  | установке |
| промаркиро ванные | 0,01 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 0,045 | 0,05 |  | «ПИРОТЕКС» |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 92130201 | Фильтры очистки масла |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 523 | автотранспортных средств |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  | отработанные |  |  |  | специализиро |
| промаркиро ванные | 0,01 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 0,0015 | 0,0038 |  | ванном предприятии |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |

Эксперт в области

экологической безопасности

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

| Наименован ие места хранения отхода | Вмести мость МВХО, м3 | Описание | Код ФККО | Наименование отхода | Норматив образования отхода |  | Периоди чность вывоза | Операция по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | м3/год |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 92130301 | Фильтры очистки топлива |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 523 | автотранспортных средств |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  | отработанные |  |  |  | специализиро |
| промаркиро ванные | 0,01 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 0,0023 | 0,0058 |  | ванном предприятии |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 92130101 | Фильтры воздушные |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 524 | автотранспортных средств |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  | отработанные |  |  |  | специализиро |
| промаркиро ванные | 0,01 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 0,002 | 0,005 |  | ванном предприятии |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| специализир |  | помещение, защищенное от | 9 11 200 | Шлам очистки емкостей и |  |  | 1 раз в 6 | Обезвреживан |
| ованные |  | атмосферных осадков, с | 02 39 3 | трубопроводов от нефти и |  |  | месяцев | ие на |
| герметичные |  | водонепроницаемым |  | нефтепродуктов |  |  |  | установке |
| промаркиро ванные | 1,0 | покрытием, защищенное от несанкционированного доступа, |  |  | 24,15 | 26,833 |  | «ПИРОТЕКС» |
| емкости |  | оснащенное средствами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ликвидации аварийных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |

Эксперт в области

экологической безопасности

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

| Наименован ие места хранения отхода | Вмести мость МВХО, м3 | Описание | Код ФККО | Наименование отхода | Норматив образования отхода |  | Периоди чность вывоза | Операция по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | м3/год |  |  |
| Контейнер для мусора с крышкой | 0,8 | Асфальтобетонное или бетонное покрытие | 91920402 604 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 0,015 | 0,025 | Формир ование транспо ртной партии | Обезвреживан ие на специализиро ванном предприятии |
| Контейнер для мусора с крышкой | 0,8 | Асфальтобетонное или бетонное покрытие | 92113002 504 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 0,027 | 0,0675 | Формир ование транспо ртной партии | Обезвреживан ие на установке «ПИРОТЕКС» |
| Контейнер для мусора с крышкой | 0,8 | Асфальтобетонное или бетонное покрытие | 73310001 724 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 0,140 | 0,56 | Формир ование транспо ртной партии | Размещение на полигоне ТБО |
|  |  |  | 40211001 624 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 0,003 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 40310100 524 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 0,006 | 0,024 |  |  |

Эксперт в области

экологической безопасности

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

| Наименован ие места хранения отхода | Вмести мость МВХО, м3 | Описание | Код ФККО | Наименование отхода | Норматив образования отхода |  | Периоди чность вывоза | Операция по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | м3/год |  |  |
|  |  |  | 73339001 714 | Смет с территории предприятия малоопасный | 32,45 | 216,333 |  |  |
|  |  |  | 49110101 525 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 0,001 | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 92031001 525 | Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 0,0014 | 0,0004 |  |  |
| Контейнер для мусора с крышкой | 1,0 | Асфальтобетонное или бетонное покрытие | 46101001 205 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 165,42 | 21,019 | Формир ование транспо ртной партии | Использовани е на специализиро ванном предприятии |
| Выгребная яма | 2 | Водонепроницаемое бетонное основание | 73210001 304 | Отходы (осадки) из выгребных ям | 4,0 | 4,0 | 1 раз в 4 месяца | Обезвреживан ие на специализиро ванном предприятии |
| Металличес кие контейнеры с плотно закрывающе йся крышкой | 7,0 | Асфальтобетонное или бетонное покрытие | 74700000 000 | Отходы при обезвреживании отходов (высокоуглеродистый твердый остаток) | 675,0 | 421,875 | Формир ование транспо ртной партии | Размещение на полигоне ТБО |
| Металличес | 7,0 | Асфальтобетонное или | 74700000 | Отходы при обезвреживании | 26,196 | 16,372 | Формир | Размещение |

Эксперт в области

экологической безопасности

[Оценка воздействия на окружающую среду

Установка утилизации отходов производства и потребления

«ПИРОТЕКС»]

| Наименован ие места хранения отхода | Вмести мость МВХО, м3 | Описание | Код ФККО | Наименование отхода | Норматив образования отхода |  | Периоди чность вывоза | Операция по обращению с опасными отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т/год | м3/год |  |  |
| кие контейнеры с плотно закрывающе йся крышкой |  | бетонное покрытие | 000 | отходов (пыль газоочистки) |  |  | ование транспо ртной партии | на полигоне ТБО |
| Металличес кие контейнеры с плотно закрывающе йся крышкой | 7,0 | Асфальтобетонное или бетонное покрытие | 74700000 000 | шлам из скруббера мокрой очистки | 10,206 | 8,505 | Формир ование транспо ртной партии | Обезвреживан ие на специализиро ванном предприятии |

  - Оценка воздействия на растительный и животный мир

Оценка воздействия установки «ПИРОТЕКС» на состояние растительности и животного мира на территории объекта предполагает оценку флористического разнообразия растительности, ареалов распространения различных видов растительности, границ растительных и животных сообществ и т.д. в каждом конкретном случае размещения.

Поскольку размещение установки «ПИРОТЕКС» производится на участках, являющихся составной частью освоенных территорий, прямого негативного воздействия на животный и растительный мир в ходе эксплуатации не ожидается.

Негативное техногенное влияние непосредственно от размещения и эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» на растительный и животный мир ожидается минимальным поскольку:

- биота на территории промплощадки представлена синантропными, сорными и инвазивными видами. Пребывание на промплощадках крупных и средних млекопитающих маловероятно;

- отчуждение новых территорий, в т.ч. занятых растительностью, не планируется;

- вырубка леса и изменение характера землепользования на участках размещения установки «ПИРОТЕКС» и прилегающих землях не планируется;

- изменение качественных характеристик поверхностных вод, а также отрицательное влияние стоков на воспроизводство рыбных запасов не ожидается ввиду отсутствия сброса в водоемы неочищенных сточных вод с территории размещения установки

«ПИРОТЕКС».

При эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» негативное влияние на растительность могут оказывать газообразные выбросы. В случае превышения допустимых концентраций в атмосферном воздухе и биоаккумуляции в тканях растений. Выбросы вредных загрязняющих веществ могут вызывать нарушение регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление фотосинтеза и активацию дыхания, нарушение синтеза полимерных углеводов, белков, липидов, увеличение транспирации и изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к нарушению строения органоидов (в первую очередь, хлоропластов) и плазмолиза клетки, нарушению роста и развития, повреждению ассимиляционных органов, сокращению прироста и урожайности, к усилению процессов старения у многолетних и древесных растений.

Выбросы загрязняющих веществ от установки «ПИРОТЕКС» могут непосредственно воздействовать на животных путем прямого контакта или при вдыхании, что не может привести к серьезным повреждениям, поскольку количество поглощенных загрязняющих веществ, независимо от того, газы это или пылевые частицы невелико. Кроме того акустическое воздействие приведет к усилению фактора беспокойства.

В соответствии с технической документацией на установке «ПИРОТЕКС» площадка расположения установки должна быть свободной от древесно-кустарниковой растительности, таким образом, исключается возможность уничтожения гнезд птиц. Для сохранения объектов авифауны запрещается производить отстрел и ловлю птиц.

На представителей из отряда рукокрылых наибольшее воздействие окажет шум работающей установки и автомашин, доставляющих грузы.

Мелкие мышевидные и насекомоядные в меньшей степени подвергнуться стрессу на территории в зоне функционирования установки «ПИРОТЕКС» из-за их довольно высокого репродуктивного потенциала. Но и они при интенсивной рекреационной нагрузке (4-5 стадия рекреационной дигрессии) снижают численность.

Планируемое размещение объектов реконструкции приведет к временному нарушению сложившихся териокомплексов, представленных мелкими видами с высокой долей участия в них синантропных видов (мышь домовая и серая крыса).

К основным последствиям антропогенной деятельности для популяций позвоночных животных при эксплуатации установки в местах ликвидации аварийных последствий (разливы нефти и нефтепродуктов и т.п.) относятся трансформация, нарушение и отчуждение естественных местообитаний, которые могут быть вызваны: фрагментацией местообитаний, факторами беспокойства, обусловленными присутствием людей, шумом от работы технических и транспортных средств; нарушением естественных путей миграции животных; загрязнением территорий.

Воздействие газообразных выбросов на растительный мир и почвенные микроорганизмы можно охарактеризовать как незначительное и допустимое. Прямого воздействия на животный мир также не ожидается, поскольку площадки размещения установок размещаются на огороженных территориях, вне границ мест обитания животных, включая кормовые угодия.

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию негативного воздействия на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия территории эксплуатации установки.

  - Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров

При определении мест потенциального размещения установки необходимо руководствоваться положениями Градостроительного, Земельного, Водного,  Лесного кодексов Российской Федерации, иных Федеральных законов и нормативных правовых актов, устанавливающих режимы использования и охраны земельных участков при реализации хозяйственной деятельности.

При размещении установки на площадках существующих промышленных комплексов или предприятий следует руководствоваться требованиями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.

При размещении установки на полигонах твердых бытовых отходов (в т.ч. в период их рекультивации) следует руководствоваться требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (Разраб.АКХ им. К.Д. Панфилова, Москва 1998 г.) и СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

При размещении установки на полигонах токсичных промышленных отходов следует руководствоваться требованиями СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Земельный участок, где будет размещаться установка, является антропогенным и подготовленным для размещения оборудования. Специальной подготовки земельного участка (очистка от древесно-кустарниковой растительности) под размещение применяемого в рамках технологии оборудования не требуется.

Размер рекомендуемой производственной площадки составляет 5560 м. Схема типовой площадки приведена в приложении 4.

Используемый земельный участок может принадлежать эксплуатирующей организации на праве собственности или быть передан по договору аренды.

Условия, предъявляемые к типовым площадкам для размещения установки:

- грунты, слагающие площадку, должны допускать строительство зданий и сооружений, а также установку тяжелого оборудования без устройства дорогостоящих оснований;

- уровень грунтовых вод, должен быть ниже заложения подземных инженерных коммуникаций;

- желательно, чтобы поверхность площадки была относительно ровной с уклоном, обеспечивающим поверхностный водоотвод;

- площадка не должна располагаться в местах залегания полезных ископаемых или в зоне обрушения выработок, на закарстованных или оползневых участках и участках, загрязненных радиоактивными отходами, а также в охранных зонах в соответствии с действующим законодательством;

- площадка не должна быть подвержена затоплению паводковыми водами.

- площадка должна быть оборудована водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон и т.д).

Кроме того, документацией предусмотрены природоохранные ограничения.

Размещение установки запрещается:

- на особо охраняемых природных территориях – в заповедниках и их охранных зонах, в национальных парках, заказниках, памятниках природы и иных ООПТ, на территориях памятников истории, культуры, архитектуры, археологии, а также на расстоянии ближе, чем 500 м от их границ;

- на расстоянии ближе, чем 500 м от мест в местах обитания редких и охраняемых видов растений животных, занесенных в Красные Книги международного, федерального и регионального уровней.

- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- в первой зоне округа санитарной охраны курортов;

- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;

- в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации

предприятия;

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;

- зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

Планировочные решения по размещению установки должны по возможности учитывать преобладающее направление ветров, а также существующую и перспективную жилую и промышленную застройку.

Основными источниками воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров на этапе эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» являются:

- автотранспорт, доставляющий отходы для пиролиза;

- отходы, образующиеся в ходе эксплуатации установки;

- возможное запечатывание почв различными видами покрытий с выведением почв из биологического круговорота (при размещении установки в местах проведения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов).

Почвенный покров испытывает механическое воздействие под влиянием передвижных транспортных средств, доставляющих отходы к площадке размещения установки, при этом происходит ухудшение физико-механических и биологических свойств почв. Оно заключается в нарушении естественного сложения почв при операциях засыпки, срезания, перемешивания; а также в запечатывании почв под различными сооружениями. При этом почвы значительно уплотняются, изменяется их водный режим, меняются тепловой, газовый, биологический режимы (уменьшаются градиенты температур, микробиотафункционирует по анаэробному типу, не поступают вещества извне). Учитывая, что площадки размещения установки планируется располагать на уже освоенных территориях, существенных изменений при физическом воздействии на состоянии почвенного покрова на этапе эксплуатации не ожидается.

Захламление почвенного покрова мусором физически отчуждает поверхность почвы из биологического круговорота, сокращая ее полезную площадь, снижает биопродуктивность и уровень плодородия почв. Однако при соблюдении основных норм и правил по обращению с образующимися и поступающими на переработку отходами будет минимальным.

Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы на этапе эксплуатации установки потенциально может быть выражено процессом переуплотнения корнеобитаемого слоя при передвижении автотранспорта и техники. При обеспечении проезда автомашин, доставляющих грузы, строго в пределах специально обустроенных автомобильных проездов, данное воздействие будет исключено.

Эксплуатация объекта не предполагает воздействия каких-либо вредных веществ непосредственно на почву. Возможно лишь весьма ограниченное и опосредованное (через атмосферу и поверхностный сток) поступление вредных веществ от работы установки и

транспорта, осуществляющего доставку и вывоз отходов, а также образующегося жидкого синтетического углеводородного топлива.

Во исполнение требований ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2011 №136-Ф3, после окончания эксплуатации установки предусматриваются мероприятия по рекультивации земель, нарушенных до начала эксплуатации в результате проведения строительно-монтажных работ и эксплуатации установки (рекультивация после демонтажа) и сопутствующей инфраструктуры.

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель. Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связанных с нарушением земель.

В каждом конкретном случае при размещении установки предусматривается разработка проектов рекультивации нарушенных земель с учетом следующих факторов:

- природных	условий	района	(климатических,   педологических,	геологических, гидрологических, вегетационных);

- расположения нарушенного (нарушаемого) участка;

- перспективы развития района разработок;

- фактического или прогнозируемого состояния нарушенных земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, своевременного и перспективного использования нарушенных земель, наличия плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, прогноза уровня грунтовых вод, подтопления, иссушения, эрозионных процессов, уровня загрязнения почвы);

- показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных и вмещающих пород и  их  смесей  в  отвалах  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;

- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района размещения нарушенных земель;

- срока	использования	рекультивированных	земель	с	учетом	возможности повторных нарушений;

- охраны окружающей среды от загрязнения ее пылью, газовыми выбросами и сточными водами в соответствии с установленными нормами ПДВ и НДС;

- охраны флоры и фауны.

В соответствии с Приказом МПР России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67

«Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» рекультивации подлежат также земли, нарушенные при ликвидации промышленных, военных, гражданских и иных объектов и сооружений.

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного

слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, имеющих требуемые согласования и прошедших экспертизу в установленном законом порядке.

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических,	санитарно-гигиенических,	строительных,	водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно- климатических условий и месторасположения нарушенного участка.

Выбор направлений рекультивации при разработке проекта рекультивации на каждый конкретный объект размещения установки определяется в соответствии с требованиями  ГОСТ 17.5.1.02-85. «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83. «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения».

При проведении технического этапа рекультивации земель в зависимости от направления рекультивируемых земель должны быть выполнены следующие основные работы:

- грубая и чистая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных, водоподводящих, водоотводных каналов; выполаживание или террасирование откосов;

- освобождение рекультивируемой поверхности от производственных конструкций и строительного мусора с последующим их захоронением или организованным складированием;

- устройство, при необходимости, дренажной, водоотводящей, оросительной сети и строительство других гидротехнических сооружений;

- создание и улучшение структуры рекультивационного слоя, мелиорация токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их засыпка слоем потенциально плодородных пород;

- покрытие поверхности потенциально плодородными и (или) плодородными слоями почвы;

- противоэрозионная организация территории.

Учет требований к рекультивации земель по направлениям их использования выполняется на биологическом этапе рекультивации. Биологический этап выполняется после полного завершения технического этапа. Земельные участки в период осуществления биологической рекультивации в сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях проходят стадию мелиоративной подготовки.

Требования к рекультивации земель при санитарно-гигиеническом направлении включают:

- выбор средств консервации нарушенных земель в зависимости от состояния, состава и свойств слагаемых пород, природно-климатических условий, технико- экономических показателей;

- согласование всех мероприятий по технической и биологической рекультивации при консервации нарушенных земель с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- применение вяжущих материалов для закрепления поверхности нарушенных земель, не оказывающих отрицательного воздействия на окружающую среду и обладающих достаточной водопрочностью и устойчивостью к температурным колебаниям;

- нанесение экранирующего слоя почвы из потенциально плодородных пород на поверхность промышленных отвалов, сложенных непригодным для биологической рекультивации субстратом;

- выполнение мелиоративных работ.

При разработке проекта рекультивации нарушенных земель для каждого конкретного объекта размещения установки предусматривается планирование, проектирование и производство работ по землеванию. Землевание производится в целях повышения плодородия малопродуктивных угодий. Требования к землеванию малопродуктивных угодий определяются  в  каждом  конкретном  случае  размещения  установки  соответствии   с   ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию».

Детальный порядок проведения рекультивации земель определяется на каждом конкретном объекте размещения Станции в соответствии с п.п. 6-9 и п.п. 14-33 Приказа МПР России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

  - Обоснование размеров санитарно-защитной зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленная санитарно- защитная зона для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. т/год принимается равной 500 м.

В соответствии с проведенными расчетами рассеивания концентрация загрязняющих веществ не превышает нормативных значений на границе ориентировочной санитарно- защитной зоны.

Проведенные расчеты шума показали, что уровень звука от работы установки

«ПИРОТЕКС» не превышает нормативных значений на границе санитарно-защитной зоны.

По совокупности показателей рекомендуется установить размер санитарно-защитной зоны, равный 500 м.

В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и сокращение СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования.

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат.

  - Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты историко-культурного наследия

ООПТ

Основу территориальной охраны природы в России составляет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус ООПТ в настоящее время определяется Федеральным Законом № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями).

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют свое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим специальной охраны».

На территории ООПТ запрещается:

- любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам ООПТ,

- любая деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

- деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

В соответствии с природоохранными ограничениями, установленными для намечаемой хозяйственной деятельности, размещение установки «ПИРОТЕКС» не допускается на расстоянии ближе, чем 500 м от мест обитания редких и охраняемых видов растений животных, занесенных в Красные Книги международного, федерального и регионального уровней, а также на расстоянии ближе, чем 500 от границы особо охраняемых природных территориях – в заповедниках и их охранных зонах, в национальных парках, заказниках, памятниках природы и иных ООПТ.

Кроме того, в соответствии с законодательством РФ в границах санитарно-защитной зоны и санитарно-защитного разрыва не должны располагаться территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству среды обитания: ландшафтно- рекреационные зоны, зоны отдыха, ООПТ и их охранные зоны, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного воздействия на редкие и охраняемые виды растений и животных.

Объекта историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российского Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены.

Размещение установки «ПИРОТЕКС» запрещается в границах объектов историко- культурного наследия и их охранных зонах.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного воздействия на объекты историко-культурного наследия и их охранные зоны.

  - Оценка воздействия на социально-экономические условия

К основным показателям, используемым при оценке воздействия на социально- экономические условия являются:

- изменение численности и плотности населения в районе расположения установки с учетом его увеличения за счет эксплуатационников;

- перспективный уровень занятости населения и потребность в трудовых ресурсах с учетом изменения инфраструктуры района;

- необходимость отселения коренного населения;

- средняя ожидаемая продолжительность жизни и жизненный потенциал населения;

- число заключенных браков и количественные характеристики миграции людей, косвенно свидетельствующие об экологическом неблагополучии в районе размещения проектируемого объекта.

При анализе показателей воздействия установки «ПИРОТЕКС» на состояние социально-экономических условий района размещения можно заключить, что ни один из показателей не претерпит значительных изменений.

8 Анализ возможных аварийных ситуаций

Согласно	Постановлению	Правительства	РФ	чрезвычайные	ситуации классифицируются в соответствии с данными, приведенными ниже.

Таблица 8.1 - Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу.

| Чрезвычайная ситуация | Пределы Распространения Поражающих Факторов | Основные показатели |  |  | Силы и средства ликвидации последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число пострад авших | Число жителей с нарушением условий жизни | Мателиаль- ный ущерб МРОТ |  |
| Локальная | Объект, предприятие | 10 | 100 | 1000 | Организации |
| Местная | Населенный пункт, город, район | 10 - 100 | 100 - 300 | 103 – 5х103 | Местного самоуправления |
| Территориальная | Субъект РФ | 50 - 500 | 300 - 500 | 5х103 – 5х105 | Исполнительной власти субъекта РФ |
| Региональная | Два субъекта РФ | 50 – 500 | 500 - 103 | 5х105 – 5х106 | Исполнительной власти субъекта РФ |
| Федеральная | Более двух субъектов РФ | Более 500 | Более 1000 | Более 5х106 | Исполнительной власти субъекта РФ |
| Трансграничная | Пересечение границ РФ | - | - | - | По решению Правительства РФ |

Все	аварийные	ситуации,	которые	могут	возникнуть	на	производстве,	имеют локальный характер, и зона их действия ограничивается территорией объекта.

Причины возникновения аварийных ситуаций при работе установки можно условно объединить в следующие взаимосвязанные группы:

- отказы (неполадки) оборудования;

- ошибочные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварии	с	наиболее	неблагоприятными	последствиями	связаны	с	выбросами пиролизного газа.

В таблице 8.2 представлены общие описания вероятных сценариев развития аварий при выбросах газа.

Таблица 8.2 Общие описания вероятных сценариев развития аварий при выбросах газа.

| Типовые сценарии развития аварии | Схема развития сценария |
| --- | --- |
| Выброс газа без возгорания | Разгерметизация оборудования → выброс газа → рассеивание газа по территории площадки (помещению) → безопасное рассеивание газа → загрязнение окружающей среды |
| Взрыв газа в помещении | Разгерметизация оборудования → выброс газа → рассеивание газа в пределах помещения → образование взрывоопасной смеси → |

| Типовые сценарии развития аварии | Схема развития сценария |
| --- | --- |
|  | взрыв смеси при наличии источника инициирования → попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования → последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества → загрязнение окружающей среды |

В ходе работы установки также могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- выход из строя вытяжной системы отходящих газов горелок комбинированных;

- нарушение проходимости трубопроводов отвода жидких фракций;

- нарушение герметичности оборудования, повлекшее выход горючих газов или жидкости во внешнюю среду;

- нарушение работы системы конденсации;

В каждом конкретном случае требуются определенные действия по выходу из аварийной ситуации и локализации последствий аварии. Ниже описаны основные принципы действий в аварийных ситуациях.

Выход из строя вытяжной системы отходящих газов комбинированных горелок:

- Отказ в работе вытяжных вентиляторов возможен по причине поломки (перегрева) или отсутствия электропитания. При выходе из строй вентилятора (дымососа) рабочие горелки тушат, перекрывая подачу топлива.

Нарушение проходимости трубопроводов отвода жидких фракций:

- Нарушение проходимости связано с образованием на внутреннем трубопроводе липких отложений высококипящих смол пиролиза. Целесообразно не доводить до такого состояния оборудование, которое может за собой повлечь выход во внешнюю среду парогазовой смеси или жидких продуктов пиролиза. Необходимо своевременно очищать проходы и агрегаты установки «ПИРОТЕКС» от отложений смол и сажи.

Нарушение герметичности оборудования, повлекшее выход горючих газов или жидкости:

- Внутренние полости и газоходы установки при работе находятся под небольшим разрежением, поэтому утечка газов в атмосферу исключается. При обнаружении выхода газа из нарушенного уплотнения установку полностью останавливают и устраняют неисправность.

- При обнаружении выхода горючей жидкости, прежде всего, необходимо предусмотреть меры против возгорания истекающего продукта: вытекающую жидкость смывают водой, разлитую жидкость локализуют песком и утилизируют в соответствии с установленным порядком.

Нарушение работы системы конденсации:

- Неисправность может быть вызвана накоплением отложения твердых и вязких компонентов во внутренних полостях газоходов и газоразделительного оборудования. С целью предотвращения подобных ситуаций необходимо постоянно контролировать уровень твердых и вязких отложений в системе и своевременно удалять их. При серьезных нарушениях (выход из строя системы охлаждения скруббера, сильная коррозия металла и т.п.) требуется полная остановка работы установки, и выполняются необходимые мероприятия.

Установка «ПИРОТЕКС» должна использоваться только для утилизации отходов, указанных в разделе 3.2.

Установка «ПИРОТЕКС» относится к категории пожароопасных объектов, ввиду наличия в технологическом процессе пожароопасных веществ:

- пиролизного газа;

- жидкого синтетического углеводородного топлива;

- нефтесодержащих опасных отходов.

При работе с жидким топливом допускается использовать только искробезопасные инструменты. В случае разлива топлива на площадке место разлива необходимо засыпать песком с последующим его сбором. Собранный песок передается на обезвреживание специализированной организации.

На территории участка должен быть оборудован пожарный щит, включающий в себя следующие средства пожаротушения и инструменты: огнетушитель порошковый вместимостью 10 л – 1 шт., либо огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л – 2 шт., лом, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 м, лопата штыковая, лопата совковая, в количестве 1 шт., ящик с песком объемом не менее 0,5 м³.

В процессе производственного цикла, при работе с установкой, возможно отравление рабочего персонала продуктами пиролиза. Все работающие на установке должны быть снабжены спецодеждой, спецобувью, рукавицами средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

В ходе производственного процесса возможно поражение работающих электрическим током. Во избежание поражения электрическим током все установленное электрооборудование должно быть надежно заземлено. Запрещается производить ремонт оборудования, находящегося под напряжением. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током, необходимо применять защитные средства (изолирующие коврики, диэлектрические перчатки).

В ходе производственного процесса существует опасность механических травм – при отсутствии ограждений на движущихся частях оборудования, а также при несоблюдении правил техники безопасности при работах.

Эксплуатация и обслуживание оборудования должны проводиться лицами не моложе 18 лет, прошедшими медицинское освидетельствование, инструктаж по технике безопасности и правилам обслуживания установки, имеющими допуск на право обслуживания электроустановок, а также изучившими руководство по эксплуатации, устройство, принцип работы и обслуживания установки.

Операторы, работающие на установке «ПИРОТЕКС», должны иметь техническое образование и опыт работы с газотопливным оборудованием.

Эксплуатация установки «ПИРОТЕКС» должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией и разработанными инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности при обслуживании установки. Работа установки должна осуществляться под постоянным наблюдением обслуживающего персонала. Запрещается оставлять работающую установку без присмотра или доверять третьим лицам.

Наблюдение за режимом горения в камере сгорания производить только через специальное устройство (окно). Категорически запрещается открывать смотровые люки во время работы реактора. Смотровые люки предназначены для осмотра внутренних полостей печи при еѐ полной остановке, охлаждении.

При профилактическом осмотре газоходов и оборудования газоразделения при работающей установке необходимо убедиться в полном перекрытии заслонок проверяемой (отключенной от работы) системы газоразделения, отсекающих ее от прохождения рабочих газов. Перекрытые газоотсекающие заслонки должны быть застопорены комплектными устройствами от их возможного открывания, и обозначены предупреждающими табличками. Профилактические работы отключенной системы газоразделения производить при остывании до температуры не выше 40 °С.

К эксплуатации допускается только полностью укомплектованное оборудование, смонтированное и принятое в установленном порядке.

При загрузке горючего материала не допускается его попадание на наружную поверхность.

Выключение установки должно производиться только после полного завершения цикла, кроме аварийных и экстренных случаев.

При необходимости контроля уровня опасных газов необходимо пользоваться газоанализатором. Газоанализатор не входит в базовый комплект установки и поставляется по отдельной спецификации согласованной с Заказчиком.

Ведение технологического процесса, исключающее возможность возникновения опасных ситуаций, обеспечивается:

- соблюдением параметров технологического процесса;

- обеспечением	защитными	ограждениями	всех	движущихся	частей оборудования;

- соблюдение норм и сроков проведения планово-предупредительного ремонта оборудования и проверки исправности электропроводки и заземления.

- Мероприятия	по	предотвращению	и/или	снижению	возможного негативного воздействия намечаемой деятельности

  - Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Согласно ФЗ-96 «Об охране атмосферного воздуха» в целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами при эксплуатации предприятия должны быть разработаны мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- осуществление учета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников, проведение производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- прекращение использования оборудования, выбросы которого значительно превышают нормативно-допустимые;

- обеспечение соблюдения режима санитарно-защитной зоны предприятия,

- для сокращения неорганизованных выбросов через неплотности в соединениях монтаж технологического оборудования и трубопроводов предусматривает максимум сварных соединений вместо фланцевых;

- во избежание коррозионных разрушений и массового поступления загрязняющих веществ в атмосферу проектом предусмотрено покрытие антикоррозионной изоляцией подземных трубопроводов;

- герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса транспортировки газа;

- использование двигателей с уменьшенными значениями удельных выбросов вредных веществ в атмосферу;

- эксплуатация автотранспорта с обязательным диагностическим контролем;

- поддержание исправного технического состояния двигателей.

Мероприятия по регулированию при НМУ

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 (п 4.4) «При неблагоприятных метеорологических условиях в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасного для здоровья населения, предприятия должны обеспечить снижение выбросов вредных веществ вплоть до частичной или полной остановки работы предприятия».

В соответствии с положениями РД 52.04.52-85 по степени неблагоприятности метеоусловия подразделяются на:

- предупреждение первой степени свидетельствует об ожидании метеоусловий, приводящих  к  повышению  концентраций  вредных  веществ  в  населенных  пунктах  выше  1 ПДК;

- предупреждения второй степени составляются при ожидаемых концентрациях выше  3 ПДК;

- предупреждения третьей степени предвидят возможность повышения концентраций вредных веществ выше 5 ПДК.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми НМУ составляются и передаются на предприятия.

При предупреждении первой степени должно быть обеспечено снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%, по второму режиму - 20-40% и по третьему - на 40-60%.

При наступлении НМУ по первому режиму на предприятии необходимо провести организационно-технические мероприятия.

Второй режим включает в себя организационно-технические мероприятия, разработанные для первого режима, мероприятия, разработанные для проводимых технологических процессов с незначительным снижением производительности предприятия.

Третий режим включает в себя мероприятия первого и второго режимов НМУ и мероприятия, разработанные для проводимых технологических процессов с незначительным снижением производительности предприятия.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу согласно РД-52.04.52-85 понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ с целью предотвращения роста концентраций примесей в воздухе.

Для рассматриваемого объекта в качестве организационно-технических мероприятий, разработанных для первого режима НМУ, предлагается: усилить контроль за техническим состоянием оборудования; строго соблюдать технологический регламент процесса эксплуатации оборудования.

  - Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды

В целях сокращения загрязнения поверхностных сточных вод и предотвращения попадания загрязнителей в поверхностные и подземные воды, на территории предприятия необходимо выполнять ряд мероприятий:

- организацию регулярной уборки территорий;

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий и покрытия площадки размещения объекта, а также кровли зданий, строений, сооружений и кровли тентов;

- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных подъездных дорог;

- контроль эффективности работы пыле- и газоочистных установок с целью максимальной очистки выбросов в атмосферу и предотвращения появления в поверхностном стоке специфических загрязняющих компонентов;

- организацию уборки и утилизации снега с проездов, мест стоянок автомобильного транспорта;

- осуществлять своевременный вывоз хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также соблюдать их условия сбора, хранения;

- исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе и отработанных нефтепродуктов;

- упорядочение складирования и транспортирования опасных отходов.

- соблюдение правил эксплуатации очистных сооружений;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф.

- обеспечение безаварийной работы всего технического оборудования с целью предотвращения переливов, утечек и проливов технологических жидкостей;

- проведение регулярного контроля работы технологического оборудования.

  - Мероприятия по защите от шума

При организации рабочего места следует принимать необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека до значений, не превышающих допустимые. Осуществлять это следует техническими средствами борьбы с шумом (уменьшение шума машин в источнике; применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые уровни и др.) и организационными мероприятиями (выбором рационального режима труда и отдыха, сокращением времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактическими и другими мероприятиями).

На площадке должен быть обеспечен контроль уровней шума на рабочих местах и установлены правила безопасной работы в шумных условиях. В технических условиях на машины должны быть установлены значения шумовых характеристик. Шумовые характеристики машин должны быть указаны в их паспорте.

Для уменьшения уровня шума в процессе эксплуатации установки применяются организационные меры, направленные на регулирование во времени эксплуатации источников шума:

- временное выключение неиспользуемой техники;

- выполнение наиболее шумных работ в дневное время;

- эксплуатация техники с закрытыми звукоизолирующими капотами и кожухами, предусмотренными конструкцией;

- соблюдение технологического режима работы объекта;

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств по характеристикам шума соответствуют установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

- поддержание механизмов и оборудования в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техобслуживания и планово-предупредительного ремонта.

  - Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при накоплении, обезвреживании и размещении отходов

При обращении с отходами при эксплуатации объекта выполняются следующие организационные мероприятия:

- Сбор и накопление образующихся отходов осуществляются раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в соответствии с установленными классами опасности.

- Все образующиеся отходы подлежат сбору, накоплению и вывозу для передачи специализированным организациям, обладающим соответствующими лицензиями и мощностями по обезвреживанию и размещению отходов.

- Организация площадок накопления отходов, имеющих соответствующее обустройство и отвечающих требованиям экологической безопасности.

- Оснащение площадок контейнерами, размер и количество которых обеспечивают накопление отходов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при установленных проектом объемах предельного накопления и периодичности вывоза.

- Защита хозяйственно-бытового мусора от доступа животных и птиц, что достигается:

  - ограничением доступа наземных животных на территорию подстанции путем:

  - наружного ограждения;

  - устройством охранной сигнализации и освещения периметра, имеющего отпугивающее действие на животных;

  - использованием контейнеров, оснащенных крышками.

- Ограничение доступности персонала к отходам высоких классов опасности, что достигается:

  - ограничением физического доступа к местам накопления опасных отходов;

  - использованием накопителей, оснащенных крышками/пробками.

- Информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается:

  - обучением обращению с опасными отходами;

  - соответствующей маркировкой тары;

  - наличием предупреждающих надписей.

- Предотвращение потерь отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами (ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо хранения, что достигается:

  - введением системы раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к

ВМР;

- использованием маркированных накопителей, оснащенных крышками.

- Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается;

  - соблюдением	правил	пожарной	безопасности,	включая	оснащение

противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов;

    - использованием накопителей, оснащенных крышками.

- Недопущение замусоривания территории, что достигается:

  - соблюдением правил сбора и накопления отходов;

  - обустройством	открытых	площадок	накопления	отходов	(ограждение), оснащением накопителями, исключающими разнесение отходов по территории.

- Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами, что достигается:

  - раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком

обращения;

- пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов;

- использованием накопителей, имеющих маркировку.

  - Удобство	вывоза	отходов,	что	достигается	планировочной	организацией территории объекта в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов.

При	изменениях	технологических	процессов,	осуществляемых	на	объекте	и образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается:

    - определение	состава	и	класса	опасности	образующихся	отходов,	их регистрация в федеральном каталоге;

    - выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую

среду;

    - контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в

области обращения с отходами, и выполнением условий Разрешения на размещение отходов и прилагаемой к нему документации;

    - обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и размещения отходов;

    - аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости).

  - Мероприятия	по	снижению	отрицательного	воздействия	объекта	на растительный и животный мир

С целью смягчения негативного техногенного воздействия на почвенно-растительный слой предусматривается:

- размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах земельных отводов с соблюдением нормативов плотности застройки;

- движение транспорта только по отводимым дорогам;

- размещение технологических сооружений (от которых возможно загрязнение поверхностного почвенно-растительного слоя) на площадках с твердым покрытием;

- запрещение повреждения растительного покрова за пределами предоставленного участка;

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;

- исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;

- недопущение захламления территории мусором.

Для снижения вероятности случайной гибели животных предусматривается:

- недопущение открытого хранения отходов;

- ограждение промплощадки по периметру;

- ограничение вырубки древесно-кустарниковой растительности;

- запрещение беспривязного содержания собак на промплощадке;

- запрещение использования открытого огня в темное время суток;

- исключение случаев браконьерства обслуживающего персонала.

В целях охраны животных и особенно редких видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести их инвентаризацию и установить места обитания, кормежки.

Для минимизации воздействия на растительность на стадии монтажа установки для складирования материалов и оборудования используются территории с твердыми покрытиями.

Отходы, образующиеся в результате монтажа установки, временно накапливаются в контейнерах на специально оборудованных площадках.

Монтажные работы должны вестись с соблюдением правил производства работ, привлечением для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией.

Персонал организации, монтирующей установку, должен быть проинструктирован на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае повреждения в ходе монтажа древесной или кустарниковой растительности должна быть предусмотрена компенсация (высадка) поврежденных растений.

Таким образом, негативное воздействие на растительный и животный мир (в т.ч. воздействие на редкие виды животных и растений) при соблюдении техники безопасности и всех требований по ведению процесса пиролиза отходов сведено к минимуму.

  - Мероприятия по охране почв и рациональному использованию земельных ресурсов

Для охраны почв при эксплуатации установки, проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

    - отвод земельных участков с учетом рационального размещения зданий и

сооружений и минимального отчуждения земельных участков;

    - использование под объекты уже нарушенных или наименее ценных земель;

    - движение автотранспорта по существующим автомобильным дорогам;

    - введение ограничений по перемещению техники на участках, подверженных эрозии (ветровой и водной);

    - организация отвода ливневых стоков с территории предприятия;

    - исключение сброса на рельеф отработанных хозбытовых и других неочищенных стоков, что будет предотвращать загрязнение прилегающей территории стоками;

    - ремонт и технический осмотр технологического оборудования очистных сооружений;

    - использование накопительных резервуаров и контейнеров, которые по мере наполнения вывозятся для утилизации на полигон ТБО, что будет предотвращать загрязнение территории мусором и стоками;

    - оборудование площадки для сбора ТБО в соответствии с санитарными требованиями;

    - обеспечение постоянного контроля технического состояния автотранспорта с целью исключения загрязнения земель ГСМ и выбросами от двигателей;

    - заправка автотранспорта с помощью автозаправщиков, их обслуживание на специально оборудованной площадке с твердым покрытием и емкостями для отработанных масел и контейнерами для мусора и ветоши;

    - установка специальных поддонов и других сборных устройств в местах возможных утечек и проливов ГСМ и других жидкостей;

    - контроль работы пылегазоочистного оборудования.

  - Мероприятия, направленные на соблюдение режима санитарно-защитной

зоны

В соответствии с законодательством РФ в границах санитарно-защитной зоны и санитарно-защитного разрыва не должны располагаться территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству среды обитания: ландшафтно- рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 3.9, вышеуказанные границы на графических материалах (генплан города, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначаются специальными информационными знаками.

Санитарно-защитные зоны имеют большое гигиеническое значение как одно из эффективных средств защиты селитебных территорий от вредного воздействия промышленных предприятий.

Одним из важных факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды от воздействия установки, является озеленение территории газоустойчивыми древесно- кустарниковыми насаждениями.

Для благоустройства и озеленения территории санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект благоустройства и озеленения СЗЗ.

Защитное озеленение СЗЗ древесно-кустарниковыми насаждениями должно занимать площадь для зон шириной:

до 300 м - не менее 60 %;

от 300 до 1000 м - не менее 50 %; от 1000 до 3000 м - не менее 40 %.

При проектировании благоустройства СЗЗ следует предусматривать сохранение существующих зеленых насаждений. Со стороны селитебной территории надлежит предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 5 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Существующие зеленые насаждения на территории СЗЗ должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны.

  - Мероприятия направленные на сохранение особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного наследия

Данным проектом не предусматривается разработка специальных мероприятий по сохранению особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного наследия, ввиду того, что запрещается размещение установки на данных территориях.

  - Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций

Для обеспечения безопасных условий труда обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования предлагается осуществление следующих мер, направленных на снижение риска возникновения аварий:

- поддержание технологического режима работы в пределах установленных инструкциями параметров;

- осуществление регулярного контроля герметичности технологического оборудования, трубопроводов, арматуры;

- регулярное обучение, тестирование и тренировки персонала всех служб по специальной программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях;

- проверка наличия и строгого соблюдения производственных инструкций на рабочих местах;

- обеспечением защитными ограждениями всех движущихся частей оборудования;

- соблюдение норм и сроков проведения планово-предупредительного ремонта оборудования и проверки исправности электропроводки и заземления;

- поддержание в готовности и исправности средства пожаротушения.

- Предложения по программе экологического мониторинга и контроля

Общие требования к программе экологического контроля и мониторинга содержатся в следующих основных нормативных документах в действующей редакции:

- - Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г.;

- - Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г.;

- - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» N52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;

- Водный Кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03 июня 2006 г.;

- Постановление Правительства РФ № 60 от 2.02.06 г. «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга»;

- Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. N 681 "О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)";

- Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219;

- Положение об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. N 801;

- Положение о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 21.04. 2000 г. № 373;

- Положение о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказывать негативное воздействие на окружающую природную среду. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 128;

- Приказ Росгидромета № 13 от 21.01.00 г. «Об утверждении Положения о порядке организации учета и функционирования ведомственной наблюдательной сети»;

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- РД 52.44.2-94 Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой. Росгидромет, Москва 1996 г.;

- РД 52.18.595-96 Федеральный Перечень методик выполнения измерений допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды. Госстандарт России, М., 1996 год, с дополнениями 1997-2001 годов;

- РД 52.04.567-2003 «Положение о государственной наблюдательной сети», утв. Приказом Росгидромета от 01.01.03 г.

- Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производству контроля над обращением с

отходами производства и потребления (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 июня 2003 г. N 17ФЦ/3329);

- Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям. Введены Госкомгидрометом СССР 01.08.1988 г.

Под экологическим мониторингом понимается система регулярных наблюдений природных сред, выполняемых по определенной программе, которые позволяют выделить изменения в их состоянии, происходящие, в том числе, под влиянием антропогенной деятельности. При этом обеспечивается оценка и возможность прогноза экологического состояния среды обитания человека и биологических объектов, а также создаются условия для выработки рекомендаций по корректировке деятельности, направленной на сохранение окружающей среды.

В законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ дается следующее определения экологического мониторинга и контроля:

- «государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов»;

- контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.

Статья 67 того же закона определяет цели организации производственного экологического мониторинга (контроля): "Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды".

Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны представлять сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля, об организации экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты производственного экологического контроля в соответствующий орган государственного надзора.

Наряду с общими требованиями к порядку организации экологического мониторинга природопользования, определенными федеральным законом «Об охране окружающей среды», специальные требования в части организации производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, за соблюдением нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и в области обращения с отходами устанавливаются Водным Кодексом РФ и федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха» и «Об отходах производства и потребления», соответственно.

В задачи экологического мониторинга входит:

- выполнение требований действующего природоохранного законодательства Российской Федерации в области организации экологического мониторинга компонентов природной среды;

- обеспечение экологической безопасности производственного персонала;

- сохранение окружающей природной среды в районе работ посредством проведения метрологически обеспеченных регулярных измерений экологических параметров, в совокупности характеризующих взаимодействие объектов обустройства месторождения и сопутствующей инфраструктуры с окружающей средой, в том числе:

  - мониторинг интенсивности воздействия объектов на окружающую среду;

  - мониторинг уровней загрязнения компонентов природной среды и оценки экологической ситуации в зоне влияния всех видов работ;

  - наблюдение за опасными природными процессами;

- оценка состояния основных источников воздействия на все компоненты ОС и возможного негативного развития контролируемых процессов и состояния экологической среды;

- проведение	первичной	обработки	измерительных	данных,	накопление	и архивирование их в базах данных;

- информационная поддержка принятия решений по обеспечению экологической безопасности при проведении плановых и экстренных природоохранных мероприятий;

- формирование набора выходных документов, характеризующих экологическую и геологическую ситуацию и тенденции ее развития (сводок, бюллетеней, карт);

- распространение	выходных	документов	среди	пользователей	данной информации;

- обеспечение информационного взаимодействия с другими подсистемами и службами предприятия.

В законодательных и других нормативно-правовых документах цели и задачи различных видов мониторинга сформулированы в достаточно общем виде, применимом к разным по масштабу уровням мониторинга (федеральному, территориальному, локальному).

Расположение пунктов наблюдения стационарной сети определяется содержанием решаемых задач, особенностями природной обстановки, контролирующими пути миграции, аккумуляции и выноса загрязнений. Частота, временной режим и длительность наблюдений должны устанавливаться в соответствии с характером, интенсивностью и длительностью воздействий, условиями функционирования и сроком эксплуатации производственных объектов, особенностями природной обстановки, определяющими скорость распространения неблагоприятных воздействий и их возможные последствия.

Локальный экологический мониторинг включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды, как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется, а также прогноз, в том числе и оперативный, возможных изменений состояния компонентов окружающей среды на основе выявленных тенденций;

- разработку на основе прогноза рекомендаций по снижению и предотвращению негативного влияния объектов на окружающую среду;

- контроль за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.

Важным элементом любой программы мониторинга является обратная связь и принимаемые меры.

Методическую основу системы наблюдений составляют общепринятые принципы мониторинга: целенаправленность наблюдений, системность, комплексность, периодичность, унификация.

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" внесены значительные изменения, которые будут вступать в силу постепенно, начиная с 1 января 2015 г. по 1 января 2020 г. В части программ производственного экологического контроля с 1 января вступают в силу следующие положения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля.

Программа производственного экологического контроля должна содержать следующие сведения:

- об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников;

- об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников;

- об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения;

- о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля;

- о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;

- о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.

Требования к содержанию программы производственного экологического контроля, сроки представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом категорий объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества).

Документация, содержащая сведения о результатах осуществления производственного экологического контроля, включает в себя документированную информацию:

- о технологических процессах, технологиях, об оборудовании для производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании отходов производства и потребления;

- о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о методиках (методах) измерений;

- об обращении с отходами производства и потребления;

- о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, методические рекомендации по ее заполнению, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

План график ПЭК и ПЭМ представлены в разделах 10.1.1 и 10.6.1. В случае выявления превышения значений ПДК по контролируемым показателям в природных средах, проводятся повторные отборы и контрольные исследования проб природных сред. В случае повторного выявления превышений установленных ПДК почвы и водах проводится визуальное обследование территории на предмет выявления иного антропогенного источника загрязнения в районе расположения объекта.

В случае выявления постороннего источника негативного воздействия проводятся действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Контроль состояния атмосферного воздуха

Разработка Программы контроля атмосферного воздуха и атмосферных осадков осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 02.04.1999 г, а также в соответствии со следующими нормативными документами:

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»,

- СанПиН 2.1.6.575-96 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»,

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;

- ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля».

Согласно ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» мониторинг атмосферного воздуха - система	наблюдений	за	состоянием	атмосферного	воздуха,	его	загрязнением	и	за

происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха и его загрязнения.

Программа натурных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха нацелена на контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха специфичными для предприятия загрязняющими веществами, по которым на границе санитарно-защитной зоны создаются максимальные расчетные приземные концентрации более 0,1 ПДК. Контроль загрязнения включает химический анализ атмосферных осадков (снег). Перечень контролируемых загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны: диоксид азота, сероводород, оксид углерода, бенз(а)пирен, взвешенные вещества.

Для контроля выбросов предприятием должны быть установлены точки наблюдений, расположенные на границе ближайшей жилой застройки.

Контроль за выбросами на источниках (производственный контроль) осуществляется по плану-графику контроля (таблица10.1.1).

Таблица 10.1.1 – План график-контроля контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса

| Цех |  | Номер источник а | Выбрасываемое вещество |  | Периодичнос ть контроля | Норматив выброса |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведени я контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номе р | наименован ие |  | код | наименование |  | г/с | мг/м³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цех №1 | 0001 | 301 | Азота диоксид | 1 раз в год | 0,092318 | 180,912 | Аккредитованна я лаборатория | МВИ № ПрВ 2000/6 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 1 раз в год | 0,015002 | 29,399 |  | ПНД Ф 13.1.28- |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 1 раз в год | 0,005742 | 11,252 |  | 2000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в год | 0,278308 | 545,388 |  | МВИ № ПрВ 2000/10 |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 1 раз в год | 0,007254 | 14,215 |  | ПНД Ф 13.1.5-97 |
|  |  | 0002 | 2902 | Взвешенные вещества | 1 раз в год | 0,033569 | 26,1 | Аккредитованна я лаборатория | МВИ №ПрВ 2000/4 |
|  |  | 6001 | 415 | Смесь углеводородо в предельных С1-С5 | 1 раз в 5 лет | 0,0512293 | - | Собственными силами/с привлечением специализирова нных предприятий | Расчѐтный |
|  |  |  | 416 | Смесь углеводородо в предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет | 0,0189476 | - |  |  |
|  |  |  | 602 | Бензол | 1 раз в 5 лет | 0,0002475 | - |  |  |
|  |  |  | 621 | Метилбензол | 1 раз в 5 лет | 0,0001556 | - |  |  |
|  |  |  | 616 | Диметилбенз ол | 1 раз в 5 лет | 0,0000778 | - |  |  |
|  |  |  | 333 | Сероводород | 1 раз в год | 0,0000425 | - |  |  |
|  |  | 6002 | 301 | Азота диоксид | 1 раз в год | 0,0087481 | - | Собственными силами/с привлечением специализирова нных предприятий | Расчѐтный |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 1 раз в год | 0,0014216 | - |  |  |
|  |  |  | 328 | Сажа | 1 раз в год | 0,0010102 | - |  |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 1 раз в год | 0,001733 | - |  |  |
|  |  |  | 337 | Углерод | 1 раз в год | 0,0241963 | - |  |  |

| Цех |  | Номер источник а | Выбрасываемое вещество |  | Периодичнос ть контроля | Норматив выброса |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведени я контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номе р | наименован ие |  | код | наименование |  | г/с | мг/м³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | оксид |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в год | 0,0038852 | - |  |  |
|  |  | 6003 | 301 | Азота диоксид | 1 раз в 5 лет | 0,0000889 | - | Собственными силами/с привлечением специализирова нных предприятий | Расчѐтный |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 1 раз в 5 лет | 0,0000144 | - |  |  |
|  |  |  | 328 | Сажа | 1 раз в 5 лет | 0,0000083 | - |  |  |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 1 раз в 5 лет | 0,000015 | - |  |  |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет | 0,0001694 | - |  |  |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет | 0,0000278 | - |  |  |
|  |  | 6004 | 333 | Сероводород | 1 раз в год | 0,0000871 | - | Собственными силами/с привлечением специализирова нных предприятий | Расчѐтный |
|  |  |  | 2754 | Алканы C12- 19 | 1 раз в год | 0,0180518 | - |  |  |
|  |  | 6005 | 333 | Сероводород | 1 раз в год | 0,0000871 | - | Собственными силами/с привлечением специализирова нных предприятий | Расчѐтный |
|  |  |  | 2754 | Алканы C12- 19 | 1 раз в год | 0,0180518 | - |  |  |
|  |  | 0003 | 301 | Азота диоксид | 1 раз в год | 0,0114444 | 43,561 | Аккредитованна я лаборатория | МВИ № ПрВ 2000/6 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 1 раз в 5 лет | 0,0018597 | 7,079 |  | ПНД Ф 13.1.28- |
|  |  |  | 328 | Сажа | 1 раз в год | 0,0009722 | 3,7 |  | МВИ №ПрВ 2000/4 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 1 раз в 5 лет | 0,0015278 | 5,815 |  | МВИ № ПрВ 2000/10 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет | 0,01 | 38,063 |  | ПНД Ф 13.1.5-97 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1 раз в 5 лет | 1,8056e-8 | 0,000069 |  | МВИ № СПЭК-03- 2006 |
|  |  |  | 1325 | Формальдеги д | 1 раз в 5 лет | 0,0002083 | 0,793 |  | ПНД Ф 13.1.35-02) |
|  |  |  | 2732 | Керосин | 1 раз в 5 лет | 0,005 | 19,031 |  | ПНД Ф 13.1.6-97 |

  - Контроль состояния поверхностных вод

Разработка программы экологического мониторинга за состоянием воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

- Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 N 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»

- Приказ МПР РФ от 06.02.2008 N 30 «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями»

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН	2.1.5.2582-10	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»

- МУ 2.1.7.730-99 Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест;

- ГОСТ 17.1.3.08-82 (Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод);

- ГОСТ 17.1.5.05-85 (Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков);

- ГОСТ 17.1.5.04-81 (Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия).

- ГОСТ 17.1.5.01-80 (Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность).

Для оценки потенциального загрязнения поверхностных и грунтовых вод на промышленной площадке установки запланирован отбор проб ливневого и талого стока.

Периодичность контроля состояния поверхностных вод для установки «ПИРОТЕКС» устанавливается с учетом климатической зоны места размещения, должна составлять  не реже  1 раза в квартал (рекомендуется - 1 раз в месяц в летний период, 1 раз в три месяца в зимний период). При установлении периодичности наблюдения за установкой «ПИРОТЕКС» должны быть учтены наименее благоприятные периоды (межень, паводки, максимальные попуски в водохранилищах и т. п.).

Для оценки загрязнения поверхностных вод запланирован отбор проб воды на выходе из очистных сооружений для определения:

- показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- показателей ввиду возможного влияния установки «ПИРОТЕКС» - нефтепродукты, взвешенные вещества, железо, тяжелые металлы (цинк, медь, свинец, никель), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), БПК.

Основой ведения мониторинга является создание наблюдательной сети, по наблюдательным пунктам которой и будут проводиться стационарные наблюдения. Структура наблюдательной сети определяется характером размещения установки, его интенсивностью использования и длительностью эксплуатации.

Перечень контролируемых показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»:- взвешенные вещества, примеси, окраска, запах, температура, рН, минерализация, растворенный кислород, ХПК, БПК, а также для микробиологических исследований на термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца гельминтов, колифаги.

При сбросе поверхностных сточных вод в водный объект необходимо проводить ежеквартальный мониторинг состояния водного объекта в 500 м выше и ниже точки сброса.

Для своевременного контроля возможного загрязнения подземных вод необходимо как минимум оборудование одной наблюдательной скважины на территории размещения установки. Периодичность гидрохимических и гидродинамических исследований должна обеспечивать достоверную информацию, позволяющую предотвратить загрязнение, а также учитывать различные условия питания подземных вод в разные сезоны года. Периодичность производственного контроля состояния подземных вод рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц.

Для оценки загрязнения подземных вод должны проводиться химические исследования по следующим показателям: взвешенные вещества, нефтепродукты, фториды, сульфаты, нитраты, нитриты.

Также в зависимости от места расположения установки контролируют дополнительные показатели, определяющиеся по Приложению 2 СП 2.1.5.1059-01 (в зависимости от характера объекта расположения).

  - Контроль уровня физического воздействия

Вредные физические воздействия, которые будут образоваться в ходе эксплуатации объекта, могут оказывать влияния на окружающую среду.

Измерения уровней шума выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»,

- СН	2.2.4./2.1.8.562-96	«Шум	на	рабочих	местах,	в	помещениях	жилых	и общественных зданий и на территории жилой застройки»,

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

Осуществляются измерения следующих показателей:

- эквивалентный уровень звука (в дБА);

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц (31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000).

Инструментальные замеры проводятся один раз в квартал в течение всего периода эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» в контрольных точках, расположенных на границе промплощадки, СЗЗ, ближайшей жилой застройки (при наличии), рабочей зоне (в рамках аттестации рабочих мест).

  - Контроль состояния почв и земель

В рамках указанного вида производственного контроля (мониторинга) проводится наблюдение за состоянием почвенного покрова и земель, включая оценку механических нарушений почвы и загрязнения веществами, поступающими в атмосферный воздух в составе выбросов от установки «ПИРОТЕКС».

Другим источником загрязнения почв могут быть объекты размещения отходов в случае несоблюдения требований по их временному хранению (накоплению), аварийные проливы ГСМ.

Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами проводится в зоне возможного воздействия установки «ПИРОТЕКС». В процессе этой работы уточняется площадь и объем первичного загрязнения и деградации почвы, проводится оценка почвы, как источника вторичного загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, объектов растительного мира. Степень загрязненности почв химическими веществами оценивается по предельно допустимым концентрациям этих веществ в почве - ПДК или ориентировочно допустимым концентрациям - ОДК. При отсутствии нормативов содержание химического вещества сравнивается с фоновым значением.

С учетом состава выбросов от установки «ПИРОТЕКС» целесообразно проводить инструментальный контроль загрязнения почв не реже 1 раза в год по стандартным исследуемым показателям согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»: тяжелые металлы (свинец, цинк, медь, никель), 3,4-бензпирен, нефтепродукты, pH, суммарный показатель загрязнения, а также по показателям ввиду возможного влияния установки «ПИРОТЕКС»: железо общее, бенз(а)пирен. Отбор, транспортировка, хранение проб проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

Варианты модификации программы ПЭК почвы в зависимости от ландшафтных особенностей природно-биоклиматических зон РФ и района размещения установки

«ПИРОТЕКС» должны быть уточнены при проектировании и при утверждении программы ПЭК для конкретного варианта размещения Установки.

  - Контроль состояния растительности и животного мира

В рамках указанного производственного экологического контроля в первую очередь осуществляются наблюдения за состоянием растительного покрова в зоне потенциального влияния установки «ПИРОТЕКС» (в границах СЗЗ).

При размещении установки «ПИРОТЕКС» и применении рассматриваемой технологии осуществляется экологический мониторинг, проведение которого планируется в несколько этапов:

- этап до размещения объекта на территории - общая оценка экологического состояния территории, попадающей в зону воздействия;

- этап в период строительства и монтажа оборудования - контроль соблюдения экологических требований и рекомендаций проекта строительства; анализ динамического состояния окружающей среды;

- этап эксплуатации - анализ изменений окружающей среды, оценка эффективности заложенных в проекте мероприятий, направленных на минимизацию воздействия объекта на экологическую обстановку в данном регионе.

Мониторинг выполняется в соответствии с Программой экологического мониторинга, разработанной заказчиком и согласованной в установленном порядке.

Мониторинг состояния окружающей среды в период строительства промплощадки в части оценки и контроля состояния биоты включает выбор пробных площадок на границе СЗЗ объекта, на территории которого размещается установка «ПИРОТЕКС».

На указанных площадках на всех перечисленных выше этапах применения рассматриваемой технологии производится оценка состояния экосистем методом биоиндикации:

- параметры наземной растительности и флоры сосудистых растений:

  - общее число видов сосудистых растений;

  - доля видов сосудистых растений, входящих в число 10 ведущих семейств;

  - доля видов-многолетников в составе сосудистой флоры;

  - 5-балльный коэффициент оценки качества древостоя основной лесообразующей породы.

- параметры эпифитной лихенофлоры:

  - общее число видов эпифитных лишайников;

  - среднее проективное покрытие эпифитных лихеносинузий;

  - соотношение жизненных форм эпифитных лишайников.

- параметры почвенной мезофауны:

  - число видов дождевых червей;

  - биомасса дождевых червей;

  - численность почвенных членистоногих;

  - общая численность организмов почвенной мезофауны;

  - общая биомасса организмов почвенной мезофауны.

- параметры макрозообентоса:

  - число видов макрозообентоса;

  - общая численность организмов макрозообентоса;

  - биомасса мягкотелых организмов макрозообентоса (без учета моллюсков);

  - биотический индекс Вудивисса;

  - индекс сапробности Пантле-Букка.

Система экологического мониторинга будет функционировать на протяжении всего периода осуществления намечаемой хозяйственной деятельности (на этапах до и во время

размещения установки «ПИРОТЕКС», ее функционирования и прекращения работы). После окончания срока эксплуатации объекта система экологического мониторинга может продолжить свою работу в том случае, если в зоне влияния установки «ПИРОТЕКС» останутся накопленные негативные эффекты антропогенных воздействий, произведенных этим хозяйственным объектом ранее.

Перечень наблюдаемых параметров и критерии оценки состояния растительного покрова

| N п/п | Контролируемые показатели | Параметры оценки состояния растительности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экологическое бедствие | Чрезвычайное | Удовлетворител ьное |
| 1. | Уменьшение биоразнообразия, в% к норме (фону) | более 50 | 25 - 50 | менее 10 |
| 2. | Плотность популяции вида индикатора. % нормы (фона) | менее 20 | 20 - 50 | более 50 |
| 3. | Площадь коренных ассоциаций. % от общей | менее 5 | менее 30 | более 80 |
| 4. | Динамика видового состава естественной травянистой растительности | Уменьшение обилия вторичных видов | Замещение доминирующих видов вторичными | В рамках естественной динамики |
| 5. | Лесистость. % от зонального оптимума (или фона) | менее 10 | менее 30 | более 90 |
| 6. | Запас древесины основных пород.% от нормы (фона) | менее 30 | 30-60 | более 80 |
| 7. | Повреждение древостоев техногенными выбросами. % от общей площади | более 50 | 30 - 50 | менее 5 |

Критерии состояния наземной фауны и изменения генофонда животных как индикатор экологического состояния территории:

| NN п/п | Показатели | Параметры оценки состояния наземных позвоночных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экологическое бедствие | Чрезвычайная экологическая ситуация | Относительно удовлетворитель ная ситуация |
| 1. | Уменьшение биоразнообразия, % от исходного | более 50 | 25-50 | менее 5 |
| 2. | Плотность популяции вида-индикатора антропогенной нагрузки. % | более (менее) 50 | более (менее) 20-50 | менее (более) 20 |
| 3. | Уменьшение численности (плотности) охотничье промысловых видов животных | более или равно 10 | от 3 до 10 | менее 2 |

  - Программа производственного контроля

Производственный экологический контроль, в соответствии со статьей 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Осуществление производственного экологического контроля является обязательным условием природопользования.

Производственный экологический контроль проводится в соответствии с природоохранными нормативными документами, которыми являются:

- федеральные нормативные правовые акты и стандарты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- федеральные нормативные и методические документы, утвержденные или согласованные специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, определяющие критерии и величины предельно допустимых нормативов или лимитов воздействия на компоненты окружающей природной среды, лимитов размещения отходов, порядок и методы контроля соблюдения природоохранных норм и нормативов, ответственность за их нарушения;

- отраслевые нормативные и методические документы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

- региональные нормативные и методические документы, утвержденные или согласованные с территориальными природоохранными органами.

Таблица 10.6.1 - Предложения по производственному контролю

| Объект производственно го контроля | мероприятия | периодичнос ть контроля | основание | исполнитель | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль в области обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |
| Обязательное наличие документов: | Разработка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ПНООЛР (либо ежегодная сдача отчетности малого и среднего бизнеса) | 1 раз в 5 лет | ФЗ РФ № 89- ФЗ;Пр. МПР от 25.02.2010 г. № 50 | На осн. договора | - |
| Представление отчетности в органы МПР, Росстат | Подтверждени е неизменности технического процесса (для крупного бизнеса) | 1 раз в год | Пр. МПР от 15.09.2003 №1037 - п | Экологическая служба | - |
|  | Составление формы статистической отчетности 2- тп (отходы) | 1 раз в год | ФЗ РФ № 89- ФЗ;Пр. Росстата от 30.12.2004 г. № 157 | Экологическая служба | до 1 февраля |
|  | Расчет платы за негативное воздействие на ОС | 4 раза в год | ФЗ РФ № 7-ФЗ | Экологическая служба | до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
| Организация первичного учета | Ведение журнала учета движения отходов | постоянно | ФЗ РФ № 89- ФЗ;Расп. от 12 марта 2009 г. №13-ПРК | Экологическая служба | по мере вывоза отходов |
|  | Организация и контроль за своевременны м раздельным сбором и вывозом отходов на утилизацию | 2 раза в год (по мере накопления) | ФЗ РФ № 89-ФЗ; Инструкция о порядке обращения с отходами на предприятии | Экологическая служба, производственн ые подразделения, организации утилизаторы на основании договоров |  |
|  | Организация и контроль за своевременны м сбором и | Постоянно (по мере накопления, в | ФЗ РФ № 52-ФЗ; ФЗ РФ № 89-ФЗ; СанПиН 2.1.7.1322-03; | Лица, ответственные за обращение с отходами | По мере образования транспортно й партии (не |

|  | вывозом отходов подлежащих захоронению на полигон | соответствии с договорами и графиками вывоза) | СанПин 2.1.7.728-99; |  | реже 2-х раз в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиационный контроль поступающих отходов | По мере поступления отходов | НРБ 99/2009 | Лица, ответственные за обращение с отходами | Каждая партия отходов |
| Места временного накопления отходов | Учет объемов накопления отходов в соответствии с их лимитом | Постоянно | Инструкция о порядке обращения с отходами на предприятии | Экологическая служба |  |
|  | Организация и контроль выполнения мероприятий по уборке территории | Постоянно | Регламент работ | Экологическая служба |  |
|  | Организация и контроль выполнения мероприятий по ремонту (замене), покраске и маркировке емкостей для временного накопления отходов (контейнеров) | 1 раз в 2 года | ФЗ РФ № 52-ФЗ; СП 3.5.3.1129-02; СанПиН 3.5.2.1376-03 | Экологическая служба |  |
|  | Отбор проб минерального остатка для биотестирован ия на гидробионтах | по мере накопления транспортно й партии, но не реже 2 раз в год | Приказ министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 | Экологическая служба |  |
| Контроль в области охраны атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |
| Обязательное наличие документов: | Разработка проекта Предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух ПДВ | 1 раз в 5 лет | ФЗ РФ № 96-ФЗ | На осн. договора |  |
|  | Получение Разрешения на выбросы вредных (загрязняющих ) веществ в атмосферный | 1 раз в 5 лет | ФЗ РФ № 96-ФЗ | На осн. договора |  |

|  | воздух |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторный контроль | Измерения загрязняющих веществ на источниках | 1 раз в год | Согласно плану – графику производственно го контроля проекта ПДВ | На осн. договора – аккредитованная лаборатория |  |
|  | Контроль эффективности ПГУ (замеры загрязняющих веществ на входе и на выходе из циклона) | 1 раз в год | ПЭУ-84 | На осн. договора – аккредитованная лаборатория |  |
| Контроль за организацией противоаварийных мероприятий в местах накопления отходов |  |  |  |  |  |
| Возгорание площадок накопления отходов | Оснастить места накопления огнетушителям и ОХП-10 | Постоянно | ППБ-01-03 | Экологическая служба |  |
| Просыпка отходов, содержащих нефтепродуктов | Контроль за сбором нефтяных пятен | Постоянно | Технологическая инструкция «О порядке обращения с отходами» | Экологическая служба |  |

  - Затраты на проведение экологического мониторинга

Экологический мониторинг необходимо проводить на всех этапах реализации намечаемой деятельности по пиролизу отходов с использованием установки «ПИРОТЕКС».

Производственный контроль проводится в период непосредственной работы установки по пиролизу.

Для проведения работ привлекаются специализированные лаборатории и исследовательские группы. Стоимость работ определяется согласно прайсу сторонних организаций. Окончательная стоимость работ будет уточняться при разработке материалов по оценке воздействия на окружающую среду непосредственно на этапе реализации технологии.

  - Мониторинг окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций

Мониторинг аварийных и нештатных ситуаций включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и качественную оценку. Количественная и качественная оценки последствий аварий включают расчеты параметров аварии, определение объемов и характера воздействия на компоненты природной среды, направление и характер распространения загрязнения.

Аварийно-оперативный мониторинг при работе установки «ПИРОТЕКС» будет проводиться при аварийном разливе углеводородов, а также аварийном выбросе загрязняющих веществ в атмосферу (прекращение работы газоочистки). Контролируемыми показателями являются параметры аварийного разлива углеводородов и выброса загрязняющих веществ в окружающую среду, масштабы воздействия и состояние компонентов природной среды, эффективность проводимых природоохранных мероприятий.

При возникновении аварийной ситуации производится оперативное оповещение представителей уполномоченных государственных органов, а также выполняется оперативное внеплановое обследование. Обследование сопровождается опробованием почв и атмосферного воздуха в зоне аварийного воздействия. Опробование проводится до и после ликвидации аварии. Аналитические исследования выполняются с максимально-возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных работ.

Программа обследования для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии.

Состояние окружающей природной среды в районе разлива нефти и на прилегающей к нему территории, контролируется посредством отбора проб грунта, воды и воздуха. Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. Количество проб (воздуха, воды, почвы) определяется в каждом случае отдельно.

В результате четко определяется зона загрязнения (до фонового уровня) и однозначно устанавливается перечень загрязняющих веществ. Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории.

В дополнение к плановому экологическому мониторингу разрабатывается план оперативного контроля, включающий график контроля, состав параметров, периодичность и места проведения контроля. При разработке плана оперативного контроля учитываются:

    - время ликвидации причин сверхнормативного загрязнения;

    - масштаб аварии и количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду в результате аварии;

    - время завершения работ по ликвидации последствий аварии.

Сеть наблюдений может корректироваться в соответствии с выбором площадки для размещения установки. Более детально методики, сроки, объемы и стоимости работ по мониторингу состояния окружающей среды определяется в материалах оценки воздействия на окружающую среду в предпроектной и проектной документации на осуществление хозяйственной деятельности по пиролизу отходов с помощью установки «ПИРОТЕКС».

Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории размещения установки и на прилегающей территории должно выполняться на единой информационной основе с использованием фактографических и картографических баз данных и геоинформационных систем. Результаты мониторинга должны быть интегрированы в общую систему ведения мониторинга в данном районе, что позволит проводить совместный анализ изменения состояния окружающей среды под антропогенным воздействием.

- Резюме нетехнического характера

Установка «ПИРОТЕКС» предназначена для утилизации резиносодержащих и полимеросодержащих отходов, нефтешламов и отработанных масел методом пиролиза с получением жидкого синтетического углеводородного топлива и высокоуглеродистого твердого остатка. Кроме того, установка «ПИРОТЕКС» позволяет утилизировать резиносодержащие и полимеросодержащие медицинские отходы «Б» и «В» класса, а также класса «Г» (кроме ртутьсодержащих отходов), требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с которыми определены в СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 N 163 (зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2011, регистрационный N 19871).

В основе процесса утилизации отходов, реализуемого на установке «ПИРОТЕКС», лежит метод термического разложения углеводородного сырья - пиролиза. Под термином

«пиролиз» понимают разложение органических веществ под действием высоких температур без доступа воздуха, при котором обеспечивается протекание глубоких деструктивных превращений. В процессе пиролиза образуются высокоуглеродистый твердый остаток и парогазовая смесь. Парогазовая смесь состоит из паров различных углеводородов (которые при конденсации образуют жидкое синтетическое углеводородное топливо), паров воды (пиролизная вода) и горючих неконденсирующихся газов.

Установка «ПИРОТЕКС» планируется к использованию по всей территории Российской Федерации.

Процедура входного контроля поступающих на пиролиз отходов включает в себя следующие мероприятия:

отходы при приеме подвергаются внешнему осмотру сотрудником предприятия (оператором установки) на предмет отсутствия объектов, превышающих габаритные значения, в случае их наличия отходы должны быть предварительно измельчены;

при приемке отходов сверяется соответствие их паспорту опасного отхода и другим сопроводительным документам, подтверждающим объем и состав отходов;

принимаемые отходы подлежат обязательному входному радиационному контролю. Утилизируемые отходы собираются и свозятся автотранспортом на склад сырья пиролизной установки.

Утилизируемые отходы загружаются в тигли с помощью механических подъемных устройств. Для более полной загрузки возможно измельчение крупных отходов.

Тигель закрывается термоизолированной крышкой. После загруженный тигель с помощью подъемного устройства ставят в трѐхсекционную футерованную печь пиролиза.

Сырьѐ в тиглях подвергается косвенному нагреву без доступа кислорода за счѐт работы комбинированных горелок, которые на начальном этапе запуска установки работают на любом жидком углеводородном топливе кроме мазута, а после выхода установки на режим пиролиза, операторы установки «ПИРОТЕКС» осуществляют переход на пиролизный газ, перекрывая

поступление жидкого топлива полностью или частично, в зависимости от требуемой скорости нагрева.

Отходящие дымовые газы отводятся с помощью дымососа, проходят очистку путем орошения известковым раствором на скруббере мокрой очистки после чего выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу.

Пиролиз углеводородного сырья начинается при температуре свыше 250 °С. В результате образуется пиролизная парогазовая смесь, высокоуглеродистый твердый остаток и металлокорд (при утилизации автомобильных покрышек с металлическим кордом). Температура парогазовой смеси на выходе из тиглей составляет 420-570 °С.

Из тиглей через шлюзы коллектора по газопроводу пиролизная парогазовая смесь, поступает в скруббер, орошаемый предварительно охлажденной пирожидкостью, где она частично конденсируется и остывает. Далее, проходя насадочный абсорбер, нефтяная составляющая пирогаза окончательно охлаждается и конденсируется, превращаясь в жидкое синтетическое углеводородное топливо.

Жидкое синтетическое углеводородное топливо накапливается в топливном баке и в дальнейшем используется в качестве топлива горелок печи на начальном этапе работы установки «ПИРОТЕКС», как охлаждающая жидкость для орошения в скруббере и абсорбере. Используемое для орошения жидкое синтетическое углеводородное топливо предварительно охлаждается в системе теплообменных аппаратов, состоящих из воздушной градирни и теплообменника с чиллером.

Остающийся не конденсирующийся пиролизный газ расходуется полностью на поддержание процесса пиролиза.

По окончании реакции пиролиза, высокоуглеродистый твердый остаток имеет температуру 400-550°С. Ускорение охлаждения осуществляется путем подачи потока воздуха на стенки тигля в трехсекционном охладителе тиглей.

После гашения и охлаждения тиглей до 120-140 °С, производится выгрузка содержимого тигля. Выгрузка производится с помощью гидравлического опрокидывателя.

Гидравлический опрокидыватель оснащен системой аспирации с рукавным пылеуловителем ФРКП-16/32.

Металлокорд отделяется от высокоуглеродистого твердого остатка, с помощью вибросита или методом магнитной сепарации. Выбор данного оборудования согласуется с заказчиком и указывается в спецификации на каждую конкретную установку.

Контроль на выходе служит для определения физико-химических свойств и класса опасности обезвреженного материала. Допускается накопление высокоуглеродистого твердого остатка в укрываемом бункере объемом 7 м³. Представительная проба высокоуглеродистого твердого остатка берется со всей массы отхода в бункере методом конверта. Анализ пробы проводится с привлечением аккредитованной лаборатории.

Контроль качества готовой продукции осуществляется для подтверждения соответствия ее требованиям технических условий.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении работ по пиролизу отходов с помощью установки «ПИРОТЕКС» являются:

- труба установки после скруббера,

- труба после рукавного фильтра,

- склад отходов, принимаемых на пиролиз,

- работа погрузчика,

- промежуточная емкость с пиролизным топливом,

- емкость накопления пиролизного топлива;

- внутренний проезд автотранспорта,

- дизель-генератор.

Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу веществ в т/год принята по сумме выбросов всех источников по годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и т.д. Валовый выброс всех вредных примесей составляет 13,468547 т/год.

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух были проведены расчеты рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен по наибольшим значениям, полученным с учетом неодновременности и нестационарности во времени работы.

При расчете рассеивания загрязняющих веществ учтены климатические особенности районов возможного размещения установки «ПИРОТЕКС», обеспечивающие наихудшие условия рассеивания.

Значение коэффициента, зависящего от температурной стратификации атмосферы А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, в соответствии с ОНД-86 принята равным 250.

Коэффициент рельефа местности η принят равным 1, т.к. установку допускается размещать на территории перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установленная санитарно-защитная зона для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. т/год принимается равной 500 м.

Проведенные расчѐты рассеивания показали, что при работе установки «ПИРОТЕКС» концентрации веществ, поступающих в атмосферный воздух, не превышают ПДК населенных мест.

Акустический расчет уровней шума выполняется в следующей последовательности:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

- выбор расчетных точек;

- определение путей распространения шума от источника до расчетной точки;

- определение ожидаемых уровней шума в расчетной точке.

На площадке имеются следующие источники шума:

- измельчитель отходов,

- дизель-генератор,

- погрузочно-разгрузочные работы,

- компрессор,

- автотранспорт,	осуществляющий	доставку	отходов	и	вывоз	образующегося высокоуглеродистого остатка.

Источниками шума, проникающего из помещения на территорию, будут являться:

- погрузчик,

- вентиляторы градирни,

- горелки пиролизной печи,

- насос пиролизной жидкости,

- вентилятор дымовых газов,

- вентилятор пиролизного газа,

- вентиляторы охладителя тиглей,

- консольноповоротный кран,

- вентилятор рукавного фильтра,

- вибросито,

- ленточный конвейер.

В качестве источников излучения шума, проникающего из помещения на территорию, взяты дверные проемы. Расчет проникающего шума выполнен согласно СНиП 23-03-2003.

«Защита от шума», реализованной в расчетном модуле «Расчет шума, проникающего из помещения на территорию» (версия 1.0) фирмы «Интеграл» и представлен в приложении 10.

Других источников шума на территории нет.

Расчет акустического воздействия предприятия проведен для ночного (наихудшее положение – работа всего шумящего оборудования одновременно) времени суток.

Оценка шумового воздействия в данном проекте проведена относительно допустимых санитарных норм по шуму в ночное время суток с 23-7 часов. Учитывая изложенное, санитарно-защитная зона объекта будет определяться расстоянием, на котором эквивалентный уровень звука будет снижаться до 45 дБА, а максимальный до 60 дБА. – в ночное время.

Из результатов акустических расчетов следует, что шумовое воздействие объекта является допустимым и не приведет к превышению санитарных норм по шуму на границе санитарно-защитной зоны (500 м)

При эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» вибрационное воздействие на окружающую среду и обслуживающий персонал носит ничтожно малый характер.

При эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» электромагнитное и ионизирующее излучение на окружающую среду и обслуживающий персонал не оказывается.

Для пиролиза отходов на установке «ПИРОТЕКС» не требуется использование воды. Т.о. при эксплуатации установки «ПИРОТЕКС» не образуется производственных сточных вод.

При использовании установки на площадке с централизованным водоснабжением, вода на хоз.- бытовые нужды берется из существующей сети водопровода. При отсутствии системы централизованного водоснабжения используется привозная вода. Расчетная потребность предприятия по воде на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,55 м3/сут, 0,201 тыс. м3/год.

Для площадки с централизованной системой канализации сточные воды отводятся в существующие сети канализации. При отсутствии централизованного отведения хозяйственно- бытовых сточных вод отводится в емкость-накопитель, расположенную на территории площадки, а затем вывозится на очистные сооружения.

Отходящие дымовые газы от установки «ПИРОТЕКС» проходят очистку на скруббере мокрой очистки путем орошения известковым раствором или 10% водным раствором, после чего выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. Степень очистки в скруббере составляет не менее 95 %. Кислые газы захватываются каплями жидкости и оседают на дно. На выходе скруббера мокрой очистки отходящих газов предусмотрен набор пластин- каплеотбойников, на которых конденсируются водяные пары, тем самым предотвращается их попадание в атмосферу вместе с очищенным газом. Сконденсированные частицы стекают на дно скруббера. Скруббер оснащен циркуляционным насосом подающим жидкость со дна скруббера на распылители. По мере накопления осадка, производится очистка скруббера. Объем воды для заполнения скруббера составляет 1 м3. Частично испаряющаяся вода компенсируется подпиткой. Расход воды на подпитку составляет 0,6 м³/час.

Таким  образом,  расход  воды  на  очистку  отходящих  газов  в  скруббере  составит  14,4 м3/сут, или 4,320 тыс. м3/год.

Данный объем потребляемой воды является безвозвратным, так как полностью испаряется в скруббере.

Для обеспечения сбора поверхностного стока с площадки по периметру должны быть выполнены обваловка в виде насыпного вала, а также дренаж. Затем поверхностные сточные воды должны направляться в ливневую канализацию, которая оборудована очистными сооружениями, обеспечивающими очистку поверхностного стока до предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам.

В	процессе	утилизации	резиносодержащих	и	полимеросодержащих	отходов, нефтешламов и отработанных масел отходов на установке «ПИРОТЕКС» образуются:

- высокоуглеродистый твердый остаток

- шлам из скруббера мокрой очистки;

- пыль газоочистки;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

- шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

В процессе производственной деятельности сотрудников образуются:

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %),

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства,

- каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства. В процессе обслуживания дизельного погрузчика образуются:

- аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом,

- отходы минеральных масел моторных,

- отходы минеральных масел трансмиссионных,

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены,

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более),

- фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные,

- фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные,

- фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные,

- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные,

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные,

- тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых. К общим отходам предприятия относятся:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

- смет с территории предприятия малоопасный,

- отходы (осадки) из выгребных ям.

Всего на предприятии будет образовываться до 937,737 т отходов 1-5 классов опасности.

Отходы доставляются на территорию предприятия к местам сбора автомобильным транспортом.

Образующийся в процессе пиролиза высокоуглеродистый твердый остаток накапливается в металлических контейнерах с тентом. При подтверждении методом биотестирования отнесения отхода к IV-V классу опасности (анализу подвергается каждая партия – 14 м3) он передается для размещения на полигоне ТБО.

При соблюдении требований безопасности при работе установки «ПИРОТЕКС» и обращению с опасными отходами воздействие установки на геологическую среду и биоту будет минимизировано.

157

- Список используемой литературы

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

- ГОСТ	12.1.004-91.	Система	стандартов	безопасности	труда. Пожарнаябезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ	12.3.002-75.	Система	стандартов	безопасности	труда.	Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 26425-85. Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке.

- Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации № 136- ФЗ от 25 октября 2001 г.

- Приказ МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

- РД 52.44.2-94 Комплексное обследование загрязнения природных сред с интенсивной антропогенной нагрузкой.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- Федеральный Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от10.01.02 г. № 7-ФЗ.

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ.

- Федеральный Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99.

- Федеральный Закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.94 г. " №68-ФЗ.

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный Закон Российской Федерации "Об экологической экспертизе" от23.11.95 г. № 174-ФЗ (в ред. От 15.04.98 г.).

Список используемой литературы